ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОШЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Управление градостроительства, архитектуры

и землеустройства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУ ОО «ОРЕЛАРХПЛАН»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОШЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 27.03.2023 № 01-22/05

| Директор: | Д. Е. Ежов |
| --- | --- |
| Заместитель директора – начальник отдела геодезии, картографии и пространственных данных | Е. А. Калсынова |
| Начальник отдела разработки градостроительной документации | О. В. Волкова |
| Ведущий инженер отдела разработки градостроительной документации | А. В. Лыкина |
| Ведущий инженер отдела разработки градостроительной документации | М. В. Кухтина |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	4

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	4

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	60

4. Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	61

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	63

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	64

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	78

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	81

Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав мунипального района, границ лесничеств; объектов капитального строительства, иных объектов, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав мунипального района, границ лесничеств, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утверждённых документах:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 года № 816-р (в редакции изменений);

- Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

- Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Культура», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 года (протокол № 34, раздел II, пункт 2);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 11 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 года № 11»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «Россети цент», утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2021 года № 23, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 980 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (в редакции изменений приказы от 28 декабря 2016 года № 1432, от 27 декабря 2017 года № 31);

- Приказ Миристерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31 (в редакции изменений приказы от 30.12.2020 № 34, от 28.12.2021 № 35, от 27.12.2022 № 37);

- Программа ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Орловской области на период 2021-2025 г., утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым (с дополнениями);

- Схема территориального планирования Орловской области, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений);

- Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС;

- Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2020 года № 820 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 ноября 2019 года № 660 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Образование Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 декабря 2019 года № 689 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2019 года № 730 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 апреля 2022 года № 221 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2019 года № 498 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 августа 2019 года № 472 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 1 ноября 2019 года № 613 (в редакции изменений);

- Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 августа 2013 года № 289 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 октября 2019 года № 566 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 12 сентября 2019 года № 520 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 2019 года № 441 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11 октября 2019 года № 570 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года № 372 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 117 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (в редакции изменений);

- Межведомственная инвестиционная программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20 декабря 2022 года № 805;

- Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1897-ОЗ О стратегическом планировании на территории Орловской области (в редакции изменений), принят Орловским областным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 года;

- Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 декабря 2020 года № 795-р (в редакции изменений);

- Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 июня 2019 года № 275-р (в редакции изменений);

- Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 22 декабря 2021 года № 80-р (в редакции изменений);

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р;

- Программа развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20 апреля 2022 года № 231-р;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2020-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 01 августа 2019 года № 290-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению)) на период 2021-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 октября 2020 года № 312-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (на территории Орловской области) на период 2020-2024 годы, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 6 августа 2019 года № 292-Т;

- Закон Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области (в редакции изменений), принят областным Советом народных депутатов 30 июля 2004 года;

- Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 деабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2013 года № 989 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17 июня 2015 года № 441 (в редакции изменения);

- Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 2 июля 2015 года № 466 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Стимулирование социального жилищного строительства в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2015 года № 725 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 12 декабря 2016 года № 502;

- Муниципальная программа Свердловского района «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2016 года № 560;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 9 ноября 2017 года № 729;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского раона Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 декабря 2017 года № 880;

- Муниципальная программа Свердловского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловского района Орловской области на 2019-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 24 декабря 2018 года № 1095;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 октября 2019 года № 1033 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 30 декабря 2019 года № 1298;

- Муниципальная программа Свердловского района «Отходы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения на 2013-2022 годы и мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2013-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27 сентября 2013 года № 22;

- Схема водоснабжения Кошелевского сельского поселения 2013-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 10 августа 2016 года № 43 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 год», утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 15 января 2018 года № 1;

- Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 18 декабря 2020 года № 36;

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кошелевском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 18 декабря 2020 года № 38;

- Муниципальная программа «Благоустройство территорий населенных пунктов Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2021-2023годы», утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 18 декабря 2020 года № 39;

- Муниципальная программа «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности в Кошелевском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 18 декабря 2020 года № 40;

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- исходный год – 2012 год;

- первая очередь – 2022 год;

- расчетный срок – 2032 год.

Размещение планируемых объектов местного значения обусловлено потребностью населения в жилой площади, повышения качества условий проживания граждан, а также рациональным землепользованием.

2.1. Общая характеристика территории поселения

Кошелевское сельское поселение располагается на западе Свердловского муниципального района Орловской области и граничит:

- на севере – с Орловским муниципальным округом Орловской области;

- на северо-востоке – с Яковлевским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

- на юго-востоке – с Котовским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

- на юге – с Глазуновским муниципальным районом Орловской области;

- на западе – с Никольским сельским поселением Свердловского района Орловской области.

Территория Кошелевского сельского поселения составляет 14,1 тыс. га или 13,5 % от территории Свердловского района.

Численность населения Кошелевского сельского поселения составляет 1009 человек на 2010 г. или 6,2 % от всего населения Свердловского района. На 1 января 2022 г. численность Кошелевского сельского поселения составляет 723 человека или 5 % от численности всего населения Свердловского района.

Плотность населения в Кошелевском сельском поселении составляет примерно 7 человек на км. кв. Это ниже плотности населения района (с учетом пгт Змиевка), которая составляет примерно 15 человек на км. кв. Плотность сельского населения района в среднем так же выше, чем в Кошелевском сельском поселении – 9,8 человек на км. кв.

На территории Кошелевского сельского поселения располагается 15 сельских населенных пунктов. Плотность населенных пунктов составляет примерно 104 единицы на 1000 км. кв., что соответствует значению показателя в среднем по Свердловскому району (103 единицы на 1000 км. кв.). Наиболее крупными населенными пунктами являются д. Красная Рыбница (347 человек по состоянию на 2012 год), с. Козьминское (298 человек по состоянию на 2012 год), д. Кошелево (172 человека по состоянию на 2012 год).

Административным центром Кошелевского сельского поселения является д. Кошелево, где проживает 172 человека (по состоянию на 2012 год) или около 17 % всего населения района. Населенный пункт расположен примерно в 10-15 км. от районного центра пгт Змиевка и 50-55 км. от регионального центра г. Орел. Д. Кошелево расположена близ дороги регионального значения «Змиевка – Никольское» – Кошелево. Ближайшая железнодорожная станция расположена в пгт Змиевка (направление Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск – Харьков).

2.2. Природные условия развития территории

2.2.1. Климат

Свердловский район и Кошелевское сельское поселение в частности расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – -8-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений около +5ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 550 до 600 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, а осенью больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Период активной вегетации растений на территории поселения начинается обычно в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней. Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. Сумма осадков за этот период составляет 265-295 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

2.2.2. Почвы

Почвенный покров разнообразен. Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем, значительная площадь занята серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами.

Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

2.2.3. Растительный мир

Современная флора высших растений поселения насчитывает более 1000 видов. Экологическое состояние природных комплексов района и Кошелевского поселения в частности за последние десятки лет очень сильно изменилось в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, в результате чего некоторые виды растений исчезают с данной территории, некоторые, наоборот, появляются. В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных и злаки. Также представлены на территории поселения семейства крестоцветных, бобовых, гвоздичных, губоцветных. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых кормовые, медоносные и лекарственные растения.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов и слабо представлена на территории поселения.

Территория поселения является малолесистой. Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории неравномерно.

В целом в лесах преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого, чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Распространены березняки и осинники, а также другие породы деревьев.

По своему целевому назначению леса Кошелевского сельского поселения отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции.

Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.

Кошелевское сельское поселение является лесодефицитным.

2.2.4. Гидрография

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Кошелевского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями, озерами. Наиболее крупными реками поселения являются: р. Рыбница (один из наиболее крупных притоков р. Ока) и ее притоки – р. Бич, р. Лозавец.

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью.

Реки преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. В течение года сток рек распределяется неравномерно. Для рек, протекающих по территории Кошелевского сельского поселения, характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период.

Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Подземные воды

На ресурсах подземных вод Кошелевского сельского поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, хозяйственное водоснабжение. Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

2.2.5. Рельеф

В геоморфологическом плане территории Свердловского района в целом и Кошелевского сельского поселения в частности располагаются в средней части Среднерусской антеклизы, в центральной части Среднерусской возвышенности. По рельефу территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек.

Реки имеют преимущественно относительно узкие долины с крутым падением и глубиной вреза 120-150 м. Долины рек имеют две поймы (высокую и низкую), несколько террас. Террасы, как правило, четвертичного возраста, широко распространены не только в долинах рек, но и в крупных балках.

2.2.6. Особо охраняемые природные территории

Приказом Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области от 17 января 2022 года № 43 утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, согласно которому на территории Кошелевского сельского поселения государственные памятники природы отсутствуют.

2.2.7. Недропользование

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (в редакции изменений) проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

На территории Кошелевского сельского поселения северо-восточнее д. Кошелево Свердловского района Орловской области расположен участок недр для разведки и добычи питьевых подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения учреждения БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» (лицензия ОРЛ 00110 ВЭ).

Согласно перечню участков недр местного значения по Орловской области, утвержденному распоряжением Правительства Орловской области от 27 ноября 2014 года № 370-р, на территории Кошелевского сельского поселения расположен участок добычи строительных песков «Ольгинский» (местоположение: 11,0 км. северо-западнее пгт Глазуновка, 0,25-0,3 км. севернее н. п. Ольгино).

Выводы

- Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений;

- На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые в отдельные годы испытывают недостаток тепла и созревают не ежегодно;

- Почвы на территории поселения в основном имеют средний уровень плодородия. Наибольшее распространение здесь имеют выщелоченный чернозем, серые лесные почвы, оподзоленный чернозем. Для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих почвах необходимо внесение удобрений, а в засушливые годы требуется орошение;

- Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании;

- Значительную часть территории поселения занимает лесостепная растительность, отличающаяся наибольшим количеством встречающихся видов. Степная растительность сохранилась в основном в мало доступных для распашки местах и выпаса скота, а также по крутым берегам рек и оврагов. На заливных лугах преобладают злаковые растения, имеющие ценное кормовое значение для животноводства;

- Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

2.3. Состояние окружающей природной среды

2.3.1. Оценка состояния окружающей среды

Современное состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, обращением с бытовыми и промышленными отходами, а также радиационной обстановкой.

Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, транспорт, предприятия, объекты размещения отходов.

Состояние атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт, однако, из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.

Состояние водных объектов

Водные ресурсы Кошелевского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод. Подземные воды используются в основном для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного.

Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория), продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным. Так, показатель неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного. Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений. По показателю качества воды подземных источников данная территория относится к неблагоприятной. Показатели неудовлетворительного качества воды выше, чем в среднем по области.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.

Состояние почвенного покрова

Крайне низкий уровень лесистости не способствует поддержанию стабильного ресурсно-восстановительного потенциала территории поселения в целом.

В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие процессы деградации почвенного покрова:

- снижение плодородия;

- водная и ветровая эрозия почв;

- загрязнение земель химическими веществами;

- порча и уничтожение плодородного слоя почвы;

- захламление земель.

Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т. д.

Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.

Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.

Важным средством повышения и восстановления плодородия эродированных земель является применение органических и минеральных удобрений.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и данного поселения в частности.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории поселения в течение последних лет остается стабильной.

В Кошелевском сельском поселении территории со слабым загрязнением в пределах 1-5 кюри имеют значительное площадное распространение. Территорий с радиоактивным загрязнением выше 5 кюри не зафиксировано. Одной из проблем является отсутствие актуальных картографических материалов, отражающих радиоактивное загрязнение территории.

Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:

- отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного фона в наиболее радиоактивно загрязненных участках;

- во многих населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему до аварии;

- по уровню гамма-фона радиационную обстановку на территории можно оценить, как стабильную;

- радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации;

- превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено;

- продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

- ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

- ведущим фактором облучения населения Кошелевского сельского поселения являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

Выводы

- Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории;

- Радиационный фон в наиболее загрязненных участках в настоящее время приближается к доаварийным естественным значениям;

- В Кошелевском сельском поселении в зоне радиационного заражения расположено два сельских населенных пункта: д. Красная Рыбница, д. Старое Горохово.

2.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для создания комфортной среды проживания, снятия экологической напряженности, для реализации природного потенциала территории Кошелевского сельского поселения, улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда природоохранных мероприятий.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечение ведения баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- обеспечение проведения государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- организация работы по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повывение эффективности работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечение ими всех предприятий.

Мероприятия по охране водных объектов

Для улучшения качества поверхностных и подземных вод на территории Кошелевского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

- оборудование всех водозаборных сооружений аппаратурой для учета забираемых вод;

- обеспечение современными очистными сооружениями источников бытовых сточных вод;

- ограничение бурения скважин на воду в черте населенных пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- затампонирование бесхозных скважин;

- создание у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зон санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения предполагается ряд мероприятий, включающих:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции изменений), сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и мусора относится к вопросам местного самоуправления. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к компетенции муниципального района.

Основными мероприятиями по улучшению обращения с отходами производства и потребления являются:

- оборудование специальных площадок для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- рассмотрение возможности организации селективного сбора отходов;

- разработка схемы санитарной очистки поселения.

Мероприятия по снижению радиационного загрязнения

Для снижения радиационного загрязнения рекомендуется:

- проведение регулярного радиологического контроля на территории сельского поселения.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 8 октября 2015 года № 1047 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на территории Кошелевского сельского поселения Свердловского района в зону проживания со льготным социально-экономическим статусом попадает 2 населенных пункта: д. Красная Рыбница, д. Старое Горохово.

Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом – часть территории Российской Федерации за пределами зоны отчуждения, зоны отселения и зоны проживания с правом на отселение с плотностью радиоактивного загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км. В указанной зоне среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения населения не должна превышать 1 мЗв (0,1 бэр).

В данной зоне помимо осуществления комплекса контрмер, включающего медицинские мероприятия по радиационной и радиоэкологической защите, создается хозяйственно-экологическая структура, обеспечивающая улучшение качества жизни населения выше среднего уровня, компенсирующая отрицательное воздействие психоэмоциональной нагрузки, связанной с чернобыльской катастрофой и применением контрмер.

В Свердловском районе установлен пост контроля радиационной обстановки.

Перечень постов контроля радиационной обстановки с параметром мониторинга представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Адрес поста | Параметры мониторинга |
| --- | --- |
| 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, дислоцирующаяся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 4 | Мониторинг радиационной обстановки |

2.4. Система расселения и планировочная организация территории

2.4.1. Оценка системы расселения и планировочной организация территории

Разработка генерального плана Кошелевского сельского поселения должна способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определить оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охраны окружающей среды.

При разработке проекта проведен комплексный анализ существующего положения поселения.

Характеристика системы расселения

Система расселения Кошелевского сельского поселения является одновременно и самостоятельной структурой, и частью системы расселения Свердловского района Орловской области (с центром пгт Змиевка). Существующая система расселения Кошелевского сельского поселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий. Исторически основными осями расселения и структурными элементами организации территории поселения были реки, вдоль которых расположена большая часть населенных пунктов поселения. Территория Кошелевского сельского поселения является второстепенным линейным ареалом расселения Свердловского района, вытянутым вдоль рек. Позднее главную роль в формировании расселенческого каркаса стали играть транспортные артерии. Населенные пункты, расположенные на региональных автодорогах, получили дополнительный импульс развития и стали наиболее крупными.

Каркас расселения Кошелевского сельского поселения формирует 15 сельских населенных пунктов. Из них:

- с людностью более 250 человек – 2 сельских населенных пункта: д. Красная Рыбница, с. Козьминское;

- с людностью 101-250 человек – 1 сельский населенный пункт: д. Кошелево;

- с людностью 51-100 человек – 1 сельский населенный пункт;

- с людностью 11-50 человек – 5 сельских населенных пунктов;

- с людностью 1-10 человек – 6 сельских населенных пунктов.

Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 67 человек. Следовательно, поселенческая сеть является мелкоселенной. В 3 самых крупных населенных пунктах поселения проживает примерно 81 % всего населения Кошелевского сельского поселения.

Административный центр не является самым крупным населенным пунктом поселения, в нем проживает лишь около 17 % общей численности сельского поселения. Самым крупным населенным пунктом является д. Красная Рыбница, в ней проживает примерно 34 % всего населения Кошелевского сельского поселения.

Плотность населения Кошелевского сельского поселения составляет 7 чел./км. кв. (по данным 2011 года), что меньше плотности сельского населения Свердловского района (9,8 чел./км. кв.). Плотность сельского населения Кошелевского сельского поселения также ниже средней плотности сельского населения в целом по Орловской области (11,1 чел./км. кв.).

Средняя плотность сельских населенных пунктов Кошелевского сельского поселения составляет примерно 104 ед./1000 км. кв., что примерно равно среднему значению по району (103 ед./1000 км. кв.).

Большинство населенных пунктов поселения расположены у рек, но наиболее крупные расположены у автомобильных дорог регионального значения. Административные функции, а также функции социально-культурно-бытового обслуживания населения выполняет д. Кошелево. Центрами социально-культурно-бытового обслуживания населения также являются д. Красная Рыбница и с. Козьминское. Остальные населенные пункты поселения выполняют преимущественно сельскохозяйственные функции.

Планировочная организация территории

Анализ существующего положения поселения определил современное использование территории Кошелевского сельского поселения и сложившуюся территориально-планировочную структуру входящих в его состав населенных пунктов.

Планировочная структура Кошелевского сельского поселения сложилась на основе природных и основных транспортных элементов.

Сложившаяся транспортно-планировочная структура территории Кошелевского сельского поселения обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями. Центр Кошелевского сельского поселения размещается на широтной автодороге и имеет приемлемую временную доступность к районному центру.

Главной природно-планировочной осью сельского поселения служит р. Рыбница, вдоль которой исторически сложились населенные пункты Кошелевского сельского поселения. Территория поселения в ствоем составе имеет небольшие массивы леса.

Они образуют центральную группу – д. Кошелево, с. Козьминское, д. Слобода, п. Красная Дача и д. Приятное. Она связана с районным центром транспортной осью – автодорога Зимевка – Козьминское – Никольское, с ответвлением на д. Кошелево.

В южную группу входят деревни – Старое Горохово и Ольгино.

В северной части поселения, на р. Рыбница находится д. Беклемищево, а к востоку от него д. Глебово.

В западной части поселения, южнее центральной группы находится д. Барановка, связанная с д. Кошелево грунтовой дорогой.

Еще южнее, отдельно, располагаются д. Суры и п. Тургеневский.

На юго-востоке д. Красная Рыбница, связанная автодорогой с районным центром.

Широтные связи между деревнями осуществляются по местным проселочным дорогам.

Формирование планировочной структуры д. Кошелево связано с ее местом размещения на территории поселения, сложившегося природного каркаса – р. Рыбница и автомобильными дорогами Змиевка – Никольское, «Змиевка – Никольское» – Кошелево.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами:

- автомобильные дороги;

- селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками;

- общественно-деловой центр со школой и социальными учреждениями сформировался в южной части населенного пункта;

- территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – примыкает к восточной границе населенного пункта.

Планировочная структура поселения в разрезе Свердловского района представлена центральной планировочной зоной, поскольку группа населенных пунктов поселения находится в 15-20 минутной транспортной доступности к районному центру, а также периферийной южной планировочной зоной – вдоль р. Рыбница – деревни Приятное, Аленовка, поселки Нива, Пенькозаводской.

2.4.2. Мероприятия по пространственно-планировочной организации территории сельского поселения

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Кошелевского сельского поселения.

В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов.

На территории Кошелевского сельского поселения намечено четыре площадки для индивидуального жилищного строительства общей площадью 106 га:

- в д. Кошелево одна площадка к северу от существующей застройки – 10 га;

- в д. Красная Рыбница одна площадка к юго-западу от существующей застройки – 26 га.

- в с. Козьминское одна площадка в западной части, южнее автомобильной дороги Змиевка – Никольское – 46 га;

- в д. Слобода одна площадка с северной стороны, южнее автомобильной дороги Змиевка – Никольское – 25 га.

В системе расселения в разрезе Свердловского района территория Кошелевского сельского поселения сформируется во второстепенный групповой ареал расселения, небольшой по площади.

2.5. Демографические и трудовые ресурсы

2.5.1. Оценка существующего положения демографических и трудовых ресурсов

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения Кошелевского сельского поселения на 1 января 2011 г. составляла 1009 человек (6 % от общей численности населения Свердловского района или 9,7 % от сельского населения района). На 1 января 2022 г. численность Кошелевского сельского поселения составляет 723 человека или 5 % от численности всего населения Свердловского района.

Для Кошелевского сельского поселения характерна тенденция сокращения численности населения. Численность населения Кошелевского сельского поселения сократилась на 43 человека за период 2002-2011гг., т.е. на 4,2% (см. табл. 4.1). Темп убыли населения в период 2002-2011гг. сохраняется относительно стабильным и невысоким. В среднем за период 2002-2011гг. численность населения данного сельского поселения сокращалась на 0,4% в год. В 2007г. отмечен небольшой всплеск численности населения.

Динамика численности населения Кошелевского сельского поселения Свердловского района на период 2002-2011 гг. (по данным администрации Кошелевского сельского поселения) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика численности населения Кошелевского сельского поселения Свердловского района на период 2012-2022 гг. (по данным Росстат) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Динамика численности населения Кошелеского сельского поселения Свердловского района на период 2002-2022 гг. (по данным администрации Кошелевского сельского поселения, Росстат) представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Численность населения, чел. | Динамика численности населения, чел. к пред. году | Динамика численности населения (% к пред. году) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 1052 | - | - |
| 2003 | 1048 | -4 | -0,38 |
| 2004 | 1044 | -4 | -0,38 |
| 2005 | 1043 | -1 | -0,09 |
| 2006 | 1040 | -3 | -0,28 |
| 2007 | 1042 | 2 | 0,19 |
| 2008 | 1036 | -6 | -0,58 |
| 2009 | 1017 | -19 | -1,86 |
| 2010 | 1009 | -8 | -0,79 |
| 2011 | 1009 | 0 | 0,0 |
| 2011/2002 | - | -43 | -4,26 |
| 2012 | 947 | -62 | -6,55 |
| 2013 | 883 | -64 | -7,25 |
| 2014 | 840 | -43 | -5,12 |
| 2015 | 809 | -31 | -3,83 |
| 2016 | 794 | -15 | -1,89 |
| 2017 | 783 | -11 | -1,40 |
| 2018 | 776 | -7 | -0,90 |
| 2019 | 762 | -14 | -0,84 |
| 2020 | 697 | -65 | -9,33 |
| 2021 | 742 | 45 | 6,06 |
| 2022 | 723 | -39 | -2,63 |
| 2022/2012 | - | -244 | -30,98 |

Естественное движение населения

Основной причиной сокращения населения в Кошелевском сельском поселении является отрицательный коэффициент естественного прироста, который в период 2002-2011 гг. в среднем был равен -6 промилле (-10 промилле в Свердловском районе в целом). Четких тенденций динамики, как рождаемости, так и смертности в данном сельском поселении нет. В среднем за 9 лет (2002-2011 гг.) коэффициент рождаемости был равен 13 промилле (11 промилле в Свердловском районе). Коэффициент смертности в среднем за тот же период составляет -19 промилле. (-21 промилле в Свердловском районе).

Естественное движение населения (по данным администрации Кошелевского сельского поселения), промилле, представлено на рисунке 3.

Рисунок 3

Данные по структуре населения, по механическому движению населения, по занятости населения не предоставлены.

2.5.2. Мероприятия по развитию демографических и трудовых ресурсов

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т. д.

На территории Кошелевского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием и медицинским обслуживанием.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного движения населения был выполнен демографический прогноз.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Кошелевского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Кошелевского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.).

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения за период 2002-2011 гг., предоставленные администрацией Кошелевского сельского поселения.

В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

- увеличение сложившейся тенденции миграционного оттока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 968 чел., или на 41 чел. (на 4,1 %) меньше;

- к 2027 г. – 930 чел., или на 79 чел. (на 7,8 %) меньше;

- к 2037 г. – 875 чел., или на 134 чел. (на 13,3 %) меньше.

В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

- сохранение сложившейся тенденции миграционного оттока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 984 чел., или на 25 чел. (на 2,5 %) меньше;

- к 2027 г. – 944 чел., или на 65 чел. (на 6,5 %) меньше;

- к 2037 г. – 911 чел., или на 119 чел. (на 9,3 %) меньше.

В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

- уменьшение миграционного оттока населения;

- уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

- увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 1000 чел., или на 9 чел. (на 0,9 %) меньше;

- к 2027 г. – 1011 чел., или на 2 чел. (на 0,2 %) больше;

- к 2037 г. – 1033 чел., или на 24 чел. (на 2,4 %) больше.

Таким образом, только инновационный вариант указывает на вероятное увеличение численности населения поселения.

Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.

2.6. Жилищный фонд

2.6.1. Оценка существующего жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда Кошелевского сельского поселения составляет около 23,6 тыс. м. кв. или 5,4 % от жилищного фонда Свердловского района. В данном сельском поселении отмечена пониженная обеспеченность населения общей площадью жилой застройки – 23,4 кв. м на человека. Значения данного показателя меньше его значений в среднем по району – примерно на 3,5 кв. м. на человека.

Практически весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности, исключение – п. Пенькозаводской, где жилищный фонд государственный.

По обеспеченности населения жилым фондом лидируют населенные пункты с наименьшей людностью, за счет оставшегося жилого фонда мигрирующего населения.

Обеспеченность населения жилищным фондом (по данным администрации Кошелевского сельского поселения) представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

Данные по благоустройству жилищного фонда, а также по жилищному строительству не предоставлены.

Подробная характеристика жилищного фонда на территории Кошелевского сельского поселения (на 2017 год) представлена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Современное состояние, тыс. кв. м. общей площади |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2009 год | 2017 год |
| Общий объем жилищного фонда | - | 23,6 |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда |  |  |
| государственной собственности | - | - |
| муниципальной собственности | - | 0,8 |
| частной собственности | - | 22,8 |
| смешанной собственности | - | - |
| в том числе в общем объеме жилищного фонда* |  |  |
| индивидуальная застройка | - | 23,6 |
| в т. ч., сезонного проживания | - | - |
| в т. ч., индивидуальная усадебная застройка (с приусадебным участком не менее 800 м2) | - | - |
| многоквартирная малоэтажная застройка (1-3 этажа) | - |  |

2.6.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Основные задачи решения жилищной проблемы Кошелевского сельского поселения являются:

- обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение муниципальным и дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- повышение уровня комфортности жилого фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности с 13 до 30 кв. м общей площади на 1 человека;

- планомерный перевод территорий сезонного проживания в нормативную жилую застройку.

Проектные предложения в отрасли:

- Использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительство;

- Реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда.

На территории Кошелевского сельского поселения намечено четыре площадки для индивидуального жилищного строительства общей площадью 106 га:

- в д. Кошелево одна площадка к северу от существующей застройки – 10 га;

- в д. Красная Рыбница одна площадка к юго-западу от существующей застройки – 26 га.

- в с. Козьминское одна площадка в западной части, южнее Змиевка – Никольское – 46 га;

- в д. Слобода одна площадка с северной стороны, южнее автодороги Змиевка – Никольское – 25 га.

2.7. Социальная инфраструктура

2.7.1. Существующее положение социальной инфраструктуры

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения и т. д.) и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Объекты образования и науки

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

Образовательные учреждения расположены в наиболее крупных населенных пунктах поселения в центральной и юго-восточной частях поселения. В юго-западной части, где сосредоточена часть населенных пунктов поселения образовательные учреждения отсутствуют. Однако, эти населенные пункты малочисленны, их людность не превышает 30 человек.

В систему образования Кошелевского сельского поселения входит:

- Общеобразовательные организации:

- Кошелевский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Змиевский лицей»; адрес: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул. Садовая, д. 4 (проектная мощность учреждения – 102 человека, фактическая мощность – 40 человек);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснорыбницкая основная общеобразовательная школа»; адрес: 303335 Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул. Школьная, д. 2, 4 (прекращение деятельности путем ликвидации юридического лица от 13 декабря 2017 года) (проектная мощность учреждения – 70 человек);

- Дошкольные образовательные организации:

- Козьминский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированнго вида № 1»; адрес: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Лесная, д. 2.

Объекты культуры и искусства

К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Библиотечное обслуживание Кошелевского сельского поселения представлено 3 сельскими библиотечными филиалами муниципального казенного учреждения культуры «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области»:

- Козьминская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 2;

- Кошелевская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул. Солнечная, д. 1;

- Краснорыбницская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303335, Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул. Центральная, д. 1;

На территории Кошелевского сельского поселения культурно-досуговой деятельностью занимается учреждение культуры – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», который имеет 2 филиала:

- МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303335, Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул. Центральная, д. 1; мощность – 150;

- Кошелевский сельский дом культуры – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, ул. Солнечная, д. 1; мощность – 40;

- Козьминский сельский дом культуры – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 2; мощность – 60.

Объекты культуры и искусства расположены в наиболее крупных населенных пунктах поселения, в тех же населенных пунктах, где расположены учреждения образования, т.е. в местах концентрации молодого и детского населения.

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание).

Спортивные залы, расположенные при школах, могут использоваться взрослым населением для занятий спортом. Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

Обеспечение объектами физической культуры и массового спорта представлено:

- спотривный зал при филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Змиевский лицей»; адрес: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул. Садовая, д. 4; площадь 162 кв. м.; процент износа – 55 %;

- спортивная площадка; адрес: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево, ул. Садовая, д. 4; площадь 200 кв. м.; процент износа – 75 %.

Для учреждений повседневного обслуживания установлен радиус пешеходной доступности – 2,5-3 км с точки зрения удаленности от потребителей.

Объекты здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории Кошелевского сельского поселения функционирует 4 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ведомстве бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница».

Характеристика фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных на территории Кошелевского сельского поселения, представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | Местоположение | Мощность медицинской организации по оказанию медицинской помощи амбулаторно, количество посещений в смену | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Барановский ФАП бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Барановка, пер. Садовый, д. 6 | 1 | 51 | 3 |
| Козьминский ФАП бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Лесная, д. 18 | 3 | 53 | 3 |
| Кошелевский ФАП бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, ул. Солнечная, д. 14, кв. 2 | 3 | 42,5 | 3 |
| Краснорыбницкий ФАП бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303335, Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул. Молодежная, д. 1 | 3 | 62,2 | 2 |

Данные объекты расположены относительно равномерно по территории поселения.

Объекты социального обслуживания

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

На территории Кошелевского сельского поселения в д. Кошелёво располагается бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», рядом с региональной дорогой «Змиевка-Никольское» и землями лесного фонда. Объект является некоммерческой организаций, собственником имущества которого является Орловская область. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

Характеристика объекта социального обслуживания, расположенного на территории Кошелевского сельского поселения, представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Местоположение | Вместимость стационарных организаций, мест | Мощность учреждений (отделений), число обслуживаемых лиц в сутки (без услуг стационара) | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Количество рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетное учреждение Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» | 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, тупик Степновский, д. 2 | 60 | 60 | Корпус: спальный – 815,1; лечебный – 544,9; столовая – 534,5; административный – 122,1 | 76 |

На территории Центра находятся: спальный, административный, лечебный корпусы, здание столовой и другие вспомогательные здания. Основные здания расположены на огороженной территории площадью 60668 кв. м.

В рамках Постановления Правительства Орловской Области от 18 апреля 2019 г. № 215 о принятии решения о подготовке и реализации в 2019-2022 годах бюджетных инвестиций из областного бюджета в объектах капитального строительства государственной собственности Орловской области «Реконструкция спального корпуса бюджетного учреждения Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» вносились изменения в генеральный план, по уточнению функциональных зон и границ д. Кошелёво.

Прочие объекты обслуживания

Административные здания

Административное обслуживание население Кошелевского сельского поселения получает в основном на территории пгт Змиевка.

Администрация Кошелевского сельского поселения расположена по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, ул. Солнечная, д. 10.

Объекты торговли, общественного питания

Население Кошелевского сельского поселения обеспечено в достаточном объеме продуктами питания и непродовольственными товарами.

Торговля в Кошелевском сельском поселении представлена частными магазинами и объектами торговли Свердловского РАЙПО в с. Козьминское, д. Кошелёво, д. Красная Рыбница.

2.7.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Объекты образования и науки

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Образование в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений) предусмотрено обеспечение высокого качества и доступности образования в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики государства в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и национальных проектов «Образование» и «Демография».

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2013 года № 989 (в редакции изменений) предусмотрено: проведение текущего ремонта зданий существующих дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

- сохранение и улучшение действующих школ и детского сада;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

Проектные предложения в отрасли:

С учетом роста численности населения в средне/долгосрочной перспективе с использованием средств бюджетов различных уровней и реализацией законодательных инициатив за счет муниципального, регионального или федерального бюджетов возможная реализация мероприятий по строительству объектов образования, в том числе:

- Строительство начальной школы совместно с дошкольной группой в д. Козьминское;

- Строительство детского сада в д. Красная Рыбница.

Объекты культуры и искусства

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений), предусмотрено создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, капитальный ремонт муниципальных музеев.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140 предусмотрено: проведение текущего ремонта зданий существующих учреждений культуры.

Муниципальной программой «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности в Кошелевском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 18 декабря 2020 года № 40, предусмотрено улучшение материально-технической базы МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области».

Муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 год», утвержденной постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 15 января 2018 года № 1, на 2018 год запланировано проведение ремонта здания Козьминского сельского дома культуры – филиала МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенного по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 2.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Проектные предложения в отрасли:

- Реконструкция Кошелевского сельского дома культуры – филиала МБУК «Культурно-досуговый центр Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенного по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, ул. Солнечная, д. 1.

Объекты физической культуры и массового спорта

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений), предусмотрено развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 9 ноября 2017 года № 729, предусмотрено совершенствование материально-технической базы.

Муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 год», утвержденной постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 15 января 2018 года № 1, на 2018 год запланировано проведение мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта.

Объекты здравоохранения

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Государственной программой Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденной постановлением правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений), предусмотрено повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденной распоряжением правительства Орловской области от 14 февраля 2020 года № 795-р (в редакции изменений), предусмотрено:

- Капитальный ремонт Кошелевского ФАП бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Свердловская центральная районная больница», расположенного по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, д. Кошелёво, ул. Солнечная, д. 14 (износ здания – 60 %); предусмотрено увеличение количества населения, обслуживаемого медицинской организацией (структурным подразделением) до 159 человек, увеличение мощности объекта до 10 посещений в смену.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

Объекты социального обслуживания

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Региональной программой «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 13 декабря 2019 года № 614-р, предусмотрены мероприятия по созданию условий трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, повышению их профессиональной квалификации и переобучению, постепенно расширяя их доступ к образовательным программам.

Строительство новых учреждений социального обслуживания на первую очередь и расчетный срок не предусмотрено.

В рамках Постановления Правительства Орловской Области от 18 апреля 2019 г № 215 о принятии решения о подготовке и реализации в 2019-2022 годах бюджетных инвестиций из областного бюджета в объектах капитального строительства государственной собственности Орловской области «Реконструкция спального корпуса бюджетного учреждения Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» предусмотрена реконструкция спального корпуса бюджетного учреждения Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка».

Прочие объекты обслуживания населения

Мероприятие по развитию объектов торговли и общественного питания:

- Размещение основных объектов обслуживания (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) в любом населенном пункте, независимо от размера. Состав учреждений будет реально определяться инвестором в зависимости от уровня жизни и необходимой потребности. Строительство этих объектов будет осуществляться за счет частных капиталовложений.

2.8. Объекты природного и культурного наследия

2.8.1. Существующее положение объектов природного и культурного наследия

Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Памятники истории представлены братскими могилами.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Кошелевского сельского поселения, представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Номер объекта культурного наследия на карте | Наименование объекта, датировка | Местоположение | Регистрационный номер, учетный номер | Категория историко-культурного значения | Реквизиты документа постановки ОКН на Госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |
| 1 | Братская могила воинов, погибших в 1941-1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, д. Кошелево (в центре) | 571411264460005 | РЗ | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| 2 | Братская могила воинов, погибших в 1943 г. | Орловская область, Свердловский район, с. Троицкое (в центре) | 571410497320005 | РЗ | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| 3 | Братская могила воинов, погибших в 1941-1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница (возле клуба) | 571410497330005 | РЗ | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| 4 | Братская могила воинов, погибших в 1942 г. | Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское | 571410497340005 | РЗ | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| 5 | Братская могила советских воинов | Орловская область, Свердловский р-н, д. Ольгино (в бывшем школьном саду) | 571410497240005 | РЗ | Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 19 марта 1999 г. № 11/173-ОС |

Культурное наследие Кошелевского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации;

- проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;

- музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

- выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет;

- разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения);

- создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

В соответствии с Постановлением Коллегии Орловской области от 13 августа 2008 года № 271 «Об утверждении территории Государственных природных биологических заказников», значительная часть территории Кошелевского сельского поселения включена в режим Государственного биологического Заказника 5 тыс. га. Целью его организации является формирование экологической сети Орловской области, направленной на сохранение природного потенциала, восстановление природных комплексов, повышение биологического разнообразия и поддержание экологического баланса территорий, обеспечение сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.

Территория государственного природного биологического заказника занимает практически всю территорию поселения, кроме его северо-восточной части и небольшого участка на юго-востоке поселения.

Согласно Постановлению Правительства Орловской области от 13 апреля 2010 года № 109 государственный природный биологический заказник «Свердловский» исключен из перечня государственных природных биологических заказников. На территории бывшего природного биологического заказника «Свердловский» установлена функциональная зона сельскохозяйственного назначения.

Объекты природного наследия

Совокупность природных территорий: лесных массивов, живописных пойм р. Рыбница и малых речек сельского поселения достаточно благоприятны. На территории поселения имеются участки лесных насаждений к северу и к западу от с. Козьминское.

Территория вокруг с. Козьминское структурируется как важная рекреационная зона на уровне Свердловского района.

Рекреационная зона состоит из:

- зоны природного ландшафта – представлена существующими поймами рек и ручьев, овражной сетью и небольшими лесными массивами к востоку от с. Козьминское;

- озеленения общего пользования – представлено садами и зелеными насаждениями;

- озеленения ограниченного пользования – представлено на участках школы, детского сада и т. д.;

- озеленения специального пользования – представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленной зоны, от кладбищ и т. д.;

- особо охраняемые природные территории на территории поселения намечены.

2.8.2. Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного и природного наследия

Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления культуры и архивного дела Орловской области.

Культурное наследие Кошелевского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации;

- проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;

- музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

- выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет;

- разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения);

- создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Мероприятия по развитию и сохранению объектов природного наследия

В населенных пунктах Кошелевского сельского поселения рекомендуется доведение суммарной площади озеленения до 1,2 га по нормативу СП 42.13330.2016 «Градостроительство».

В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.

2.9. Объекты специального назначения. Обеспечение территории местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

2.9.1. Существующее положение системы обращения с отходами производства и потребления

Сбор бытовых отходов

Содержание и уборка территорий – виды деятельности, связанные со сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отходов деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Объем неиспользованных отходов остается высоким. Средний уровень использования промышленных отходов в хозяйственных целях составляет 25 5, переработка ТКО не организована.

Периодически происходят несанкционированные размещения отходов на откртом рельефе местности, в лесополосах.

Места захоронения

Клабдища

Перечень действующих и закрытых кладбищ на территории Кошелевского сельского поселения представлен в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Местоположение, адресное описание | Площадь кладбища, га | Тип кладбища | Статус кладбища | Класс опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения |  |  |  |  |  |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, с. Козьминское | 1,50 | общественное | действующее | IV класс опасности |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, д. Беклемищево | 1,00 | общественное | действующее | IV класс опасности |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, с. Троицкое | 1,00 | общественное | действующее | IV класс опасности |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, д. Приятное | 1,00 | общественное | действующее | IV класс опасности |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, д. Красная Рыбница | 1,50 | общественное | действующее | IV класс опасности |
| Кладбище | Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, п. Тургеневский | 1,00 | общественное | действующее | IV класс опасности |

Скотомогильники

На территории Свердловского района все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17 марта 2014 года № 63 «Об утверждении Порядка ликивидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», приказом Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

2.9.2. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами производства и потребления

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 1177 (в редакции изменений), предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов накопленного экологического ущерба (места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов).

Муниципальной программой Свердловского района «Отходы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644, предусмотрена организация сбора и вывоза отходов на пункт сбора для дальнейшей утилизации (ликвидация несанкционированной свалки в Кошелевском сельском поселении до 2025 года).

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- Оборудование специальных площадок для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- Организация селективного сбора отходов;

- Разработка схемы санитарной очистки поселения.

2.10. Экономическая база

2.10.1 Существующее положение экономической базы

Сельское хозяйство

Экономическая база Кошелевского сельского поселения представлена аграрным сектором.

На территории поселения в д. Красная Рыбница расположена площадка недействующего сельскохозяйственного предприятия – ООО «Агросинтез».

Аграрный сектор экономики в Кошелевском сельском поселении представлен также предприятиями крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). В поселении такие хозяйства расположены в д. Красная Рыбница, с. Козьминское, д. Кошелево и д. Барановка.

Промышленность

На территории Кошелевского сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют.

Сфера обслуживания

Данные по данному сектору экономики не предоставлены.

2.10.2. Мероприятия по развитию экономической базы

Развитие промышленного производства и сельского хозяйства

Изменения 2016 года.

Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т. д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом Кошелевского поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог.

Проектные предложения в отрасли:

- Создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

- Снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения);

- Принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

В 2016 году на территории сельского поселения юго-восточнее села Философово в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:15:0010301:76 площадью 54 га и 57:15:0010301:89 площадью 66,3 га планируется организация крестьянско-фермерского хозяйства. Согласно Федеральному закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» могут входить: земельный участок, хозяйственные и иные постройки, и другое имущество, необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства. Следовательно, использоваться земельные участки будут для растениеводства, выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, научного обеспечения сельского хозяйства, хранение и переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения сельскохозяйственного производства.

В Орловской области слабо развито направление, связанное с производством семенного материала. Поэтому основным направлением крестьянско-фермерского хозяйства будет производство элитных сортов, в том числе семенного материала редких культур.

Организация крестьянско-фермерского хозяйства позволит создать новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

2.11. Транспортная инфраструктура

2.11.1 Существующее положение транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Внешние и внутренние связи Кошелевского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Транспортная инфраструктура Кошелевского сельского поселения представлена следующими видами автомобильных дорог:

- автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения с твердым покрытием;

- сеть прочих автомобильных дорог местного значения.

Общие сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения содержатся в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденном постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений).

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, проходящих по территории Кошелевского сельского поселения Свердловского района, представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Идентификацион-ный номер | Наименования автомобильных дорог (км + ... – км + ...) | Протяженность по территории района, км | В том числе с твердым покрытием, км | Из них по категориям, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II | III | IV | V |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 ОП РЗ 54К-331 | Змиевка – Никольское (с 1 + 800 по 22 + 220) | 20,420 | 20,420 |  |  | 20,420 |  |
| 54 ОП РЗ 54К-334 | «Змиевка – Никольское» – Кошелево (с 0 + 003 по 2 + 905) | 2,902 | 2,902 |  |  | 2,902 |  |
| 54 ОП РЗ 54К-335 | Змиевка – Красная Рыбница (с 0 + 003 по 12 + 055) | 12,052 | 12,052 |  |  | 11,422 | 0,630 |
| 54 ОП РЗ 54К-342 | «Змиевка – Никольское» – Яковлево – Змиево (с 0 + 003 по 16 + 100) | 16,097 | 16,097 |  |  | 16,097 |  |
| Итого |  | 51,471 | 51,471 |  |  | 50,841 | 0,630 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кошелевского сельского поселения Свердловского района, согласно Комплексной схеме организации дорожного движения Свердловского муниципального района Орловской области (далее – КСОДД Свердловского района), представлен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование автодорог, улиц, поселений | Протяженность по территории района, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- |
| а/д Змиевка – Никольское – Калинник (с 0+000 по 1+800) | 1,8 | асфальт |
| а/д от а/д Змиевка-Никольское до БУ ОО «ЦСНИРИ Березка» (с 0+000 по 0+800) | 0,8 | асфальт |
| а/д Кошелево – Барановка (с 0+000 по 4+500) | 4,5 | асфальт |
| а/д Змиевка – Красная Рыбница – Аленовка – Нива-Пенькозаводской ( с 0+000 по 4+000) | 4,0 | грунт |
| а/д Кошелево – Красная Дача (с 0+000 по 1+500) | 1,5 | грунт |
| а/д Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово (с 0+000 по 10+000) | 10 | грунт |
| а/д Змиевка – Красная Рыбница – п. Пенькозаводской (с 0+000 по 4+000) | 4,0 | грунт |
| а/д п. Пенькозаводской – д. Приятное (с 0+000 по 1+500) | 1,5 | грунт |
| а/д Козьминское – д. Троицкое (с 0+000 по 3+000) | 3,0 | грунт |
| а/д Троицкое – д. Беклемищево (с 0+000 по 2+000) | 2,0 | грунт |
| а/д Кошелево – Приятное (с 0+000 по 2+800) | 2,8 | грунт |
| а/д Красная Рыбница – Тургеневский – Суры (с 0+000 по 6+200) | 6,2 | грунт |
| ВСЕГО: | 42,1 |  |
| Асфальтобетон | 7,1 |  |
| Грунт | 35 |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Кошелевского сельского поселения приведен в муниципальной программе Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского раона Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 декабря 2017 года № 880. Выкипировка представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Идентификационный номер | Наименование автодороги по улицам | Протяженность, км | Покрытие дороги |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деревня Кошелево |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-1 | а/д по ул. Солнечная от дома № 2 до дома № 26 | 0,500 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-2 | а/д по ул. Центральная от дома № 1 до дома № 25 | 0,800 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-3 | а/д от перекрестка улиц Солнечная и Центральная до магазина | 0,250 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-4 | а/д по ул. Садовая от дома № 7 до дома № 25 | 0,700 | асфальт, щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-5 | а/д по ул. Садовая от дома № 6 до дома № 14 | 0,350 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-6 | а/д от моста через реку около магазина до дома № 2 по ул. Садовой | 1,000 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-7 | а/д по ул. Заречная от дома № 7 до дома № 24 | 1,500 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-8 | а/д по ул. Заречная от дома № 5 до дома № 7 | 0,200 | грунт |  |
| Поселок Красная Дача |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-9 | а/д по ул. Дачная от дома № 1 до дома № 3 | 0,200 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-10 | а/д по ул.Красная Дача от дома № 1 до дома № 13 | 0,700 | грунт |  |
| Деревня Приятное |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-11 | а/д по ул. Береговая от дома № 2 до дома № 22 | 0,500 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-12 | а/д по ул. Запрудная от дома № 1 до дома № 11 | 0,500 | грунт |  |
| Поселок Пенькозаводской |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-13 | а/д по ул. Заводская от дома № 2 до дома № 16 | 0,250 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-14 | а/д по ул. Заводская от дома № 3 до дома № 15 | 0,300 | грунт |  |
| Деревня Барановка |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-15 | а/д по ул. Центральная от дома № 1 до дома № 29 | 1,800 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-16 | а/д по переулку Садовый от дома № 2 до дома № 9 | 0,600 | грунт |  |
| Село Козьминское |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-17 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» до складов КФХ «Фандеев А. П.» | 0,300 | бетон |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-18 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» до дома № 4 по ул. Молодежная | 0,300 | асфальт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-19 | а/д по ул. Лесная от дома № 2 до дома № 31 | 1,100 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-20 | а/д по ул. Молодежная от дома № 4 до дома № 18 | 0,700 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-21 | а/д по ул. Почтовая от дома № 8 до дома № 24 (почтовое отделение) | 0,700 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-22 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» (около магазина) по ул. Почтовая до дома № 23 | 1,000 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-23 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» по ул. Луговая до дома № 13 | 1,200 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-24 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» по ул. Заречная до дома № 18 | 0,700 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-25 | а/д от а/д «Змиевка-Никольское» до складов КФХ «Зубков В. В.» | 0,400 | бетон |  |
| Деревня Слобода |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-26 | а/д по ул. Слободская от дома № 1 до дома № 13 | 0,800 | грунт |  |
| Деревня Глебово |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-27 | а/д по ул. Овражная от дома № 2 до дома № 10 | 1,000 | грунт |  |
| Село Троицкое |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-28 | а/д по ул. Раздольная от дома № 2 до дома № 12 | 0,700 | грунт |  |
| Деревня Беклемищево |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-29 | а/д по ул. Полевая от дома № 1 до дома № 17 | 0,800 | грунт |  |
| Деревня Красная Рыбница |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-30 | а/д по ул. Городская от дома № 1 до дома № 9 | 0,200 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-31 | а/д по ул. Луговая от дома № 2 до дома № 15 | 0,500 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-32 | а/д по ул. Молодежная от дома № 1 до дома № 8 переулка Полевой | 0,500 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-33 | а/д от дома № 2 переулка Полевой до дома № 2 переулка Садовый | 0,200 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-34 | а/д по переулку Полевой от дома № 2 до дома № 8 | 0,200 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-35 | а/д по переулку Садовый от дома № 6 до дома № 18 | 0,250 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-36 | а/д от дома № 12 переулка Садовый (вдоль школы) до дома № 5 по ул. Школьная | 0,500 | щебень. грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-37 | а/д по ул. Лескова от дома № 2 до дома № 16 | 0,250 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-38 | а/д по ул. Центральная от дома № 1 (СДК) до дома № 18 переулка Садовый | 0,600 | щебень |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-39 | а/д по ул. Заречная от дома № 23 (склады КФХ Моисеев А. Н.) до пересечения с ул. Тургеневская | 1,5000 | щебень, грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-40 | а/д по ул. Тургеневская от дома № 2 до дома № 30 | 0,800 | грунт |  |
| Деревня Ольгино |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-41 | а/д по ул. Раздольная от дома № 1 до дома № 37 | 1,000 | грунт |  |
| Деревня Старое Горохово |  |  |  |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-42 | а/д по ул. Лескова от дома № 1 до дома № 51 | 2,000 | грунт |  |
| 54-252-807 ОП МП 807-43 | а/д по ул. Садовая от дома № 1 до дома № 23 | 1,000 | грунт |  |

Улично-дорожная сеть сельского поселения обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Общая протяженность основных улиц и проездов в поселении составляет 29,35 км.

На пересечении автомобильных дорог с искусственными и естественными преградами имеется ряд искусственных дорожных сооружений. Перечень мостов на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального значения представлен в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | Местоположение, адресное описание | Тип мостового сооружения |
| --- | --- | --- |
| Мост через реку Рыбница на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Змиевка – Никольское | км 14+480 | Мост автодорожный |
| Мост через реку Рыбница на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Змиевка – Никольское» – Кошелево | км 2+722 | Мост автодорожный |

Железнодорожный и воздушный транспорт

Сооружения и сообщения речного, железнодорожного и воздушного транспорта в Кошелевском сельском поселении отсутствуют.

Перевозки

На территории поселения осуществляется автобусное сообщение, которое осуществляется ОАО «Орелавтотранс» по маршруту Змиевка – Никольское, Змиевка – Красное Знамя, Змиевка – Красная Рыбница.

2.11.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Орловской области) на территории Кошелевского сельского поселения предусмотрено:

- Строительство автомобильной дороги Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово, протяженностью 7,5 км (санитарный разрыв – 50 м.), (согласно КСОДД Свердловского района автомобильная дорога построена, на содержании администрации муниципального района);

- Строительство автомобильной дороги Кошелево – Барановка, протяженностью 6,4 км (санитарный разрыв – 50 м.), (согласно КСОДД Свердловского района автомобильная дорога построена, на содержании администрации муниципального района).

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение мероприятий для развития транспортной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения.

Проектные предложения в отрасли:

- Реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

- Усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам.

2.12. Инженерная инфраструктура

2.12.1. Существующее положение инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Водоснабжение на территории Кошелевского сельского поселения осуществляется с учетом схемы водоснабжения Кошелевского сельского поселения на 2013-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 10 августа 2016 года № 43 (в редакции изменений) (далее – Схема водоснабжения Кошелевского сельского поселения).

В Кошелевском сельском поселении для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ.

Жители населенных пунктов с. Козьминское, д. Красная Рыбница, д. Кошелёво обеспечиваются централизованным водоснабжением.

Обеспеченность домовладений централизованным водоснабжением на 2015 год представлено в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Козьминское | 96 | 65 | 31 |  |
| д. Красная Рыбница | 104 | 60 | 44 |
| д. Кошелёво | 63 | 17 | 46 |

Жилой сектор с. Козьминское составляют 96 частных домовладений. Жители 65 частных домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам с. Козьминское. На территории с. Козьминское находится 1скважина глубиной 120 м. Протяженность водопроводной сети составляет 1575 м., установлено 4 водоразборных колонки.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (скважины).

Жители 31 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории с. Козьминское находятся 3 общественных колодца и 8 колодцев в личных домовладениях.

Жилой сектор д. Красная Рыбница составляют 104 частных домовладения. Жители 60 частных домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Красная Рыбница. На территории д. Красная Рыбница находится 1 скважина. Скважина имеет глубину 90 м. Протяженность водопроводной сети составляет 4500 м.

Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (скважины).

Жители 44 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории д. Красная Рыбница находятся 2 общественных колодца и 4 колодца в личных домовладениях.

Жилой сектор д. Кошелёво составляют 63 частных домовладений. Жители 17 частных домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Кошелево. На территории д. Кошелево находится 1 скважина. Скважина имеют глубину 110 м. Протяженность водопроводной сети составляет 500 м. Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (скважины).

Жители 46 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории д. Кошелёво находятся 4 общественных колодца и 7 колодцев в личных домовладениях.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиНа.

В соответствии с предписаниями Росприроднадзора необхнодимо произвсти хлорирование источников водоснабжения по населенным пунктами с. Козьминское, д. Красная Рыбница, д. Кошелёво. В д. Класная Рыбница в 2015 году уровень содержания железа был превышен по санитарно-химическим показателям проб воды, в перспективе будет установлена станция обезжелезования.

Жители населенных пунктов д. Барановка, д. Приятное, п. Пенькозаводской, п. Красная Дача, д. Ольгино, д. СтароеГорохово, д. Беклемищево, д. Слобода, д. Глебово, с. Троицкое обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев.

На территории д. Барановка находятся 2 общественных колодца и 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Приятное – 1 общественный колодец и 3 колодца в личных домовладениях.

На территории п. Пенькозаводской – 1 общественный колодец и 1 колодец в личном домовладении.

На территории п. Красная Дача – 1 общественный колодец и 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Ольгино – 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Старое Горохово – 1 общественный колодец и 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Беклемищево – 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Слобода – 3 колодца в личных домовладениях.

На территории д. Глебово – 2 колодца в личных домовладениях.

На территории с. Троицкое – 4 колодца в личных домовладениях.

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Кошелевскому сельскому поселению за 2015 год составил 8298 куб. м., в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 7668 куб. м.;

- на нужды юридических лиц – 580 куб. м;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) – 50 куб. м.

Потери воды за 2015 год составили 20 %.

Выводы:

- Не все население обеспечено централизованным водоснабжением;

- Водопроводы и уличные сети имеют высокий процент износа.

Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Централизованные канализационные системы на территории Кошелевского сельского поселения отсутствуют.

Выводы:

  - Требуется прокладка канализационных сетей, установка очистных сооружений, канализационных насосных станций;

  - В небольших населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Электроснабжение Кошелевского сельского поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.

Согласно схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р, электроснабжение Кошелевского сельского поселения осуществляется от системы филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» через подстанцию ПС 35 кВ «Козьминская». Питание подстанция получает по ВЛ-35 кВ «Свердловская – Козьминская – Никольская» от подстанции ПС 110/35/10 кВ «Свердловская».

Перечень подстанций и их характеристик, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго», обеспечивающих надежное ВЭСН потребителей той или иной категории, представлене в таблице 13.

Таблица 13

| Категория надежности ВЭСН потребителей | Характеристика подстанций, обеспечивающих надежное ВЭСН потребителей той или иной категории | Перечень подстанций, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго», обеспечивающих надежное ВЭСН потребителей той или иной категории |
| --- | --- | --- |
| III | Однотрансформаторные подстанции, питаемые по двум линиям | ПС 35 кВ: Козьминская |

Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2023 года № 1378-р (в редакции изменений), по территории Кошелевского сельского поселения проходит федеральный газопровод-отвод, однако поселение газифицировано не полностью.

Размещение действующих газопроводов-отводов от магистральных газопроводов на территории субъекта Российской Федерации представлен в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование газопровода | Протяженность, км | Наличие в ЕСГ | Участок | Давление, атм | Диаметр, мм | Название эксплуатирующей организации | Изоляционное покрытие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Змиевка | 31 | да | 0 км-31 км | 55 | 219 | Газпром трансгаз Москва, ООО | Двухслойное полимерное |

На территории поселения расположен участок нефтепродуктопровода «Орел-Курск» Брянского районного управления АО «Транснефть – Дружба», который в настоящее время находится на консервации и не эксплуатируется.

Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Теплоснабжение потребителей на территории Кошелевского сельского поселения децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников на угле и газе.

Связь

Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС. Основным оператором электросвязи в районе является ОАО «Ростелеком». Его сеть, проложенная по всей территории района, продолжает активно развиваться и модернизироваться на основе современных цифровых технологий передачи информации и волоконно-оптических линий. В услуги местной телефонной связи входит использование таксофонов и средств коллективного доступа переговорных пунктов. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

На территории Свердловского района за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают четыре оператора сотовой связи: ПАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон», ООО «Т2 Мобайл». Практически вся территория сельского поселения находится в зоне действия сотовых компаний.

В настоящее время на территории Кошелевского сельского поселения по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ», а также несколько местных. Кроме того, имеется возможность приема спутникового телевидения.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает АО «Почта России». Почтовые отделения расположенные на территории поселения:

- сельское отделение почтовой связи 303333 управления Федеральной почновой связи Орловской области, расположенное по адресу: 303333, Орловская область, Свердловский район, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 24

- сельское отделение почтовой связи 303335 управления Федеральной почновой связи Орловской области, расположенное по адресу: 303335, Орловская область, Свердловский район, д. Красная Рыбница, ул. Центральная, д. 1.

2.12.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения населения водоснабжением проектом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения на 2013-2022 годы и мероприятиями по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27 сентября 2013 года № 22, а также Схемой водоснабжения Кошелевского сельского поселения на плановый период запланирована реализация следующих мероприятий:

- Строительство водопроводной сети д. Кошелёво протяженностью 2,0 км. с бурением артезианской скважины, установкой башни Рожновского, 6 водоразборных колонок;

- Капитальный ремонт скважины в д. Красная Рыбница;

- Установка станции обезжелезивания воды в д. Красная Рыбница;

- Хлорирование воды скважин д. Красная Рыбница, с. Козьминское, д. Кошелёво.

Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Установка станции обезжелезивания воды в д. Красная Рыбница улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям (Данные мероприятия на момент разработки Генерального плана реализованны).

Прогноз сводных показателей согласно муниципальной программе Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17 июня 2015 года № 441 (в редакции изменений) (далее – Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района»)

Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин.

Каждая скважина в сельских населенных пунктах должна иметь санитарную зону защиты 30 м.

Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения 3-х часового противопожарного запаса воды.

На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, детском саду, магазине для учета количества потребляемой воды предусматривается водомерный узел со счетчиком воды 15 мм.

На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м. устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.

Сети водоснабжения проектируются из полиэтиленовых водопроводных напорных труб (ПЭ6) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – 150 мм, водопроводные вводы в дома 65 мм.

Горячее водоснабжение

Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых водонагревателей, запроектированных в каждом доме. Для этого в каждый дом проектируется отдельный газовый ввод.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10 %, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Водоотведение

Для обеспечения населения водоотведением необходимо проведение следующих мероприятий:

- Прокладка канализационных сетей, установка канализационных насосных станций;

- Создание выгребных ям, отвечающих современным требованиям.

Прогноз сводных показателей согласно муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района».

От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением строительством новых микрорайонов, предусматривается в перспективе реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений.

Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм.) и прокладываются по улицам и проездам.

На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0-40,0 м.

Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями, предусматривается установка колодцев-гасителей.

Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов 100 м. с минимальным уклоном 0,02 мм., дворовые сети канализации 200 м. c минимальным уклоном 0,008 мм.

Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м. от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб 80 мм. На глубине 2,0-3,0 м.

Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 80 мм. от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается устройство рукавов-байпассов, а также канализационных насосов для перекачки стоков на время перекладки напорной сети.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей промышленного и сельскохозяйственного комплексов Кошелевского сельского поселения на перспективу будет обеспечиваться от существующих сетей и подстанций.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в населённых пунктах района наряду с реконструкцией сетей потребуется строительства сетей 0,4-10 кВ и подстанций напряжением 10\0,4 кВ.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Прогноз сводных показателей согласно муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района».

Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как:

- Замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

- Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

- Замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

- Реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

Перспективным топливом принят природный газ. Газоснабжение будет осуществляться от магистрального газопровода.

Проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Прогноз сводных показателей согласно муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района».

В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всему району для обеспечения жителей теплом.

Мероприятия до 2025 года, которые включают выполнение проектных и строительно-монтажных работ по межпоселковым газопроводам, в том числе:

- Строительство газопровода межпоселкового к д. Барановка Свердловского муниципального района Орловской области, протяженностью 3,5 км, пункт редуцирования газа с входным давлением 0,6 МПа.

Теплоснабжение

Прогноз сводных показателей согласно муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района».

Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

Предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

- цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

На плановый период запланирована реализация следующих мероприятий:

- Организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

- Обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

- Развитие волоконно-оптических линий связи;

- Обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации на территории сельского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1. Зона охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции изменений) и (или) проектами зон охраны объектов культурного наследия.

2. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции изменений) в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Размеры охранной зоны и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений).

4. Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (в редакции изменений) и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (в редакции изменений).

5. Придорожная полоса автомобильной дороги

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции изменений).

6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

До утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 ЗК РФ такого положения с учетом переходных норм, содержащихся в статье 26 Федерального закона № 342-ФЗ, правовой режим и порядок установления охранных зон трубопроводов и минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878; Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083; Сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. № 108/ГС.

7. Охранная зона линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

8. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности устанавливаются решением об установлении приаэродромной территории в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460 (в редакции изменений).

9. Зона охраняемого объекта

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности согласно приложению «Перечень ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности» к Положению о зоне охраняемого объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132.

10. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления данных зон определяется Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 (в редакции изменений).

11. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции изменений) для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

12. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (в редакции изменений) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Водоохранная зона

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, регламентируется требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 года № 743 утверждены Правила установления рыбоохранных зон».

Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

14. Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 (в редакции изменений) утверждены Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены следующими документами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений);

- СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции изменений).

16. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению к Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» (в редакции изменений).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17. Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений) и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 (в редакции изменений).

18. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно – пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 года № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

19. Рыбохозяйственная заповедная зона

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в редакции изменений) рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 года № 1005.

Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности установлены Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ.

Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их осуществления определяются Правительством Российской Федерации:

- постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2013 года № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»

- постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 года № 384 (ред. от 28.09.2020) «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (вместе с «Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»).

20. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов правовой режим и порядок установления минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется с учетом Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (в редакции изменений); Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (в редакции изменений), Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (в редакции изменений), утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС» (в редакции изменений).

21. Охранная зона гидроэнергетического объекта

В соответствии с водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам).

Правила установления охранных зон для гидроэнергетических объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 884.

22. Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного и промышленного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

  - обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

  - рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

  - улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

  - модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

  - сохранению особо охраняемых объектов: объектов историко-культурного наследия;

  - созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

  - строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию поселения.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации, размещенными в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), на территории Орловской области предусмотрено размещение и реконструкция следующих объектов федерального значения

В области здравоохранения

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области высшего (профессионального) образования

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области обороны страны и безопасности государства

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

Размещение на территории Кошелевского сельского поселения объектов регионального значения, согласно Схеме территориального планирования Орловской области, на расчетный срок представлено в таблице 15.

Таблица 15

| № объекта ПТП | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта |  | Местоположение объекта | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории, количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект автомобильного транспорта | Внутриобластные транспортные связи | автодорога Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово (на 2023 год объект реализован) | км | 7,5 | Свердловский муниципальный район | Санитарный разрыв 50 м |
|  | Объект автомобильного транспорта | Внутриобластные транспортные связи | автодорога Кошелево – Барановка (на 2023 год объект реализован) | км | 6,4 | Свердловский муниципальный район | Санитарный разрыв 50 м |

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение на территории поселения объектов местного значения муниципального района, согласно Схеме территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 декабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Свердловского района), на расчетный срок представлено в таблице 16.

Таблица 16

| № объекта ПТП | Вид объекта | Наименование объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта |  | Местоположение объекта | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории, количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | количественный показатель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольная образовательная организация | Реализация дошкольной образовательной программы | Детский сад | Устанавливаются техническим заданием |  | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, д. Красная Рыбница | Не предусматривается |
|  | Общеобразовательная организация | Реализация общеобразовательной программы | Начальная школа с дошкольной группой | Устанавливаются техническим заданием |  | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское сельское поселение, с. Козьминское | Не предусматривается |

Реализация мероприятий по строительству объектов образования возможна с учетом роста численности населения в средне/долгосрочной перспективе с использованием средств бюджетов различных уровней и реализацией законодательных инициатив за счет муниципального, регионального или федерального бюджетов.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации на территории Кошелевского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Вся территория Орловской области подвержена:

- риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (природный пожар);

- опасным метеорологическим процессам (сильный ветер, туман, сильные осадки, засуха, гололед);

- риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожар (взрыв), промышленная авария (катастрофа), опасное происшествие на транспорте).

Система оповещения Орловской области построена на базе реконструированной региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и сопряженной с ней комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Орловской области, в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 г. № 660 осуществляется:

- создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

- создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, и в районах их размещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

Строительство (реконструкция) локальных систем оповещения (далее – ЛСО) на территории Орловской области осуществляется в соответствии с совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

6.1 Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС, вызванных метеорологическими явлениями, в том числе сильными ветрами, включая шквалы, очень сильными дождями, сильными ливнями, продолжительными сильными дождями, очень сильным снегом, крупным градом, сильными метелями, сильным морозом, сильной жарой, заморозками, засухой.

6.1.1 Опасные геофизические процессы

Геологическое опасное явление – это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

Оползни

Оползень – это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Смещение грунтов происходит по поверхности с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Суффозионные, просадочные процессы

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы

Карст – геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водных растворах осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

Карстовые воронки не встречаются на склонах бортов долин рек, проходящих по территории поселения.

Землетрясения магнитудой до 5-ти баллов возможны на всей территории Орловской области в виде отголосков опасных сейсмических явлений, происходящих в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Кавказа, при этом на территории Орловской области разрушений и повреждений зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не прогнозируется. Возможны незначительные повреждения объектов различного назначения в виде мелких трещин в стенах и отпадения штукатурки, способные привести к необходимости проведения текущего ремонта.

Оползни, обвалы, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв в масштабах, способных привести к ЧС на территории Свердловского района не прогнозируются, однако возможны осыпи в верховых откосах склонов железных дорог, способные привести к нарушению железнодорожного сообщения.

6.1.2 Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Опасные гидрологические явления для территории Свердловского района не характерны.

В части, касающейся рисков возникновения ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями для территории Орловской области характерно весеннее половодье в период с третьей декады марта до третьей декады апреля.

6.1.3 Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления характерны на всей территории Свеодловского района, в том числе:

- шквалистое усиление ветра (в течение 2-10 дней ежемесячно за весь период года);

- сильный туман (до 5 дней ежемесячно);

- сильные дожди (до 15 дней с апреля по ноябрь, в течение 2-5 дней в остальные месяцы года);

- аномальная жара (до 10 дней в летние месяцы);

- гололёдные явления и налипание изморозевых отложений (до 5 дней в октябре и ноябре);

- сильный снег (до 5 дней в ноябре и марте, от 5-15 дней в зимние месяцы периода);

- метели (в течение 3 дней с декабря по март);

- аномально-холодная погода (до 5 дней в январе и феврале).

Град. Статистика показывает, что в среднем за год отмечается около 2-х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38 %) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80 % случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм. до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями, а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм. влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение – к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм. в сутки. 90 % дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм. наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа.

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм. осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см.

Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в – июле. Средняя температура января – -9-10°С. Средняя температура июля – +18-19°С.

В зимний период морозные дни составляют 80 %, дней с оттепелью – около 20 % от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте.

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до -40-44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15-20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают +37-39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40 %, зимой – 35 %.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т. е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

6.1.4 Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров – территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Природные пожары для территории Свердловского района не характерны.

На всей территории Орловской области природные пожары вероятны с мая при достижении IV класса пожароопасности вплоть до наступления осенне-зимнего периода.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 и Лесным Кодексом.

6.2 Перечень источников ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Кошелевского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения.

6.2.1 Аварии на потенциально опасных объектах

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС техногенного характера, вызванные транспортными авариями (катастрофами), техногенными пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), обрушением зданий и сооружений, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Химически опасные объекты

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).

Возникновение ЧС на химически опасных и биологически опасных объектах на территории Свердловского района невозможны ввиду отсутствия данных объектов на территории района.

Пожаровзрывоопасные объекты

ЧС, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов возможны на всей территории Свердловского района

Последствиями ЧС на пожаровзрывоопасных объектах являются пожары и взрывы.

ЧС, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов

На территории Свердловского района крупных объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами не имеется, однако территориальное планирование необходимо осуществлять с учетом возможности разлива нефтепродуктов на имеющихся автомобильных заправочных станциях.

Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, радиационно-опасные объекты на территории Орловской области отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях (АЭС).

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Согласно постановлению Российской Федерации от 8 октября 2005 года № 1047 «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции изменений), на территории Кошелевского сельского поселения в зону радиоактивного загрязнения попадают 2 населенных пункта: д. Красная Рыбница, д. Старое Горохово.

В Свердловском районе установлен пост контроля радиационной обстановки.

Перечень постов контроля радиационной обстановки с параметром мониторинга представлен в таблице 17.

Таблица 17

| Адрес поста | Параметры мониторинга |
| --- | --- |
| 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, дислоцирующаяся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 4 | Мониторинг радиационной обстановки |

Гидродинамически опасные объекты

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

Территорий, подверженных угрозе затопления в результате разрушения плотин (дамб), в Орловской области нет.

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

ЧС на объектах автомобильного транспорта возможны в пределах автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории Кошелевского сельского поселения, а также прилегающих к ним территорий.

Основными причинами возникновения аварий на дорогах являются:

- износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- состояние автомобильных дорог;

- природно-климатические условия;

- отсутствие освещения;

- несоблюдение правил дорожного движения.

Наибольшая вероятность происшествий дорожно-транспортного характера в местах пересечения дорог путепроводами, в местах автомобильных развязок, а также в местах крутых спусков и подъемов.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- состояние автомобильных дорог;

- природно-климатические условия;

- отсутствие освещения;

- несоблюдение правил дорожного движения.

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

ЧС на объектах железнодорожного транспорта возможны в пределах железных дорог и прилегающих к ним территорий, а также железнодорожных станций.

Чаще всего аварии на железнодорожном транспорте связаны со сходом поездов с рельс и террористическими актами. Сами по себе такие аварии не являются чрезвычайными ситуациями.

Так же на железнодорожном транспорте возможны аварии, с участием поездов, перевозящих химически опасные вещества (хлор, аммиак), легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ).

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

- некачественное проведение ремонтных работ;

- износ оборудования железнодорожных путей;

- пожары на пути следования состава;

- нарушения правил железнодорожных перевозок и ошибки диспетчеров;

- нарушение правил пересечения железнодорожных переездов путепроводами и др.

По территории Кошелевского сельского поселения железная дорога не проходит.

Аварии на воздушном транспорте

ЧС на воздушном транспорте, связанные с падением воздушного судна, возможны на всей территории Свердловского района.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

ЧС на объектах трубопроводного транспорта возможны в пределах, проходящих по территории Кошелевского сельского поселения, газопроводов.

При разгерметизации газопровода происходит утечка природного газа в атмосферу с последующим рассеянием, поэтому взрывоопасная концентрация не образуется. Наиболее вероятные негативные последствия разгерметизации газопровода – пожары. При разгерметизации наземных участков газопроводов возможно факельное горение (образование горящей струи в условиях мгновенного воспламенения утечки газа).

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:

- подземная коррозия металлов;

- дефекты строительно-монтажных работ;

- дефекты труб и оборудования;

- механическое повреждение;

- нарушение технологического процесса проведения огневых работ на линейной части газопроводов и др.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

ЧС на объектах системы жилищно-коммунального хозяйства возможны на всей территории Свердловского района

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Водоснабжение и водоотведение. В Кошелевском сельском поселении достаточно высок процент износа сетей, насосных станций и водонапорных башен. Отказ любого из этих объектов приводит к прекращению подачи воды. Чаще всего ввиду ограниченности заложенного бюджета устранение подобных аварий может откладываться на неопределенный срок.

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение. Наибольшая угроза представляется для социальных объектов. При переоборудовании котельных в газовые, котельные на твердом топливе оставляют в качестве резервных.

Газоснабжение. Аварии систем газоснабжения наносят наибольший ущерб жизнедеятельность населения (отопление, приготовление пищи т.д.). При этом ремонт может занять значительное время, поскольку аварии чаще всего происходят на подземных участках газопровода.

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

- электроподстанции поселения, а также линии электропередач;

- объекты водоснабжения.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства:

- технический износ сетей и оборудования.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Техногенные пожары возможны в жилом фонде и на объектах различного назначения.

6.3 Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС)

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС биолого-социального характера, вызванные инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей, особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб, карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники (захоронение в земляную яму, биотермическая яма), ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

На территории Свердловского района все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17 марта 2014 года № 63 «Об утверждении Порядка ликивидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», приказом Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии со СП 3.1.096-96*, ВП 13.3.1103-96 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.4.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности Кошелевского сельского поселения осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области, дислоцирующийся в пгт Змиевка.

6.4.2 Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года (в редакции изменений) статьи 76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На территории Свердловского района дислоцируется 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, расположенная по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 4 (штатная численность – 29 ед).

6.4.3 Практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции изменений) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (в редакции изменений) меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

- оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;

- проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

- оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;

- создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

- ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.

Для противодействия угрозам безопасности, требуется постоянное совершенствование защиты населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью планирования мероприятий гражданской обороны является определение объема и порядка выполнения предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

При подготовке населения в области гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

- развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- планирование и осуществление обучения населения Орловской области в области гражданской обороны;

- создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Орловской области, других организаций дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны;

- создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

При оповещении населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, осуществляются следующие мероприятия:

- создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, в районах их размещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

При обнаружении и обозначении районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению), осуществляются следующие мероприятия:

- создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения – действующих специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Орловской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Орловской области;

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности (загрязнения) продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

При санитарной обработке населения, обеззараживании зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий осуществляются следующие мероприятия:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

- создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.

При срочном восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб в военное время осуществляются следующие мероприятия:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

При обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- планирование действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий;

- разработка высокоэффективных технологий для проведения АСДНР.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ приведен в таблице 18.

Таблица 18

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  | Включается/ исключается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | описание месторасположения земельного участка | разрешенное использование/ назначение | категория | разрешенное использование/ назначение | категория |  |
| 57:15:0040401:318 | 168706 | Орловская обл, р-н Свердловский, с.п. Кошелевское, ЮВ с. Козьминское слева от а/д "Змиёвка -Никольское" | Для эксплуатации, обслуживания пруда и охранной зоны водного объекта | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации, обслуживания пруда и охранной зоны водного объекта | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040401:303 | 90000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, территория бывшего КП Козьминское | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040401:323 Многоконтурный ЗУ | 281870 | Орловская область, Свердловский район, ЮВ с. Козьминское слева от а/д «Змиёвка - Никольское» | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040401:11 | 715 | Орловская обл, р-н Свердловский, ЮВ с. Козьминское слева от а/д Змиёвка -Никольское | Для эксплуатации, обслуживания плотины | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации, обслуживания плотины | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040401:149 | 10000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Кошелевское, на бывших землях СПК Козьминское | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0000000:301 Многоконтурный ЗУ | 1070,89 | Орловская область, Свердловский район, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 35/10 кВ «Козьминская» | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:297 Многоконтурный ЗУ | 1023,59 | Орловская область, Свердловский район, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 110/35/10 кВ «Свердловская» | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Исключается |
| 57:15:0000000:298 Многоконтурный ЗУ | 2208,73 | Орловская область, Свердловский район, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 110/35/10 кВ «Свердловская» | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Исключается |
| 57:15:0040601:220 Многоконтурный ЗУ | 377840 | Орловская область, Свердловский район, территория бывшего КП «Козьминское» | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:302 Многоконтурный ЗУ | 734,96 | Орловская область, Свердловский район, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 35/10 кВ «Козьминская» | Для селькохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Для селькохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Исключается |
| 57:15:0000000:377 | 188000 | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, южнее поселка Тургеневский | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0920101:20 | 142000 | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, южнее поселка Тургеневский | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:957 | 450000 | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, юго-западнее п. Тургеневский | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0990101:22 | 220000 | Орловская область, Свердловский район, Кошелевское с/п, южнее деревни Ольгино | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для селькохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.