ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Управление градостроительства, архитектуры

и землеустройства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУ ОО «ОРЕЛАРХПЛАН»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

КОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 14.04.2021 № 01-22/34

| Директор: | Д. Е. Ежов |
| --- | --- |
| Заместитель директора – начальник отдела геодезии, картографии и пространственных данных | Е. А. Калсынова |
| Начальник отдела разработки градостроительной документации | О. В. Волкова |
| Ведущий инженер отдела разработки градостроительной документации | А. В. Лыкина |
| Ведущий инженер отдела разработки градостроительной документации | М. В. Кухтина |

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	4

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	4

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	37

4. Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов российской федерации, документами территориального планирования субъекта российской федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	38

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	38

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	39

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	49

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	50

Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав мунипального района, границ лесничеств; объектов капитального строительства, иных объектов, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав мунипального района, границ лесничеств, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Создание объектов муниципального значения предусмотрены в рамках инвестиционных программ, утвержденных следующими документами:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 года № 816-р (в редакции изменений);

- Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

- Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Культура», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 года (протокол № 34, раздел II, пункт 2);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 11 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 года № 11»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «Россети цент», утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2021 года № 23, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 980 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (в редакции изменений приказы от 28 декабря 2016 года № 1432, от 27 декабря 2017 года № 31);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31 (в редакции изменений приказы от 30.12.2020 № 34, от 28.12.2021 № 35, от 27.12.2022 № 37);

- Программа ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Орловской области на период 2021-2025 г., утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым (с дополнениями);

- Схема территориального планирования Орловской области, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений);

- Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС;

- Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2020 года № 820 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 ноября 2019 года № 660 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Образование Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 декабря 2019 года № 689 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2019 года № 730 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 апреля 2022 года № 221 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2019 года № 498 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 августа 2019 года № 472 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 1 ноября 2019 года № 613 (в редакции изменений);

- Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 августа 2013 года № 289 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 октября 2019 года № 566 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 12 сентября 2019 года № 520 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 2019 года № 441 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11 октября 2019 года № 570 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года № 372 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 117 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (в редакции изменений);

- Межведомственная инвестиционная программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20 декабря 2022 года № 805;

- Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1897-ОЗ О стратегическом планировании на территории Орловской области (в редакции изменений), принят Орловским областным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 года;

- Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 декабря 2020 года № 795-р (в редакции изменений);

- Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 июня 2019 года № 275-р (в редакции изменений);

- Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 22 декабря 2021 года № 80-р (в редакции изменений);

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р;

- Программа развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20 апреля 2022 года № 231-р;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2020-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 01 августа 2019 года № 290-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению)) на период 2021-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 октября 2020 года № 312-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (на территории Орловской области) на период 2020-2024 годы, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 6 августа 2019 года № 292-Т;

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2021-2026 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2022-2027 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35;

- Закон Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области (в редакции изменений), принят областным Советом народных депутатов 30 июля 2004 года;

- Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 деабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2013 года № 989 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17 июня 2015 года № 441 (в редакции изменения);

- Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 2 июля 2015 года № 466 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Стимулирование социального жилищного строительства в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2015 года № 725 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 12 декабря 2016 года № 502;

- Муниципальная программа Свердловского района «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2016 года № 560;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 9 ноября 2017 года № 729;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского раона Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 декабря 2017 года № 880;

- Муниципальная программа Свердловского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловского района Орловской области на 2019-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 24 декабря 2018 года № 1095;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 октября 2019 года № 1033 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 30 декабря 2019 года № 1298;

- Муниципальная программа Свердловского района «Отходы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644;

- Постановление Администрации Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 22 декабря 2017 года № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 год» (в редакции изменений);

- Постановление Администрации Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27 октября 2013 года № 37 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Котовского сельского поселения на 2013-2022 годы и мероприятия по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры администрации Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2013-2022 годы» (в редакции изменений);

- Постановление Администрации Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 13 февраля 2013 года № 10 «Об утверждении схемы водоснабжения Котовского сельского поселения» (в редакции изменений).

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общая характеристика

Котовское сельское поселение расположено в центральной части Свердловского района и граничит:

- на северо-востоке – с территорией Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области;

- на востоке – с территорией Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области;

- на юге и юго-востоке – с территорией Красноармейского сельского поселения Свердловского района Орловской области;

- на юго-западе – с территорией Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области;

- на северо-западе – с территорией Яковлевского сельского поселения Свердловского района Орловской области;

- в северной части центральной зоны Котовского сельского поселения размещается территория городского поселения Змиевка.

Территория – 11087 га или 10,8% от общей площади Свердловского района.

Численность населения на 01.01.2010 г. – 2106 человек или 12,9% от общей численности населения Свердловского района.

В состав Котовского сельского поселения входят 11 сельских населенных пунктов: деревни Аленовка, Братское, Константиновка, Котовка, Марьевка, Нахлестово, Разбегаевка, Сорочьи Кусты и поселки – Морозовский, Нива и Хлюпино. Наиболее крупными населенными пунктами поселения являются п. Морозовский, д. Разбегаевка, д. Котовка, д. Братское.

Административным центром поселения является д. Котовка, расстояние от которой до районного центра (п. Змиевка) составляет 2 км, расстояние до регионального центра (г. Орел) составляет 43 км. Ближайшая железнодорожная станция по отношению к д. Котовке находится в п. Змиевка. В административном центре сельского поселения проживает 17,4% (366 человек) всего населения Котовского сельского поселения. Д. Котовка расположена в центральной части сельского поселения, на автомобильной дороге Разбегаевка- Васильевка.

2.2. Природные условия развития территории

Климат

Свердловский район и Котовское сельское поселение, в частности, расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоне. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — минус 8-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений около +5ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 550 до 600 мм, причем летом примерно в два раза больше, чем зимой, а осенью больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Этот период на территории поселения начинается обычно в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней. Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. Сумма осадков за этот период составляет 265-295 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

Почвы

Почвенный покров разнообразен. Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем, значительная площадь занята серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами.

Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

Растительный мир

Современная флора высших растений поселения насчитывает более 1000 видов. Экологическое состояние природных комплексов района и Котовского поселения, в том числе за последние десятки лет, значительно изменилось в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, в результате чего некоторые виды растений исчезают с данной территории, некоторые, наоборот, появляются. В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных и злаки. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых кормовые, медоносные и лекарственные растения.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов и слабо представлена на территории поселения.

Территория поселения является малолесистой. Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории неравномерно.

В целом в лесах преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого, чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Распространены березняки и осинники, а также другие породы деревьев.

По своему целевому назначению леса Котовского сельского поселения отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции.

Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.

Котовское сельское поселение является лесодефицитным.

Гидрография

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Котовского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями и озерами. Наиболее крупными реками поселения являются р. Жертвина (приток р. Неручь), р. Мал. Рыбница (приток р. Бол. Рыбница).

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние.

Реки преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. Внутри года сток рек распределяется неравномерно. Для рек, протекающих по территории Котовского сельского поселения характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период.

Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Подземные воды

На ресурсах подземных вод Котовского сельского поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, хозяйственное водоснабжение. Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Рельеф

В геоморфологическом плане территории Свердловского района в целом и Котовского сельского поселения в частности располагаются в средней части Среднерусской антеклизы, в центральной части Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек.

Реки имеют преимущественно относительно узкие долины. Долины рек, как правило, имеют две поймы (высокую и низкую), несколько террас. Террасы, как правило, четвертичного возраста, широко распространены не только в долинах рек, но и в крупных балках.

Выводы

- Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

- На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые в отдельные годы испытывают недостаток тепла и созревают не ежегодно.

- Почвы на территории поселения в основном имеют средний уровень плодородия. Наибольшее распространение здесь имеют выщелоченный чернозем, серые лесные почвы, оподзоленный чернозем. Для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих почвах необходимо внесение удобрений, а в засушливые годы требуется орошение.

- Значительную часть территории поселения занимает лесостепная растительность, отличающаяся наибольшим количеством встречающихся видов. Степная растительность сохранилась в основном в мало доступных для распашки местах и выпаса скота, а также по крутым берегам рек и оврагов. На заливных лугах преобладают злаковые растения, имеющие ценное кормовое значение для животноводства.

- Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

2.3. Состояние окружающей природной среды

2.3.1. Оценка состояния окружающей среды

Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, транспорт, предприятия, объекты размещения отходов.

Состояние атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт, однако, из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.

Состояние водных объектов

Водные ресурсы Котовского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод.

Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного.

Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория) продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным. Так, показатель неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и данного поселения в частности.

Экологическое состояние почвенного покрова

Крайне низкий уровень лесистости не способствует поддержанию стабильного ресурсно-восстановительного потенциала территории поселения в целом.

В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие процессы деградации почвенного покрова:

- снижение плодородия;

- водная и ветровая эрозия почв;

- загрязнение земель химическими веществами;

- порча и уничтожение плодородного слоя почвы;

- захламление земель.

Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т.д.

Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.

Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.

Важным средством повышения и восстановления плодородия эродированных земель является применение органических и минеральных удобрений.

Радиационная обстановка

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, радиационно-опасные объекты на территории Орловской области, отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях (АЭС).

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Радиационная обстановка на территории поселения в течение последних лет остается стабильной.

Практически вся территория Котовского сельского поселения (кроме южной части) имеет слабое радиационное загрязнение (в пределах 1-5 кюри). Территорий с радиоактивным загрязнением выше 5 кюри не зафиксировано. Одной из проблем является отсутствие актуальных картографических материалов, отражающих радиоактивное загрязнение территории.

Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:

- отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного фона в наиболее радиоактивно загрязненных участках;

- во многих населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему до аварии;

- по уровню гамма-фона радиационную обстановку на территории можно оценить как стабильную;

- радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации;

- превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено;

- продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

- ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

- ведущим фактором облучения населения Котовского сельского поселения являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

Выводы

Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.

Радиационный фон в наиболее загрязненных участках в настоящее время приближается к доаварийным естественным значениям.

В Котовском сельском поселении в зоне радиационного заражения расположено три сельских населенных пункта: д. Котовка, д. Разбегаевка, д. Сорочьи Кусты.

2.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Необходимо:

- оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

- обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населенных пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- затампонировать бесхозные скважины;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все предприятия.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

- специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

- рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки поселения.

Согласно постановлению администрации Свердловского района № 217 от 10 июня 2016 г. прекращена эксплуатация свалки твердых бытовых и промышленных отходов, располагавшейся вблизи д. Сорочьи Кусты, и проведена рекультивация этого земельного участка.

В 2016 году в границах земельного участка с кадастровым номером: 57:15:0050101:227 размещен карьер для разведки и добычи песков строительных и песчаников.

Строительный песок участка «Сорочьи Кусты-2» используется для строительных целей и реализации сторонним организациям.

Отходы производства при ведении горных работ складываются из следующих видов:

- вскрышные породы (ПРС, суглинки, супеси) используются для отсыпки бортов и откосов;

- отходы потребления на производстве подобные коммунальным-утилизируются;

- отработанные масла и смазочные материалы – утилизируются.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

2.4. Демографические и трудовые ресурсы

2.4.1. Динамика численности населения

Численность постоянного населения Котовского сельского поселения на 1 января 2010г. – 2106 человек (13% от общей численности населения Свердловского района или 20,3% от сельского населения района).

Анализ динамики численности населения показывает, что четкого тренда нет, в период 2005-2008гг. численность населения сохранялась относительно стабильной, и даже немного увеличивалась, после 2008г. начался резкий спад численности населения. За последние 2 года численность населения Котовского сельского поселения сократилась примерно на 18%. За весь расчетный период (2005-2010гг.) численность постоянного населения данного сельского поселения сократилась на 15,7%. В среднем за период 2005-2010гг. численность населения данного сельского поселения сокращалась на 3,2% в год.

Динамика численности населения (2005-2010гг) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика численности населения Котовского сельского поселения Свердловского района представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | Численность населения, чел. | Динамика численности населения, чел. к пред. году | Динамика численности населения (% к пред. году) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2499 | - | - |
| 2006 | 2518 | 19 | 100,8 |
| 2007 | 2507 | -11 | 100 |
| 2008 | 2561 | 54 | 102,2 |
| 2009 | 2301 | -260 | 89,8 |
| 2010 | 2106 | -195 | 91,5 |
| 2010/2005 | - | -393 | 84,3 |

По статистическим данным на 01.01.2018 года население Котовского сельского поселения составляет 2096 чел. Основная масса населения поселения проживает в трех населенных пунктах, в которых сосредоточены объекты социально-культурной сферы, территории имеют дороги с асфальтовым покрытием и есть автобусное сообщение.

Численность населения в населенных пунктах по состоянию на 01.01.2018 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование Населенного пункта | Расстояние до центра сельского поселения (км) | Численность постоянно проживающего населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| д. Алёновка | 12,5 | 1 |
| д.Братское | 2,0 | 325 |
| д.Константиновка | 13,0 | 2 |
| пос. Морозовский | 0,02 | 544 |
| д.Нахлёстово | 2,0 | 177 |
| пос.Нива | 13,0 | 5 |
| д.Разбегаевка | 0,05 | 525 |
| д.Сорочьи Кусты | 5,0 | 7 |
| пос.Хлюпино | 3,5 | 31 |
| д.Марьевка | 3,0 | 140 |
| д.Котовка | 0,05 | 339 |

2.4.2. Структура населения

Возрастную структуру населения Котовского сельского поселения можно охарактеризовать как регрессивную. Доля населения младше трудоспособного возраста в 2010 г. составила 14,2%, а доля населения старше трудоспособного возраста – 21,8%. При этом доля населения в трудоспособном возрасте относительно высокая – 64%. За последние годы не сложилось устойчивых тенденций в изменении возрастной структуры населения Котовского СП, а эти изменения не очень значительны.

Возрастная структура населения Котовского сельского поселения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

В гендерной структуре населения муниципального образования отмечается преобладание женщин. В 2010 г. на 1000 мужчин приходилось почти 1117 женщин. При этом в более старших возрастах преобладание женского населения усиливается: среди населения в трудоспособном возрасте на 1000 мужчин приходится 1169 женщин, а среди населения старше трудоспособного – почти 1556 женщин на 1000 мужчин. Это связано, во-первых, с тем, что для женщин пенсионный возраст наступает раньше, чем для мужчин, а во-вторых, с тем, что у женщин выше средняя продолжительность жизни.

Половозрастной состав населения Котовского сельского поселения представлен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  | 2005 | 2008 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| все население | мужчины | 1146 | 1174 | 995 |
|  | женщины | 1353 | 1387 | 1111 |
| в трудоспособном возрасте | мужчины | 763 | 711 | 621 |
|  | женщины | 796 | 785 | 726 |
| старше трудоспособного возраста | мужчины | 229 | 374 | 180 |
|  | женщины | 257 | 363 | 280 |

По сравнению со Свердловским районом и Орловской областью структура населения Котовского сельского поселения отмечается:

- более низкой долей детей – 14,2% (по Свердловскому району – 15,6 %, по Орловской области – 14,7%);

- повышенной долей населения в трудоспособном возрасте – 64% (по Свердловскому району – 58,8%, по Орловской области – 60,7%);

- более низкой долей населения старше трудоспособного возраста – 21,8% (по Свердловскому району – 25,6%, по Орловской области – 24,7%).

Следовательно, демографическая структура населения Котовского сельского поселения в целом лучше, чем в среднем по Свердловскому району.

Распределение населения по основным возрастным группам представлено в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | 2016 год | 2017год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всё население, в том числе в возрасте: | 2150 | 2099 | 2096 |
| моложе трудоспособного | 353 | 375 | 372 |
| трудоспособном | 1023 | 1077 | 1074 |
| старше трудоспособного | 774 | 647 | 650 |

2.4.3. Естественное движение населения

Главным фактором, препятствующим росту численности населения в муниципалитете, является отрицательный коэффициент естественного прироста. В 2008 – 2009 гг. он составлял примерно -5,5 промилле, а в 2010 уже – 10 промилле (-8,8 в Свердловском районе, -6,4 в Орловской области). Естественная убыль населения обусловлена в первую очередь достаточно высокой смертностью – около 16 промилле в среднем в период с 2005 по 2010 гг. Однако показатели смертности населения в среднем по району и области еще больше (21,2 промилле в Свердловском районе; 17,5 промилле в Орловской области). При этом в этот период отмечался и спад рождаемости – с 14,4 промилле до 5,7 промилле; в Свердловском районе в целом напротив отмечается рост рождаемости (8,8 промилле в 2005г. и 13,8 промилле в 2010г.), в Орловской области также (8,6 промилле в 2005г. и 11 промилле в 2010г.).

Естественное движение населения Котовского сельского поселения представлено на рисунке 3.

Рисунок 3

Численность экономически активного населения по состоянию на 01.01.2018 года составляет 1074 человек. Следует отметить, что численность постоянно проживающего населения поселения ежегодно снижается в виду превышения смертности рождаемости.

2.4.4. Механическое движение населения

Важным фактором, сохраняющим относительно стабильную численность населения муниципалитета, является миграционный прирост. Всего за период с 2005г. по 2010г. на территорию сельского поселения въехало 143 человека, а выехало 45 человек. Таким образом, миграционный прирост за этот период составил 98 человек, а коэффициент миграционного прироста – 6,6 промилле.

Миграционное движение населения представлено на рисунке 4.

2.4.5. Занятость населения

Занятое население Котовского сельского поселения в 2010 г. составило 1347 человек или 64% от всего населения (32% в Свердловском районе). На протяжении всего расчетного периода (2005-2010гг.) в данном сельском поселении отмечен нисходящий тренд динамики численности занятого населения, в целом количество занятых сократилось на 38 человек. При этом доля занятого населения в 2009-2010гг. увеличилась, в первую очередь это связано с резким сокращением в эти годы общей численности населения Котовского сельского поселения, увеличением доли трудоспособного населения и сокращением численности населения старше трудоспособного возраста.

Основной отраслью экономики с точки зрения занятости в Котовском сельском поселении является непроизводственная сфера. В 2010 г. в ней было занято около 45% всего работающего населения. При этом за последние 5 лет значение этого показателя выросло на 6-7%. Большая часть населения, занятого в непроизводственной сфере, работает в сфере обслуживания, 5 лет назад количество и доля занятых в сфере обслуживания были существенно ниже, эта часть населения, занятого в непроизводственном секторе, не доминировала.

В промышленности и строительстве количество занятых оставалось стабильным в период 2005-2010гг, а количество занятых в остальных секторах производственной сферы значительно уменьшилось, более чем в 2 раза.

Структура занятости Котовского сельского поселения представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Численность зарегистрированных безработных составляет 29 человек (2010г.), с 2005г. численность безработных сократилась более чем в 2 раза (66 зарегистрированных безработных в 2005г.).

Выводы

Демографическая ситуация в Котовском сельском поселении характеризуется как относительно неблагоприятная. Основными проблемами являются:

- Высокая смертность.

- Низкая рождаемость.

- Высокая доля населения старше трудоспособного возраста, являющаяся причиной высоких значений смертности.

- Низкий потенциал территории с точки зрения предложения на рынке труда.

Концептуальные подходы и основные стратегические направления демографической политики

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций.

Основным механизмом реализации концептуальных направлений демографической политики является разработка и реализация целевых программ различных территориальных уровней и планов конкретных мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение демографической ситуации.

Основные стратегические направления в развитии трудового потенциала, занятости населения и рынка труда

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) трудового потенциала поселения;

- обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;

- обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;

- преодоление структурной безработицы, достижение сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;

- повышение качества рабочей силы;

- недопущение на территории поселения застойной, «молодежной», «женской» безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке труда.

2.4.6. Прогнозный расчет численности населения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

На территории Котовского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в Котовском сельском поселении в последние годы наблюдается миграционный приток населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Котовского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Котовского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта.

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией сельского поселения.

В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории Котовского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

- уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 2011 чел., или на 95 чел. (на 4,5%) меньше;

- к 2027 г. – 1918 чел., или на 188 чел. (на 8,9%) меньше;

- к 2037 г. – 1784 чел., или на 322 чел. (на 15,3 %) меньше.

В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории Котовского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

- сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 2043 чел., или на 63 чел. (на 3,0%) меньше;

- к 2027 г. – 1961 чел., или на 145 чел. (на 6,9%) меньше;

- к 2037 г. – 1906 чел., или на 200 чел. (на 9,5%) меньше.

В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории Котовского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

- сохранение миграционного притока населения;

- уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

- увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 2074 чел., или на 32 чел. (на 1,5%) меньше;

- к 2027 г. – 2060 чел., или на 46 чел. (на 2,2%) меньше;

- к 2037 г. – 2034 чел., или на 72 чел. (на 3,4%) меньше.

Таким образом, все три варианта указывают на вероятное уменьшение численности населения поселения.

Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.

2.5. Социальная инфраструктура

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Образование

На территории Котовского сельского поселения располагалась Начальная общеобразовательная школа мощностью 60 человек в п. Морозовский. На 2023 год образовательное учреждение ликвидировано. Основная часть детского населения Котовского сельского поселения обучается в образовательных учреждениях районного центра (п. Змиевка).

Дошкольное образование представлено двумя филиалами МБДУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1» расположенными по адресам:

- Орловская область, Свердловский район, д. Нахлёстово, ул. Лётчика В. Н. Леонтьева, д. 3;

- Орловская область, Свердловский район, п. Морозовский, ул. Фрунзе, д. 2.

Согласно утвержденной Схеме территориального планирования Свердловского района Орловской области, предполагалось строительство начальной школы с дошкольными группами в д. Марьевка, однако, исходя из сложившейся демографической ситуации в поселении, данный объект потерял актуальность.

Здравоохранение

На территории Котовского сельского поселения учреждения здравоохранения отсутствуют. Это обусловлено близким расположением поселения по отношению к районному центру, где расположены необходимые учреждения здравоохранения.

Культура

На территории Котовского сельского поселения расположены следующие учреждения культуры:

- МБУК «Культурно-досуговый центр Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: Орловская область, Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная. д.6.

- Клуб, расположенный по адресу: Орловская область, Свердловский район, д. Нахлестово, ул. Лётчика В.Н. Леонтьева д.5.

Основными проблемами являются отсутствие инженерно-технической инфраструктуры (тепло- и водоснабжения, канализации – во всех объектах и газоснабжения и сельском доме культуры в д. Нахлестово) и износ построек (учреждения культуры построены до 1970г.)

Спорт

Объекты спорта на территории Котовского сельского поселения представлены открытой многофункциональной спортивной площадкой, расположенной по адресу: Свердловский район, д. Котовка, ул. Южная, д. 5, площадью – 800 м2.  На площадке проводятся игры и соревнования по футболу, волейболу, баскетболу.

Основной проблемой в области развития физкультуры и спорта является отсутствие спортивных залов для взрослого населения и спортивного инвентаря, а также хоккейной площадки.

Социальное обслуживание

На территории Котовского сельского поселения располагалось Бюджетное учреждение Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Свердловского района» по адресу: д. Нахлестово, ул. Летчика В. Н. Леонтьева, д. 3-а. В настоящий момент организация ликвидирована.

Необходимое социальное обслуживание население Котовского сельского поселения получает в организации социального обслуживания, подведомственной департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Свердловского района», расположенной по адресу: п. Змиевка, ул. Ленина, д. 47.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям

- Здравоохранение:

- оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

- Образование:

- сохранение дошкольных образовательных организаций и улучшение доступности и качества, предоставляемых услуг;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых специалистов;

- укрепление материальной базы учреждений образования;

- использование информационных технологий в процессе обучения.

- Культура:

- совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- поддержание учреждений культуры в надлежащем состоянии и обеспечение необходимой материально- технической базой;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

  - Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищный фонд преимущественно состоит из одноэтажных деревянных строений. В качестве материала постройки используется также кирпич.

Уровень благоустройства жилищного фонда не высок. 100% жилищного фонда обеспечены лишь электричеством и телекоммуникациями. Меньше всего жилые дома обеспечены канализацией, горячим водоснабжением и теплоснабжением (полностью не обеспечены, обеспеченность 0%). Обеспечены газоснабжением 7 из 11 населенных пунктов, холодным водоснабжением – 2 населенных пункта (д. Нахлестово и д. Братское).

Износ жилищного фонда составляет 30-50%. Большинство жилых домов построены до 1969 г.

В период 2006-2010 гг. в Котовском сельском поселении было введено в действие 574 кв. м жилого фонда (4 дома). В среднем за год в Котовском сельском поселении вводится в действие примерно 114,8 кв. м жилья или 0,05 кв. м на человека.

Подробная характеристика жилого фонда на территории Котовского сельского поселения представлена в таблице 5.

Таблица 5

.

| № п/п | Наименование показателя | Современное состояние (2017 год), тыс.м2общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем жилищного фонда | 55,8 |
| 2 | в том числе в общем объеме жилищного фонда |  |
| 2.1 | государственной собственности | - |
| 2.2 | муниципальной собственности | 0,2 |
| 2.3 | частной собственности | 55,6 |
| 2.4 | смешанной собственности | - |
| 3 | в том числе в общем объеме жилищного фонда* |  |
| 3.1 | Индивидуальная застройка | 51,0 |
|  | В т.ч., сезонного проживания | - |
| 3.1.1 | В т.ч., индивидуальная усадебная застройка (с приусадебным участком не менее 800 м2) | - |
| 3.2 | Многоквартирная малоэтажная застройка (1-3 этажа) | 4,8 |

Проектные предложения

- Использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительства.

- Реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда.

  - Экономическая база

Сельское хозяйство

Расположение территории данного сельского поселения в зоне лесостепи, наличие здесь черноземных почв определило экономическую специализацию данной территории. Главной отраслью экономики в Котовском сельском поселении является сельское хозяйство.

Сельское хозяйство поселения имеет растениеводческую специализацию. Почти все сельскохозяйственные предприятия поселения занимаются выращиванием зерновых культур.

В д. Котовка расположено главное сельскохозяйственное предприятие поселения ООО «Авангард-Агро-Орел», на котором занято 130 человек или около 10% занятого населения Котовского сельского поселения. Предприятие занимается выращиванием зерновых и сахарной свеклы.

Кроме того, в поселении зарегистрировано 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, которые расположены в населенных пунктах на границе с п. Змиевка – д. Котовка, п. Морозовский, д. Марьевка, д. Разбегаевка и д. Братское. Всего в этих хозяйствах занято 28 человек (примерно 2% занятого населения). Данные хозяйства специализируются на выращивании зерновых.

Промышленность

На территории Котовского сельского поселения объекты промышленности отсутствуют.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения юго-западнее окраины д. Сорочьи Кусты размещен карьер по разведке и добыче песков строительных и песчаников.

На территории размещения карьера залегают запасы строительных песков, из которых при использовании гидромеханизированного способа добычи может быть получен товарный продукт, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ».

Разработка месторождения проектируется открытым способом – карьером.

Общая площадь участка, составляет 6,49 га. Площадь участка (в пределах горного отвода) занята частично пастбищными землями (3,61 га) и частично нарушенными в результате несанкционированной добычи песка (2,88 га). Непосредственно на площади месторождения поверхностные водотоки, а также особенно охраняемые территории, реликтовая растительность, жилые постройки и линии коммуникаций отсутствуют.

В геологическом строении месторождения принимают участие осадочные отложения меловой и четвертичной систем. По физико-механическим свойствам полезная толща подразделяется на 2 слоя (технологические сорта):

- слой 1 – верхний представлен сухими песками средней мощностью 2,7 м;

- слой 2 – нижний представлен обводненными песками средней мощностью 4,1 м.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, четвертичными суглинками, аптскими глинистыми песками и техногенными образованиями внутренних отвалов.

Запасы строительного песка участка «Сорочьи Кусты-2» по категории В утверждены Государственной экспертизой № 2-11 от 20 мая 2011 года и составляют 425 тыс. м3. Согласно лицензии, годовой объем добычи составляет 15 тыс. м3.

Сфера обслуживания

Торговля на территории Котовского сельского поселения представлена четырьмя магазинами РАЙПО, расположенными в д. Разбегаевка, д. Нахлестово, д. Марьевка, п. Морозовский, а также четырьмя частными магазинами.

На территории поселения расположено индивидуальное предприятие, занимающееся шиномонтажными работами. Предприятие расположено в д. Разбегаевка.

Проектные предложения

Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:

- Создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

- Снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения).

- Принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.

2.8. Транспортные сети

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (ред. От 07.07.2022) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»  по территории Котовского сельского поселения проходит одна автомобильная дорога федерального значения Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов, которая подлежит реконструкции. По ней осуществляется связь поселения с областным центром - г. Орлом. Данная федеральная дорога отнесена к III технической категории.  Также подлежит реконструкции автомобильная дорога общего пользования регионального и межмуниципального значения 54 ОП РЗ 54К-7 Змиевка – Глазуновка – Тросна (км 0 + 000 - км 18 + 363).

Общие сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения содержатся в постановлении Коллегии Орловской области от 19.11.2015 г. № 501 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области».

Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, проходящих по территории Котовского сельского поселения, приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Идентификационный номер | Наименования автомобильных дорог | Протяженность по территории района, км | Из них по категориям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II | III | IV | V |
| 54 ОП РЗ 54К-331 | Змиёвка – Никольское | 20,42 |  |  | + |  |
| 54 ОП РЗ 54К-338 | Змиёвка – Никуличи | 13,875 |  |  | + |  |
| 54 ОП РЗ 54К-348 | Разбегаевка – Васильевка | 11,763 |  |  | + |  |
| 54 ОП РЗ 54К-7 | Змиёвка – Глазуновка – Тросна | 12,83 |  |  | + |  |
| 54 ОП РЗ 54К-335 | Змиёвка – Красная Рыбница | 12,052 |  |  | + |  |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Котовского сельского поселения, приведен в таблице 7.

Таблица 7

| №№ п/п | Наименование автодороги по улицам | Идентификационный номер | Протяжен-ость, км | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Морозовский а/д п. Морозовский от а/д. Разбегаевка-Морозовский до ул. Центральная (0+000 по 0+400) | 54-252-804 ОП МП 804-1 | 0,4 | асфальт |
| 2 | а/д по ул. Центральная (с 0+000 по 0+700) | 54-252-804 ОП МП 804-2 | 0,7 | щебень |
| 3 | а/д по ул. Октябрьская (с 0 + 000 по 0 + 800) | 54-252-804 ОП МП 804-3 | 0,8 | асфальт |
| 4 | а/д по ул. 8 марта (с 0 + 000 по 0 + 800) | 54-252-804 ОП МП 804-4 | 0,8 | асфальт |
| 5 | а/д по ул. Фрунзе (с 0 + 000 по 0 + 900) | 54-252-804 ОП МП 804-5 | 0,9 | Асфальт 0.4, щебень |
| 6 | а/д по ул. Котовского (с 0 + 000 по 0 +600) | 54-252-804 ОП МП 804-6 | 0,6 | Щебень 0.2 грунт |
| 7 | а/д по ул. Луговая (с 0 + 000 по 2 +200) | 54-252-804 ОП МП 804-7 | 2,2 | грунтовая |
| 8 | а/д по ул. Садовая (с 0 + 000 по 1 +800) | 54-252-804 ОП МП 804-8 | 1,8 | грунтовая |
| 9 | д. Разбегаевка а/д д. Разбегаевкаот а/д.Разбегаевка-Глазуновка (с 0 + 000 по 0 + 350) | 54-252-804 ОП МП 804-9 | 0,35 | асфальт |
| 10 | д. Братское а/д по ул. Колхозная, д. Братское (с 0 + 000 по 0 + 630) | 54-252-804 ОП МП 804-10 | 0,630 | щебень |
| 11 | а/д по ул. Центральная (с 0+000 по 0+800) | 54-252-804 ОП МП 804-11 | 0,8 | щебень |
| 12 | а/д по пер.Центральный (с 0+000 по 0+400) | 54-252-804 ОП МП 804-12 | 0,8 | щебень |
| 13 | а/д по ул. Заречная (с 0+000 по 1+450 | 54-252-804 ОП МП 804-13 | 1,45 | асфальт |
| 14 | д. Нахлестово а/д по ул. Летчика В.Н. Леонтьева от а/д Змиевка-Кр. Рыбница (с 0+000 по 1+000) | 54-252-804 ОП МП 804-14 | 1,0 | щебень |
| 15 | а/д по ул.Береговая, от а/д. Змиевка-Кр. Рыбница (с 0+000 по 1+700 | 54-252-804 ОП МП 804-15 | 1,7 | щебень |
| 16 | д. Марьевка а/д по ул. Полевая от а/д Змиевка-Никольское (с 0+000 по 1+200) | 54-252-804 ОП МП 804-16 | 1,2 | 0,2 грунтовая 1,0 щебень |
| 17 | а/д по ул.Луговая от а/д Змиевка-Никольское(с 0+000 по 1+100) | 54-252-804 ОП МП 804-17 | 1,1 | 0,7 грунтовая 0,4 бетон (плиты) |
| 18 | а/д по ул.Лесная (с 0+000 по 0+800) | 54-182-804 ОП МП 804-18 | 0,8 | 0,2 щебень 0,6 грунтовая |
| 19 | а/д до ул.Ленинский поселок от а/д. Змиевка-Никольское (с 0+000 по 0+800) | 54-259-804 ОП МП 804-19 | 0,8 | грунтовая |
| 20 | а/д по ул.Ленинский поселок (с 0+000 по 0+600) | 54-252-804 ОП МП 804-20 | 0,6 | грунтовая |
| 21 | п. Хлюпино а/д по ул. Раздольная от а/д. Змиевка-Васильевка (с 0+000 по 0+800) | 54-252-804 ОП МП 804-21 | 0,8 | грунтовая |
| 22 | д. Аленовка а/д по ул.Озерная от а/д. Змиевка-Кр. Рыбница (с 0+000 по 1+300) | 54-252-804 ОП МП 804-22 | 1,3 | грунтовая |
| 23 | п. Нива а/д по ул. Речная (с 0+000 по 0+800) | 54-252-804 ОП МП 804-23 | 0,8 | грунтовая |
| 24 | д. Сорочьи Кусты а/д по ул.Вишневая (с 0+000 по 0+900) | 54-252-804 ОП МП 804-24 | 0,9 | 0,5 щебень 0,4 грунтовая |
| 25 | д. Константиновка а/д по ул.Вишневецкая (с 0+000 по 0+700) | 54-252-804 ОП МП 804-25 | 1,5 | грунтовая |

Транспортная инфраструктура Котовского сельского поселения представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

Перечень транспортных магистралей – железной дороги и трубопровода Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области приведен в таблице 8.

Таблица 8

| Автомобильные дороги, проходящие по территории Котовского сельского поселения | Протяжение дороги в границах поселения, км | Ширина полосы отвода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | вне населенных пунктов | в населенных пунктах |
| Железные дороги |  |  |  |
| Железная дорога Москва-Орел – Харьков | 9.7 | 13 | 8 |
| Трубопроводы |  |  |  |
| трубопровод | 5.0 |  |  |

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, планируется реконструкция железнодорожных путей Москва – Адлер (Москва – Орел – Харьков) общего пользования протяженностью 1384 км.

Автобусное сообщение на территории поселения осуществляется филиалом Глазуновского ОАО «ПТК»,

Перечень автобусных маршрутов и их характеристика представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование маршрута | Дни | Рейсов в неделю | Рейсов в год | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Змиевка – Богодухово | Понедельник, среда, суббота, воскресенье | 18 | 936 | 15.7 |
| 2 | Змиевка – Куракино | Ежедневно | 20 | 1148 | 20.1 |
| 3 | Змиевка – Егорьевка | Ежедневно | 26 | 1356 | 27.3 |
| 4 | Змиевка – Красное Знамя | Ежедневно | 26 | 1356 | 41 |
| 5 | Змиевка – Никольское | Понедельник, пятница, суббота, воскресенье | 10 | 1252 | 27.3 |

Прибытие и отправление автобусов осуществляется с автовокзала регионального значения, расположенного в д. Разбегаевка, здание одноэтажное, капитальное.

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция и усовершенствование автомобильных дорог, железнодорожных путей, а также дорог с грунтовым покрытием.

- Усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам.

2.9. Инженерные сети и сооружения

Водоснабжение

В Котовском сельском поселении для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ. Характеристика системы водоснабжения поселения представлена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование населенного пункта | Количество частных домовладений | Обеспечено централизованным водоснабжением | Обеспечено децентрализованным водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Котовка | 135 | 114 | 21 |
| д. Нахлестово | 65 | 37 | 28 |
| п. Морозовский | 203 | 116 | 87 |
| д. Братское | 102 | - | 102 |
| д. Разбегаевка | 173 | 142 | 31 |
| д. Марьевка | 64 | - | 64 |
| д. Аленовка | 3 | - | 3 |
| д. Констатиновка | 3 | - | 3 |
| д. Сорочьи Кусты | 5 | - | 5 |
| п. Хлюпино | 18 | - | 18 |
| п. Нива | 3 | - | 3 |

Баланс водоснабжения и потребления холодной питьевой воды

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Котовскому сельскому поселению за 2015 год составил 59037 м3, в том числе:

- на хозяйственно-питьевые нужды населения – 5650 м3;

- на нужды юридических лиц – 2030 м3;

- на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) – 500 м3.

Потери воды за 2015 год составили 25 %. Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 25 %, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 15 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Водоотведение

Централизованные канализационные системы на территории Котовского сельского поселения отсутствуют, поэтому существует необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ПС 110/35/10 кВ, ТП 10/04 кВ. По территории Котовского сельского поселения проходит ВЛ 110 кВ «Узловая – Змиевка», ВЛ 110 кВ Становой Колодезь – Глазуновка, ВЛ 110 кВ «Узловая – Змиевка» с отпайкой на ПС Свердловская, а также ВЛ-35 Свердловская – Козьминская – Никольская и ЛЭП-35 Свердловка – Новопетровка – Ломовое регионального значения.

Газоснабжение

По территории Котовского сельского поселения проходит магистральный и межпоселковый газопровод, однако поселение газифицировано не полностью.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории Котовского сельского поселения отсутствует.

Связь

Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, TELE 2.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает АО «Почта России».

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг экспресс-доставки.

Проектные предложения

Водоснабжение

- Для обеспечения населения водой проектом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.

Водоотведение

- Необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как:

- Замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже.

- Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям.

- Замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже.

- Реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

- Проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Теплоснабжение

- Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

Проектом предлагается:

- Организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах.

- Обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах.

- Развитие волоконно-оптических линий связи.

- Обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

2.10. Рекреация и озеленение

На территории поселения практически отсутствуют лесные массивы, имеющиеся не представляют рекреационной ценности.

В настоящий момент объектов для постоянного отдыха в поселении нет. Наиболее благоприятными территориями для организации отдыха жителей поселения являются берега водоемов.

Рекреационная зона состоит из:

- зоны природного ландшафта, которая представлена пойменной зоной р. мал. Рыбница и р. Жертвина;

- озеленения общего пользования, которое представлено садами и зелеными насаждениями;

- озеленения ограниченного пользования, которое представлено на участках школы;

- озеленения специального пользования, которое представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленной зоны, от кладбищ и т.д.

Проектные предложения

В населенных пунктах Котовского сельского поселения рекомендуется доведение суммарной площади озеленения до 2,5 га (по нормативу СП 42.13330.2016*: 12 м²/чел. x 2106 = 2,5 га).

В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.

2.11. Объекты природного и культурного наследия

Перечень объектов культурного наследия Котовского сельского поселения Свердловского муниципального района Орловской области представлен в виде таблицы 11.

Таблица 11

| Наименование памятника | Местоположение | Категория историко-культурного значения | Год постановки ОКН на Госохрану согласно документу |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила воинов, погибших в 1943 г. | Орловская область, Свердловский р-н д. Сорочьи Кусты Котовского с/с | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| Церковь Михаила Архангела | Орловская область, Свердловский район, Котовский с/с, п.Пирожково | Регионального значения | Постановление администрации Орловской области от 13 февраля 1992 г. № 61, Решение малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 г. № 81-7 |

Культурное наследие Котовское сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

- Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.

- Выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.

- Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников.

- Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Значимых объектов культурного наследия, на базе которых возможно развитие массового туризма в Котовском сельском поселении нет.

2.12. Система расселения и планировочная организация территории

Разработка генерального плана Котовского сельского поселения должна способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определить оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охраны окружающей среды.

При разработке проекта проведен комплексный анализ существующего положения поселения.

2.12.1. Система расселения

Система расселения Котовского сельского поселения является одновременно и самостоятельной структурой и частью системы расселения Свердловского района Орловской области (с центром п. Змиевка). Существующая система расселения Котовского сельского поселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий. Исторически основными осями расселения и структурными элементами организации территории поселения были реки, в меньшей степени транспортные артерии, которые связали между собой населенные пункты, расположенные вдоль рек. Значительная часть населенных пунктов поселения расположена близ районного центра – п. Змиевки.

Каркас расселения Котовского сельского поселения формирует 11 сельских населенных пунктов. Из них:

- с людностью более 500 человек – 1 снп (п. Морозовский);

- с людностью 301-500 человек – 3 снп (д. Разбегаевка, д. Котовка, д. Братское);

- с людностью 101-200 человек – 2 снп (с. Знаменское, с. Философово);

- с людностью 11-50 человек – 2 снп;

- с людностью 1-10 человек – 3 снп.

Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 191,5 человек. Следовательно, поселенческая сеть является среднеселенной. В 4 самых крупных сельских населенных пунктах (снп) поселения проживает чуть более 80% всего населения Котовского сельского поселения. Административный центр не является самым крупным населенным пунктом поселения, в нем проживает лишь около 17,4% общей численности сельского поселения, в то время как в самом крупном снп (п. Морозовский) проживает примерно 26,5% всего населения Котовского сельского поселения.

Матрица переходов показывает, что 4 их 11 снп перешли в группу снп с меньшей людностью. Нет ни одного сельского населенного пункта, который перешел в группу снп с большей людностью. Населенных пунктов без постоянного населения нет. В целом система расселения поселения относительно стабильна, коренных изменений в период 2005-2010гг. не происходило.

Матрица переходов представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Численность населения снп | Количество снп (2005г.) | 2010г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-10 | 11-50 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | Более 500 |
| 1-10 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 11-50 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 101-200 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 201-300 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |
| 301-500 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| Более 500 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |

Плотность населения Котовского сельского поселения составляет 18,3 чел./км кв. (2010г.), что выше средней плотности населения Свердловского района (15,4 чел./км кв.) и почти в 2 раза выше, чем плотность сельского населения Свердловского района (9,8 чел./км кв.). Плотность сельского населения Котовского сельского поселения также значительно выше средней плотности сельского населения в целом по Орловской области (11,1 чел./км кв.).

Средняя плотность сельских населенных пунктов Котовского сельского поселения составляет примерно 96 ед./1000 км кв., что меньше, чем в среднем по району (103 ед./1000 км кв.).

Большинство населенных пунктов поселения расположены близ районного центра. Административные функции, а также функции культурно обслуживания населения выполняет д. Котовка, центром социально-культурно-бытового обслуживания населения преимущественно является городское поселение Змиевка. Остальные населенные пункты поселения выполняют преимущественно сельскохозяйственные функции.

Выводы

Анализ системы расселения показал, что территория Котовского сельского поселения является плотнозаселенной относительно территории Свердловского района в среднем и Орловской области в целом. Крупные населенные пункты расположены вокруг Змиевки. Поселенческая сеть – среднеселенная и остается относительно стабильной в последние 5 лет.

2.12.2. Характеристика планировочной организации территории

Анализ существующего положения поселения определил современное использование территории Котовского сельского поселения и сложившуюся территориально-планировочную структуру входящих в его состав населенных пунктов.

Планировочная структура Котовского сельского поселения сложилась на основе транспортных трасс.

Современная транспортно-планировочная структура территории Котовского сельского поселения обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.

Главными планировочными осями поселения служат транспортные трассы – железная дорога Москва—Орел—Харьков и автодороги Орел—Змиевка – Покровское — Ливны и Орел—Змиевка – Глазуновка.

Центр поселения – д. Котовка входит в планировочную группу линейных населенных пунктов – д. Разбегаевка, п. Морозовский, расположенных вдоль автодороги Орел — Змиевка, и находится в южной части этой группы.

Населенные пункты Котовского сельского поселения образуют 3 группы – Котовская, граничащая с запада с территорией поселка Змиевка, Братская — д. Братское и д. Нахлестово, граничащие с севера и востока с поселком Змиевка, самая западная группа – п. Нива и д. Аленовка, и две крупные деревни Марьевка, в северо-западной части территории поселения, и Сорочьи Кусты в юго-западной части территории поселения.

Автономно расположена в южной части территории д. Константиновка.

Территориальная организация административного центра сельского поселения

Д. Котовка исторически имеет линейную структуру, т.к. расположена вдоль автодороги Орел – Змиевка.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами:

- общественно-деловой центр с набором социальных учреждений сформирован преимущественно в северной части населенного пункта;

- территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – в центральной части населенного пункта;

- территория специального назначения (кладбище) расположено в северной части населенного пункта.

Все группы населенных пунктов Котовского сельского поселения, за исключением д. Константиновка находятся на мощных транспортных связях – автодорогах регионального и местного значения.

2.11.3. Проектная планировочная организация территории

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Котовского сельского поселения.

В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов.

Намечаемые под ИЖС площадки размещаются с учетом сложившейся структуры населенных пунктов, природно-планировочных ограничений и зонирования.

В планировочной структуре населенных пунктов поселения отделом архитектуры Свердловского района были намечены площадки для развития ИЖС:

- в западной части д. Разбегаевки (у северо-восточной границы поселка Змиевка);

- в восточной части п. Морозовский.

Вокруг районного центра – поселка Змиевка, сложилась обширная урбанизированная зона, прилегающих к границе Змиевки сельских населенных пунктов Котовского сельского поселения. Для наиболее крупных из них, уже даны предложения по структурно-планировочному развития (разработки Отдела Архитектуры района). Вместе с тем, ООО «СВГМ-ПРОЕКТ» предлагает дополнительные площадки для развития ИЖС:

- в юго-восточной части д. Котовка, у автодороги Котовка—Васильевка – 18 га;

- с северо-запада д. Братское – 12 га;

- с восточной стороны д. Марьевка, севернее автодороги Змиевка—Козьминское – Никольское – 20 га.

Таким образом, на территории Котовского сельского поселения предлагается разместить три площадки для ИЖС общей площадью 50 га.

2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации на территории сельского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1. Зона охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и (или) проектами зон охраны объектов культурного наследия.

2. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Размеры охранной зоны и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

5. Придорожная полоса автомобильной дороги

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

7. Охранная зона линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

8. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности устанавливаются решением об установлении приаэродромной территории в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460.

9. Зона охраняемого объекта

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности согласно приложению «Перечень ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности» к Положению о зоне охраняемого объекта, утвержденного постановлением правительства российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132.

10. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления данных зон определяется Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405.

11. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

12. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Водоохранная (рыбоохранная) зона

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, регламентируется требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 743 утверждены Правил установления рыбоохранных зон».

14. Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены следующими документами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 31.13330.2012 Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

16. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению к Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17. Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222.

18. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно – пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

19. Рыбохозяйственная заповедная зона

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 года № 1005.

20. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов правовой режим и порядок установления минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется с учетом Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083; Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС».

21. Охранная зона гидроэнергетического объекта

В соответствии с водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам).

Правила установления охранных зон для гидроэнергетических объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 884.

22. Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197.

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В 2016 году в границах земельного участка с кадастровым номером 57:15:0050101:227 размещен карьер для разведки и добычи песков строительных и песчаников.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного и промышленного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

- обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

- рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

- улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

- модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

- сохранению особо охраняемых территорий и объектов: объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы);

- созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

- строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения поселения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию поселения.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации, размещенными в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), на территории Орловской области предусмотрено размещение следующих объектов федерального значения

В области здравоохранения

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области высшего (профессионального) образования

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации в части развития автомобильного транспорта объекты не предусмотрены.

В области трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены

В области обороны страны и безопасности государства

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемой территориального планирования Свердловского района Орловской области объекты не предусмотрены.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территории, подверженные возникновению рисков ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории Котовского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

6.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС, вызванных метеорологическими явлениями, в том числе сильными ветрами, включая шквалы, очень сильными дождями, сильными ливнями, продолжительными сильными дождями, очень сильным снегом, крупным градом, сильными метелями, сильным морозом, сильной жарой, заморозками, засухой.

Метеорологические явления

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления характерны на всей территории Свердловского района в том числе:

- шквалистое усиление ветра (в течение 2-10 дней ежемесячно за весь период года);

- сильный туман (до 5 дней ежемесячно);

- сильные дожди (до 15 дней с апреля по ноябрь, в течение 2-5 дней в остальные месяцы года);

- аномальная жара (до 10 дней в летние месяцы);

- гололёдные явления и налипание изморозевых отложений (до 5 дней в октябре и ноябре);

- сильный снег (до 5 дней в ноябре и марте, от 5-15 дней в зимние месяцы периода);

- метели (в течение 3 дней с декабря по март);

- аномально-холодная погода (до 5 дней в январе и феврале).

Град. Статистика показывает, что в среднем за год отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями, а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение – к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа.

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см.

Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в – июле. Средняя температура января – -9 – -10°С. Средняя температура июля – +18 – +19°С.

В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью – около 20% от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте.

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до – 40 – 44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15 – +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают +37 – +39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 – 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 – 5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

Опасные геофизические явления

Опасные геофизические явления: землетрясения, оползни, обвалы, осыпи, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв.

Землетрясения магнитудой до 5-ти баллов возможны на всей территории Орловской области в виде отголосков опасных сейсмических явлений, происходящих в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Кавказа, при этом на территории Орловской области разрушений и повреждений зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не прогнозируется. Возможны незначительные повреждения объектов различного назначения в виде мелких трещин в стенах и отпадения штукатурки, способные привести к необходимости проведения текущего ремонта.

Оползни, обвалы, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв в масштабах, способных привести к ЧС на территории Орловского муниципального округа не прогнозируются, однако возможны осыпи в верховых откосах склонов железных дорог, способные привести к нарушению железнодорожного сообщения.

В части, касающейся рисков возникновения ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями для территории Орловской области характерно весеннее половодье в период с третьей декады марта до третьей декады апреля.

Опасные гидрологические явления

Опасные гидрологические явления возможны в виде затопления территорий при прохождении весеннего половодья.

Опасные гидрологические явления для территории Свердловского района не характерны.

Природные пожары

Природные пожары возможны на залесенных территориях и торфяных месторождениях. Природные пожары вероятны с мая при достижении IV класса пожароопасности вплоть до наступления осенне-зимнего периода на всей территории Орловской области.

Природные пожары для территории Свердловского района не характерны.

6.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС техногенного характера, вызванные транспортными авариями (катастрофами), техногенными пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), обрушением зданий и сооружений, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Орловской области, в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 г. № 660 осуществляется:

- создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

- создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, и в районах их размещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

На территории Котовского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения, пожаро- и взрывоопасными объектами.

Опасности на транспорте

Наибольшая вероятность возникновения ЧС на территории поселения связана с авариями на железнодорожном и автомобильном транспорте.

ЧС на объектах автомобильного транспорта возможны в пределах автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

ЧС на объектах железнодорожного транспорта возможны в пределах железных дорог и прилегающих к ним территорий, а также железнодорожных станций.

По железной дороге поселения осуществляется перевозка ядовитых и взрывопожароопасных грузов.

Примерные расчеты последствий ЧС для токсичных и взрывопожароопасных веществ при их транспортировке железнодорожным транспортом приведены в нижеследующих таблицах 13, 14, 15.

Таблица 13

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 0,8 | 5,0 | 2,02 | 78,4 |

Таблица 14

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Таблица 15

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Кроме вылива АХОВ возможны взрывы и пожары, которые приведут к чрезвычайным ситуациям на отдельных территориях. В связи с возможностью аварий и катастроф на железнодорожном транспорте и потенциально опасных объектах, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, возникает необходимость тщательной отработки мероприятий, направленных на защиту населения и территорий поселения, установления взаимодействия с органами управления железной дороги.

Опасности на объектах ЖКХ

ЧС на объектах системы жилищно-коммунального хозяйства возможны на всей территории Свердловского района.

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

- электроподстанции поселения, а также ЛЭП;

- объекты водоснабжения.

ЧС на воздушном транспорте, связанные с падением воздушного судна, возможны на всей территории Свердловского района.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.

Пожаро- и взрывоопасные объекты

Техногенные пожары возможны в жилом фонде и на объектах различного назначения.

На территории Свердловского района расположен ВПОО, на котором при ЧС обстановка сложится следующим образом:

Последствия ЧС на ВПОО, расположенных на территории Сверловского района, представлены в таблице 16.

Таблица 16

| № | Наименование объекта | Место расположения ВПОО | Источник ЧС | Возможные последствия | Площадь зоны поражения м2 | Глубина зоны поражения м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Авангард-Агро-Орел» ОП «Орловский завод по производству солода» | 303320, Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. 8-го Марта, д. 18 | Пожар, взрыв ПВС | Разрушение конструкций объекта, гибель, ущерб здоровью персонала | 5024 | 40 |

К данной категории на территории сельского поселения относятся объекты, на которых осуществляется хранение нефтепродуктов (автозаправочная станция в д. Котовка).

Возникновение ЧС на ХОО и БОО на территории Свердловского района невозможны ввиду отсутствия данных объектов на территории района.

ЧС, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов

На территории Свердловского района крупных объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами, не имеется, однако территориальное планирование необходимо осуществлять с учетом возможности разлива нефтепродуктов на имеющихся автомобильных заправочных станциях.

ЧС, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов возможны на всей территории Свердловского района.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаро- и взрывоопасные объекты:

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности;

- неисправность оборудования.

Транспорт:

- износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- состояние автомобильных дорог;

- природно-климатические условия;

- отсутствие освещения;

- несоблюдение правил дорожного движения.

Опасности на объектах ЖКХ:

- технический износ сетей и оборудования.

6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера (при наличии данных источников ЧС)

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС биолого-социального характера, вызванные инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей, особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб, карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники (захоронение в земляную яму, биотермическая яма), ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

На территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области находятся 3 законсервированных скотомогильника.

Сведения о скотомогильниках, расположенных на территории Котовского сельского поселения, представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № | Населенный пункт | Площадь скотомогильника, кв. м | Статус | Наличие сибиреязвенных захоронений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | у п. Змиевка | 16400 | недействующий | - |
| 2 | у д. Аленовка 2000 | 3300 | недействующий | - |
| 3 | у д. Аленовка (400 м) | 1500 | недействующий | - |

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии со СП 3.1.096-96*, ВП 13.3.1103-96 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории Свердловского района все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17 марта 2014 года № 63 «Об утверждении Порядка ликивидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», приказом Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

6.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте должны включать:

- Пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.

- Оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес.

- Защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

- Оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами.

- Проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

- Оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров.

- Создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд.

- Ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ приведен в таблице 18.

Таблица 18

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  | Включается/ исключается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | описание месторасположения земельного участка | разрешенное использование/ назначение | категория | разрешенное использование/ назначение | категория |  |
| 57:15:0710101:105 ЗУ в составе ЕЗП 57:15:0000000:326 | 472780,27 | Орловская обл, р-н Свердловский, с.п. Котовское, южнее д. Нахлёстово | - | Категория не установлена | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0700101:127 ЗУ в составе ЕЗП 57:15:0000000:326 | 66014 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | - | Категория не установлена | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0870101:32 ЗУ в составе ЕЗП 57:15:0000000:326 | 193276,1 | Орловская область, Свердловский район, ЮВ с. Козьминское слева от а/д «Змиёвка - Никольское» | - | Категория не установлена | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:298 Многоконтурный ЗУ | 2208,73 | Орловская обл, р-н Свердловский, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 110/35/10 кВ «Свердловская» | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:297 Многоконтурный ЗУ | 1023,59 | Орловская обл, р-н Свердловский, сетевые объекты напряжением 6-10 кВ, отходящие от ПС 110/35/10 кВ «Свердловская» | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Размещение и эксплуатация объектов энергетики | Земли населенных пунктов | Исключается |
| 57:15:0000000:29 Многоконтурный ЗУ | 207,45 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, территория сельского поселения Котовское | Для размещения и обслуживания объектов недвижимости электросетевых систем | Земли населенных пунктов | Для размещения и обслуживания объектов недвижимости электросетевых систем | Земли населенных пунктов | Исключается |
| 57:15:0000000:999 Многоконтурный ЗУ | 180000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, территория бывшего колхоза им. Свердлова | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:1353 | 108295 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0040601:425 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:429 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:431 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:430 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:433 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:432 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Братское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:404 | 31317 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Нахлёстово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0040601:153 | 672 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Нахлёстово | Обслуживание и эксплуатация здания м/мастерской | Земли населенных пунктов | Обслуживание и эксплуатация здания м/мастерской | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0050101:270 Многоконтурный ЗУ | 80000 | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, СП «Серп и Молот» | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0020401:86 ЗУ в составе ЕЗП 57:15:0000000:43 | 950065,42 | - | - | Категория не установлена | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:867 | 310000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, восточнее д Котовка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0000000:1280 | 182780 | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Котовское, п Морозовский | Садоводство, огородничество | Земли населенных пунктов | Садоводство, огородничество | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0000000:1195 Многоконтурный ЗУ | 923000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, восточнее деревни Сорочьи Кусты, на территории бывшего колхоза «Серп и Молот» | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0730101:63 | 80000 | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, СП «Серп и Молот» | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0730101:62 | 80000 | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, СП «Серп и Молот» | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0730101:24 | 2200 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, п Хлюпино, ул Раздольная, д 11а | Строительство жилого дома | Земли населенных пунктов | Строительство жилого дома | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:190 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:186 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:192 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:194 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:187 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:191 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:193 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0730101:189 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, п Хлюпино | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0620101:21 | 2436 | Россия, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, д Разбегаевка, ул Северная, д № 207 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0020401:527 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д Разбегаевка, ул Северная | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0020401:92 ЗУ в составе ЕЗП 57:15:0000000:49 | 324076,69 | - | - | - | - | - | Исключается |
| 57:15:0690101:210 | 116156 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское,восточнее деревни Марьевка | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного использования | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается |
| 57:15:0820101:166 Многоконтурный ЗУ | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, Котовское сельское поселение, д. Сорочьи Кусты | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0820101:164 | 5000 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Котовское, д. Сорочьи Кусты | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается |
| 57:15:0820101:159 | 2878 | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Котовское, д. Сорочьи Кусты | Ремонтные мастерские | Земли населенных пунктов | Ремонтные мастерские | Земли населенных пунктов | Включается |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Котовского сельского поселения Свердловского района Орловской области территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.