ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗМИЕВКА

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Управление градостроительства, архитектуры

и землеустройства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУ ОО «ОРЕЛАРХПЛАН»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗМИЕВКА СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказы Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 08.02.2023 № 01-18/20, от 21.09.2021 № 01-22/64

| Директор: | Д. Е. Ежов |
| --- | --- |
| Заместитель директора – начальник отдела геодезии, картографии и пространственных данных | Е. А. Калсынова |
| Начальник отдела разработки градостроительной документации | О. В. Волкова |
| Ведущий инженер отдела разработки градостроительной документации | М. В. Кухтина |

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	5

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	11

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения на комплексное развитие этих территорий	43

4. Утвержденные документами территориального планирования российской федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	44

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории городского поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	45

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	55

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	56

Карта объектов капитального строительства местного значения поселения, объектов федерального и регионального значения, объектов культурного наследия объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Карта территорий и зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утверждённых документах:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2015 года № 816-р (в редакции изменений);

- Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р;

- Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Культура», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, (протокол от 24 декабря 2018 года № 16), реализуемый на территории Орловской области;

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 года (протокол № 34, раздел II, пункт 2);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 11 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 года № 11»;

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 годы и изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «Россети цент», утвержденную приказом Минэнерго России от 22 декабря 2021 года № 23, утвержденная приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 980 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (в редакции изменений приказы от 28 декабря 2016 года № 1432, от 27 декабря 2017 года № 31);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31 (в редакции изменений приказы от 30.12.2020 № 34, от 28.12.2021 № 35, от 27.12.2022 № 37);

- Программа ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Орловской области на период 2021-2025 г., утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым (с дополнениями);

- Схема территориального планирования Орловской области, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений);

- Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС;

- Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2020 года № 820 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 ноября 2019 года № 660 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Образование Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 декабря 2019 года № 689 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2019 года № 730 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 апреля 2022 года № 221 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2019 года № 498 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 августа 2019 года № 472 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 1 ноября 2019 года № 613 (в редакции изменений);

- Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 августа 2013 года № 289 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 октября 2019 года № 566 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 12 сентября 2019 года № 520 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 2019 года № 441 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11 октября 2019 года № 570 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года № 372 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 117 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (в редакции изменений);

- Межведомственная инвестиционная программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20 декабря 2022 года № 805;

- Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1897-ОЗ О стратегическом планировании на территории Орловской области (в редакции изменений), принят Орловским областным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 года;

- Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 декабря 2020 года № 795-р (в редакции изменений);

- Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 июня 2019 года № 275-р (в редакции изменений);

- Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 22 декабря 2021 года № 80-р (в редакции изменений);

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р;

- Программа развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20 апреля 2022 года № 231-р;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2020-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 01 августа 2019 года № 290-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению)) на период 2021-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 октября 2020 года № 312-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (на территории Орловской области) на период 2020-2024 годы, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 6 августа 2019 года № 292-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2021-2026 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2022-2027 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35 (в редакции изменений);

- Закон Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области (в редакции изменений), принят областным Советом народных депутатов 30 июля 2004 года;

- Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 деабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие образования в Свердловском районе на 2014-2018 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2013 года № 989 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17 июня 2015 года № 441 (в редакции изменения);

- Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 2 июля 2015 года № 466 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Стимулирование социального жилищного строительства в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2015 года № 725 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 12 декабря 2016 года № 502;

- Муниципальная программа Свердловского района «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Свердловского района Орловской области на 2017-2019 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2016 года № 560;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 9 ноября 2017 года № 729;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского раона Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 декабря 2017 года № 880;

- Муниципальная программа Свердловского района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Свердловского района Орловской области на 2019-2020 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 24 декабря 2018 года № 1095;

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 октября 2019 года № 1033 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 30 декабря 2019 года № 1298;

- Муниципальная программа Свердловского района «Отходы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644;

- Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения Змиевка нп 2016-2023 годы», утвержденная постановлением администрации городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области от 26 сентября 2016 года № 445;

- Муниципальная программа «Комплексоное развитие социальной инфраструктуры городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области на 2018-2028 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района от 29 декабря 2017 года №928.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

- исходный год – 2011 г.;

- первая очередь – до 2017 г.;

- расчетный срок – до 2027 г.

Размещение планируемых объектов местного значения обусловлено потребностью населения в жилой площади, повышения качества условий проживания граждан, а также рациональным землепользованием.

2.1. Анализ состояния и перспектив развития территории городского поселения

Комплексная оценка, является важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории:

–	промышленного и гражданского строительства;

–	сельского хозяйства;

–	рекреационной деятельности;

–	природоохранной деятельности.

Главная задача комплексной оценки территории – показать определенные ограничения для градостроительной деятельности, благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории.

Комплексная оценка территории является основой для определения функционального зонирования территории.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

–	природных факторов;

–	экологического состояния природной среды;

–	транспортной обеспеченности территории;

–	планировочных условий;

–	степени хозяйственной освоенности территории.

2.1.1. Общая характеристика городского поселения Змиевка

Географическое положение и административный состав

Городское поселение Змиевка является центром Свердловского муниципального района Орловской области и расположено в его центральной части.

На северо-западе поселок граничит с Яковлевским сельским поселением. Со всех остальных сторон районный центр окружен Котовским сельским поселением.

Территория городского поселения составляет 774 га или 0,7% от общей площади Свердловского района.

Население пгт Змиевка на 01.01.2011 г. составляло 5959 человек или 36,5% от общей численности Свердловского района. По статистическим данным на 01.01.2023г. – 4919 человек.

Плотность населения на текущий момент составляет примерно 6,4 человек на га.

Городское поселение расположено на железнодорожном направлении Москва – Тула – Орел – Курск – Харьков, а также близ дороги Орел – Липецк – Тамбов.

Населенный пункт расположен в 43 км к юго-востоку от регионального центра. Это определяет его относительно благоприятное транспортно-географическое положение, прежде всего в регионе (связь с региональным центром и крупными городами) и на юге ЦФО.

2.1.2. Природно-климатические условия

Климат

Городское поселение Змиевка, как и Свердловский район в целом расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 9-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха в поселке по данным многолетних наблюдений около +5ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. Средняя годовая скорость ветра составляет 3-3,5 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней.

За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 550 до 600мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы и других факторов, наблюдается дефицит влаги.

Рельеф

Территория районного центра, как и Свердловского района в целом, располагается в пределах Среднерусской возвышенности. На исследуемой территории имеют значительное развитие эрозионные процессы.

В городском поселении расположены пруды.

Наибольшая отметка поверхности земли – 235 метров, наименьшая 217 м.

Геологическое строение и гидрогеологические условия

Геолого-литологическое строение исследуемого участка по данным бурения представляется в следующем виде:

- Почвенно-растительный слой мощностью до 1м;

- Суглинок средний, палевобурый, влажный;

- Суглинок тяжелый, влажный, тугопластичный;

- Супесь темнопалевая, плотная с гнездами песка. Ниже – слой песка среднезернистого темно-серого, плотного, влажного.

Отложения девона представляется известняками. Отложения юрской системы встречаются в виде отдельных пятен вязкими синими глинами. Меловые отложения представляются разнозернистыми песками и песчаниками.

Вся толща сверху покрыта лессовидными суглинками – отложениями четвертичного периода.

Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются наличием грунтовых вод типа «верховодка». Вода скрыта в слое суглинка. По данным химического анализа, вода признаками агрессивности не обладает. В качестве естественного несущего основания фундаментов зданий и сооружений служат глины, супесь, суглинок.

Глубину заложения фундаментов сооружений следует принять не менее расчетной глубины промерзания.

2.1.3. Существующая планировочная структура

Городское поселение сложилось по обеим сторонам трассы железной дороги Москва – Орел – Курск – Харьков, которая делит территорию на восточную – и западную зоны.

Территория городского поселения расположена в центральной части Свердловского района.

Современная транспортно-планировочная структура территории   населенного пункта обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.

Формирование планировочной структуры городского поселения связано, прежде всего, с его местом положения  на территории района, сложившейся транспортной инфраструктуры – системой внешних дорого и улично-дорожной сети, размещением существующей жилой и производственной застройки,  общественно-деловых, социально-культурных объектов на территории населенного пункта.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами.

Улично-дорожная сеть

Образует систему разновеликих прямоугольных кварталов.

Кварталы, прилегающие к зоне железной дороги, имеют вытянутую конфигурацию параллельно ее трассе.

В восточной зоне городского поселения Змиевка главная широтная улица – ул. Ленина соединяет центр с автодорогой Орел – Глазуновка, Орел – Васильевка – Ливны – Елец.

Параллельно ул. Ленина, южнее ее проходит ул. Кирова, также соединяющая центральную часть населенного пункта с региональной автодорогой.

Главной улицей восточной части, все же следует рассматривать ул. Чапаева, идущую, параллельно железной дороге, с севера на юг, от главной административной площади через всю территорию. Дорога имеет поворот в восточном направлении и соединяется с автотрассой Орел – Глазуновка.

Параллельно ул. Чапаева находится ул. Дзержинского, от которой в восточном направлении идут улицы Школьная и переулки, образующие систему кварталов центральной части восточной зоны поселка.

Южнее школы и восточнее территории училища застроены и продолжают застраиваться широтные улицы Весенняя, Раздольная, Южная.

Севернее ул. Ленина кварталы имеют конфигурацию, приближенную к квадратной. Они образуются улицами Ленина, Садовая, Котовского и переулками Котовского и Садовый.

Севернее ул. Котовского располагаются кварталы усадебной застройки прямоугольной формы, вытянутые вдоль улиц Свердлова, Горького, Полевая, Интернациональная, Зеленая.

Севернее пруда расположены кварталы усадебной застройки втянутой прямоугольной формы по улицам Луговая, Куйбышева, Московская.

В западной зоне поселка структура улиц определяется направлением трассы железной дороги. В центральной и северной частях западной зоны параллельно ей проходят улицы 1-я, 2-я Привокзальная, Спивака, Чкалова.

К западу, в северной части кварталы имеют конфигурацию, приближенную к квадратной – улицы Гагарина, Тургенева.

В южной части направлением вылетной автодороги Змиевка – Братское – Аленовка – улицы Ленина, Комсомольская, Пионерская, Островская, Октябрьская.

Селитебная территория

Селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

Секционные 1-2-х этажные дома располагаются в восточной зоне – севернее ул. Ленина, южнее ул. Ленина, восточнее школы.

Общественно-деловой центр с набором социальных учреждений сформировался преимущественно в восточной зоне городского поселения Змиевка.

Центр включает практически полный набор административно-управленческих, учебно-воспитательных, медицинских, торгово-бытовых и инфраструктурных учреждений и организаций районного и поселкового уровней.

Территории объектов производственного и коммунально-складского назначения

Территории сложились вдоль восточной стороны трассы железной дороги в северной, центральной и южной частях населенного пункта.

В северной части сложилась большая производственно-коммунальная зона, включающая территории элеватора, завода по производству солода, комбикормовый цех ООО «МТС Змиевка».

Вдоль восточной стороны трассы железной дороги располагается территория ЗАО «Орловская объединенная зерновая компания», южнее ее ООО Торгово-закупочная компания «Зерновые продукты», еще южнее вдоль железной дороги база РАЙПО. К востоку от основного участка базы, севернее пруда размещается ее второй участок.

В центральной части южнее ул. Ленина вдоль железной дорогой находится АПК Свердловский. С его восточной частью граничат ООО «Енич» и Орелоблэнерго.

Южнее АПК размещается Змиевский мясокомбинат.

Южнее жилой застройки между ул. Почтовая и Чапаева находится пищекомбинат, хлебозавод и участок коммунальных служб.

В южной части размещены очистные сооружения и АГРС.

В северной части западной зоны располагается территория, арендуемая частными предпринимателями.

Территория специального назначения

Данный тип территории в городском поселении представлен кладбищем, расположенным в западной части западной зоны пгт Змиевка.

2.1.4. Объекты культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории городского поселения Змиевка представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование объекта, датировка | Местоположение | Категория историко-культурного значения | Год постановки ОКН на Госохрану согласно документу |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила советских воинов - 3 офицера, погибших в 1943 г. (среди них Герой Советского Союза М.Л. Спивак) | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, ж/д ст. | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| Братская могила советских воинов (среди них Герой Советского Союза О.Н. Степанов), погибших в 1941 - 1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка | Регионального значения | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 г. № 33 |
| Могила советского партизана Талатынова Кима Андреевича, расстрелянного фашистскими захватчиками 1942 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, шк№2 | Регионального значения | Постановление администрации Орловской области от 13 февраля 1992 г. № 61, Решение малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 г. № 81-7 |
| Могила рядового Андреева А.А. 1975 - 1995 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, кладбище | Регионального значения | Постановление Облсовета от 19 марта 1999 г. №11/173 |
| Могила рядового Титкина А.В. 1962 - 1983 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, кладбище | Регионального значения | Постановление Облсовета от 19 марта 1999 г. №11/173 |
| Могила гв. ст. серж. Васина С.В. 1973 - 2000 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт Змиёвка, кладбище | Местного значения | Постановление Облсовета от 21 февраля 2003 г. № 13/241-ОС |

Границы территорий объектов культурного наследия городского поселения и их зоны охраны в установленном порядке не утверждены, кроме границы территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Братская могила воинов (среди них Герой Советского Союза О.Н. Степанов), погибших в 1941 - 1943 гг.», расположенного по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, утвержденной Приказом №283 от 28.10.2022 г Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

В границах городского поселения Змиевка располагается историческое поселение регионального значения, имеющее особое значение для истории и культуры Орловской области. Приказом №44 Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области от 21.04.2022 г Утвержден предмет охраны в границах исторического поселения регионального значения имеющего особое значение для истории и культуры Орловской области местоположением: Орловская область, Свердловского района, поселка городского типа Змиевка (разработчик ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»).

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

2.1.5. Демографический анализ

Демографический анализ, включающий в себя анализ половозрастной структуры населения, анализ рождаемости и смертности и т.д. является обобщенной характеристикой качества жизни и демографической перспективности городского поселения.

Динамика численности населения городского поселения Змиевка в сравнении с Свердловским районом и Орловской областью представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Составлено по данным администрации городского поселения Змиевка и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

Численность населения городского поселения Змиевка по годам представленна в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Население, человек | Изменение численности населения, человек | Изменение численности населения, % к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 6284 | - | - |
| 2003 | 6272 | -12 | 99,8 |
| 2004 | 6209 | -63 | 99,0 |
| 2005 | 6146 | -63 | 99,0 |
| 2006 | 6084 | -62 | 99,0 |
| 2007 | 5960 | -124 | 98,0 |
| 2008 | 5853 | -107 | 98,2 |
| 2009 | 5747 | -106 | 98,2 |
| 2010 | 5680 | -67 | 98,2 |
| 2015 | 6078 | +398 | 107 |
| 2016 | 5967 | -111 | 98,2 |
| 2017 | 5555 | -412 | 93 |
| 2022 | 5479 | -76 | 98,6 |
| 2023 | 4919 | -560 | 89,8 |

Численность экономически активного населения по состоянию на 01.01.2023 г составляет 4919 человек, следовательно, если сравнивать с 2002 годом, убыль населения составляет 1365 человек.

Возрастную структуру населения Змиевки можно охарактеризовать как регрессивную. Доля населения в возрасте старше трудоспособного составляет примерно 25%. Доля этой категории в период с 2002 по 2010 гг. увеличилась на 6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста в 2010г. составила 10-11%, сократившись с 2002 г. более чем в два раза. В результате сложившейся возрастной структуры населения можно говорить о том, что демографическая нагрузка в районном центре не очень велика. На 1000 человек трудоспособного населения приходится немного более 550 человек в нетрудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения городского поселения Змиевка представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

В гендерной структуре населения преобладают женщины. На 1000 мужчин в поселке приходится около 1200 женщин (2010г.).

По сравнению со Свердловским районом структуру населения Змиевки характеризуется:

- Немного повышенной долей населения в трудоспособном возрасте (62,8% в пгт. Змиевка, 57% в Свердловском районе);

- Большим преобладанием пожилого населения над молодежью (примерно в 2 раза в пгт. Змиевка, примерно в 1,5 раза в Свердловском районе);

- Меньшей демографической нагрузкой (570 человек нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного в пгт. Змиевка, 700 человек нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного в Свердловском районе).

Естественное движение населения

Главным фактором, способствующим сокращению населения городского поселения Змиевки, является отрицательный коэффициент естественного прироста. В 2010 г. он достиг практически -18 промилле (в 2002г. -11 промилле). Такое низкое значение показателя обусловлено в первую очередь крайне высокой смертностью, которая достигла в 2010г. 24 промилле. При этом в городском поселении достаточна низка рождаемость (6 промилле в 2010г.), которая немного выросла с 2002г. Однако темпы роста смертности значительно превысили темпы роста рождаемости.

Естественное движение населения в пгт Змиевка представленно на рисунке 3.

Рисунок 3

Механическое движение населения

Городское поселение Змиевка отмечается достаточно низким миграционным притоком (по сравнению со Свердловским районом). При этом в последние годы коэффициент миграционного прироста несколько сократился, составив 6 промилле в 2008-2010 гг. Это обусловлено опережающим ростом миграционного оттока, который составлял около 12 промилле в периоды 2002-2004 и 16 промилле в 2005-2007гг. В 2008-2010 гг. значение показателя достигло 22 промилле. Всего за период с 2002 по 2010 гг. на территорию поселка прибыло 1340 человек, а выбыло 940 человек, миграционный приток составил 400 человек.

Механическое движение населения в пгт Змиевка представленно на рисунке 4.

Рисунок 4

Занятость населения

Численность занятого населения городского поселения в 2010 г. составила 4325 человек. При этом значение показателя на протяжении последних лет меняется незначительно. Доля занятого населения от всего населения Змиевки за последние годы выросла (за счет сокращения численности всего населения) и в 2010г. достигла практически 75%.

В структуре занятости ведущую роль играет непроизводственная сфера, где сконцентрировано около 75% всего занятого населени. При этом статус районного центра определяет достаточно большое количество занятых в государственном секторе сферы услуг (управление, образование, здравоохранение).

Стоит отметить значительное (почти 4х кратное) сокращение занятости населения в промышленности в период 2004-2010гг, что связано, прежде всего, со спадом промышленного производства как в городском поселении, так и в Свердловском районе в целом. С другой стороны, выросла доля занятых в прочих секторах производственной сферы, в том числе в сельском хозяйстве.

Численность безработных в 2006-2010 гг. изменятся в пределах 130-150 человек.

Занятость населения представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

Выводы:

Ситуация, связанная с демографией и занятостью населения в городском поселении Змиевка, имеет несколько основных особенностей:

- Стабильное сокращение населения с 2002 года;

- Регрессивная возрастная структура населения (с увеличением доли пожилого населения) с преобладанием женщин;

- Высокая доля населения в трудоспособном возрасте;

- Отрицательный коэффициент естественного прироста, обусловленный достаточно низкой рождаемостью и высокой смертностью;

- Относительно невысокий для Свердловского района коэффициент миграционного прироста;

- Увеличение миграционного оттока населения с 2007 г.;

- Стабильное количество занятого населения с преобладанием работающих в сфере услуг.

2.1.6. Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда городского поселения Змиевка составляет 138,4 тыс. кв. м (около трети всего жилого фонда Свердловского района). Обеспеченность составляет 26 кв. м на человека, что ниже общерайонного значения показателя (26,8 кв. м на человека).

Площадь ветхого и аварийного жилого фонда городского поселения составляет около 3%.

Жилой фонд пгт. Змиевка представлен главным образом 1-3 этажными панельными и кирпичными постройками.

Районный центр не очень хорошо обеспечен инженерной инфраструктурой. Обеспеченность жилого фонда водопроводом составляет 53%, канализацией – 45%, газоснабжением – 87%, отоплением – 85%.

Степень благоустройства жилого фонда городского поселения Змиевка выше, чем в Свердловском районе в целом, однако ниже, чем в Орловской области (см. таблицу 3).

Таблица 3

|  | Удельный вес общей площади, оборудованной (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопроводом | Канализацией | Газоснабжением | Отоплением |
| Городское поселение Змиевка | 53,0 | 45,0 | 87,0 | 85,0 |
| Свердловский район | 31,5 | 26,9 | 83,5 | 82,0 |
| Орловская область | 72,1 | 68,3 | 90,2 | 88,7 |

2.1.7. Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Здравоохранение

В городском поселении Змиевка находится центральная районная больница, которая функционирует с 2010г. Больница полностью обеспечена всей инженерной инфраструктурой и предоставляет полный спектр медицинских услуг жителям городского поселения и района.

На территории районного центра расположены 3 аптеки.

Образование

На территории городского поселения Змиевка находится достаточно большое количество учреждений образования.

Дошкольное образование представлено двумя детскими садами:

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Змиевский детский сад комбинированного вида №1»;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Змиевский детский сад общеразвивающего вида №2».

Школьное образование представлено:

- Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Змиёвский лицей»;

- Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Змиёвская средняя общеобразовательная школа».

Начальное профессиональное образование представленно Профессиональным училищем № 8.

Кроме того, в городском поселении Змиевка находятся учреждения дополнительного образования:

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Свердловский центр детского творчества»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Змиевская детская школа искусств»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Почти все объекты образования обеспечены всей инженерной инфраструктурой (кроме горячей воды). В доме детского творчества и детской школе искусств так же отсутствует канализация. Все учреждения находятся в достаточно плохом состоянии, что в первую очередь определяется возрастом зданий (1959 – 1978 гг.).

Культура

Объекты культуры в городском поселении Змиевка представлены Свердловским центральным домом культуры и центральной районной библиотекой. Оба объекта находятся в старых зданиях (возраст - более 40 лет) и требуют капитального ремонта. В учреждениях культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

В городском поселении с 2012 года функционирует Муниципальное казенное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей Свердловского района» основными направлениям деятельности которого являются: Культурно-просветительская, нравственно-патриотическая, фондовая, поисково-исследовательская деятельности. На базе музея проводятся как стационарные тематические экскурсии, так и выездные экскурсионные программы, способствующие увеличению туристической привлекательности поселения и района.

Спорт

Объекты спорта на территории городского поселения Змиевка представлены спортивными площадками при образовательных учреждениях, где проводятся игры и соревнования по волейболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

Объекты социального обслуживания

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому зачастую располагаются в районном центре.

Врамках деятельности казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» филиал по Свердловскому району обеспечивается предоставление мер социальной защиты населения гражданам, проживающим на территории Свердловского района Орловской области.

Прочие объекты обслуживания

Административные здания

На территории городского поселения Змиевка расположены:

- Администрация Свердловского района Орловской области по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Ленина, д 48;

- Администрация городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д 17А.

Объекты торговли, общественного питания

Население городского поселения Змиевка хорошо обеспечено продуктами питания и непродовольственными товарами. На территории населенного пункта расположенно большое колличество объектов торговли, охватывающих весь спектр необходимых товаров, а также зарегестрировано четыре места общественного питания.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультационных и иных подобных услуг

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Орловской области в городском поселении Змиевка (Обособленное подразделение Отдел МФЦ Свердловского района), расположен по адресу: Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Ленина, д. 46.

2.1.8 Объекты специального назначения. Обеспечение территории местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Сбор бытовых отходов

Полигоны ТБО на территории городского поселения отсутствуют.

Места захоронения

На территории городского поселения Змиевка имеется действующее кладбище.

Основные требования к размещению кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения на территории поселения обозначены в СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (в редакции изменений).

Скотомогильников на территории городского поселения нет.

2.1.9 Экономическая ситуация

Характеристика промышленности

На территории городского поселения Змиевка находится ряд промышленных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции и обеспечивающих достаточное количество рабочих мест: хлебокомбинат (33 человека), мясокомбинат (75 человек) и завод по производству солода (120 человек). Кроме того, в пгт. Змиевка располагается строительная компания (45 человек) и элеватор (100 человек), являющийся филиалом Орловской объединенной зерновой компании.

Основные сельскохозяйственные предприятия

Сельское хозяйство городского поселения Змиевка представлено в основном организациями, основной вид деятельности которых является выращивание зерновых культур ООО «АГРОНИКА», ООО «ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ», ООО «АГРОНИВА», ООО «БРАТСКОЕ», а также  «МТС - Змиевка», которое занимается свиноводством.

Торговля, сфера услуг

На территории городского поселения находится 12 магазинов потребкооперации, на которых занято около 30 – 40 человек. Статус районного центра обуславливает не только достаточно большое количество магазинов, но и их функциональное разнообразие: продуктовые, сельхозпродуктов, мебельные, галантерея, кондитерские изделия.

На территории городского поселения находится 3 кафе, на каждом из которых занято 10 – 15 человек.

Вывод:

Для развития экономики городского поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом городского поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог.

2.1.10 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура городского поселения Змиевка представлена автомобильным и железнодорожным транспортом. Автомобильная транспортная сеть представляет собой ряд улиц, проездов, поселковых дорог и дорог межмуниципального значения.

Железнодорожная сеть представлена участком железной дороги Москва-Тула-Орел-Змиевка-Курск-Харьков. На территории Змиевки рпсположена крупнейшая в районе железнодорожная станция. В Змиевке останавливается 5 пар поездов – одна пара междугородных поездов – Москва – Орел – Курск  и 4 пары электропоездов Орел  - Курск.

Восточнее городского поселения проходит автомобильная дорога федерального значения 1Р 119-Орле-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов и дорога регионального значения Змиевка-Глазуновка.

пгт. Змиевка соединена дорогой регионального значения с центрами сельских поселений – с. Никольское, д. Кошелево.

По федеральной трассе в восточном направлении, с центром Богодуховского сельского поселения с. Богодухово.

По регионалной автотрассе в юго-восточном направлении с центром Красноармейского сельского поселения - пос. Куракинский.

По автодороге регионального значения в северо-западном направлении с центром Яковлевского сельского поселения – д. Яковлево.

В юго-западном направлении с населенными пунктами Котовского и Кошелевского сельских поселений – д. Аленовка и д. Красная Рыбница.

Улично-дорожная сеть городского поселения Змиевка имеет асфальтовое и песчано-гравийное покрытие.

Автобусное сообщение на территории Свердловского района осуществляется Глазуновским филиалом ОАО «ПТК» по 10 маршрутам, представленым в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п.п. | Наименование маршрута | Дни | Рейсы в неделю | Рейсов в год | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Змиевка – Красная Рыбница | Среда, воскресенье | 6 | 312 | 17 |
| 2. | Змиевка-Городище | ежедневно | 28 | 1460 | 30 |
| 3. | Змиевка - Плоское | 2 | 4 | 416 | 33 |
| 4. | Змиевка - Богодухово | Понедельник, среда, суббота. воскресенье. | 18 | 936 | 15.7 |
| 5. | Змиевка - Куракинский | Ежедневно | 20 | 1148 | 20.1 |
| 6. | Змиевка- Егорьевка | Ежедневно | 26 | 1356 | 27.3 |
| 7. | Змиевка - Домнино | Понедельник, среда. | 8 | 416 | 31 |
| 8. | Змиевка - Красное Знамя | Ежедневно | 26 | 1356 | 41 |
| 9. | Змиевка-Никольское | Понедельник, пятница, суббота, воскресенье | 10 | 1252 | 27.3 |
| 10. | Змиевка - Змиево | Среда | 4 | 208 | 17 |

2.1.11. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение городского поселения Змиевка осуществляется от артезианских скважин, расположенных на территории населенного пункта. Имеется 3 артезианские скважины. Сети водоснабжения проложены по внутриквартальным проездам и улицам на глубине 2,20м.

Водоотведение

В городском поселении Змиевка канализование осуществляется через самотечные сети дворовой канализации, которые далее, с помощью канализационных насосных станций (КНС) и напорных сетей канализации, перекачивают стоки на существующие очистные сооружения, расположенные в южной части населенного пункта.

В пгт Змиевка имеется несколько зон промышленной застройки, где водоснабжение и канализование осуществляется автономно.

Энергоснабжение

Электроснабжение городского поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ от подстанции Свердловская ПС 110/35/10 кВ, ТП 10/04 кВ.

Все здания городского поселения Змиевка электрифицированы.

В юго-западной части населенного пункта расположена тяговая подстанция железной дороги.

Газоснабжение

В южной окраине городского поселения Змиевка расположена АГРС (мощностью 35 тыс куб.м/час), к которой подходит магистральный газопровод от системы Уренгой-Памары-Ужгород и Елец-Курск и идет разводка по основным улицам населенного пункта к потребителям.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории городского поселения отсутствует.

Теплоснабжение административно-управленческих, социальных, жилых зданий и промышленно-коммунальных предприятий осуществляется от местных котельных. Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование котельной | Длина участка, м | Диаметр трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Кирова | 50 | 76 | надземная |
| 2 | Котельная по ул. Молодежная | 50 | 57 | надземная |
| 3 | Котельная по ул. Чапаева | 0 | - | - |

Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными отопительными котлами.

Связь

Основным видом связи в городском поселении Змиевка является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.

Услуги мобильной связи на территории поселка предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон, TELE2.

Услуги почтовой связи на территории поселка оказывает АО «Почта России».

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг эспресс-доставки.

Интернет-сети в целом по поселку развиты слабо, качество предоставляемых услуг неудовлетворительное.

2.1.12. Экологическая ситуация

Оценка состояния окружающей среды:

Состояние атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в городском поселении Змиевка являются транспортная инфраструктура и промышленные предприятия.

Объемы выбросов от автотранспорта за последние годы увеличелись незначительно. Увеличение доли автотранспорта в загрязнении атмосферы связано как с увеличением количества автомобилей, так и с некачественным топливом.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и районного центра в частности.

Санитарное состояние водных объектов

Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного.

В составе сточных вод преобладают хлориды, сульфаты, нитраты и фосфор. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению объема сброса сточных вод в водные объекты.

Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений.

На территории городского поселения Змиевка основными веществами, загрязняющими питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным социально-гигиенического мониторинга) являются:

а) соли железа, соли кальция и магния, нитраты – за счет поступления из источника водоснабжения;

б) соли железа и марганца, поступающие в питьевую воду в процессе транспортирования воды потребителю.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории городского поселения в течение последних лет остается стабильной. Змиевка относится к территории с загрязнением 1-5 кюри.

Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:

- отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного фона;

- гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему до аварии;

- по уровню гамма-фона радиационую обстановку на территории можно оценить как стабильную;

- радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации;

- превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено;

- продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

- средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

- ведущим фактором облучения населения городского поселения Змиевка являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

Радиационная обстановка в городском поселении Змиевка характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.

2.1.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации на территории городского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1. Зона охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и (или) проектами зон охраны объектов культурного наследия.

2. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Размеры охранной зоны и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

4. Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог».

5. Придорожная полоса автомобильной дороги

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

7. Охранная зона линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

8. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности устанавливаются решением об установлении приаэродромной территории в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460.

9. Зона охраняемого объекта

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности согласно приложению «Перечень ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности» к Положению о зоне охраняемого объекта, утвержденного постановлением правительства российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132.

10. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления данных зон определяется Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405.

11. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

12. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Водоохранная (рыбоохранная) зона

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, регламентируется требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 743 утверждены Правил установления рыбоохранных зон».

14. Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 утверждены Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены следующими документами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 31.13330.2012 Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

16. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению к Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17. Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222.

18. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно – пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

19. Рыбохозяйственная заповедная зона

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон, виды хозяйственной и иной деятельности, которые могут быть запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, определяются Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2016 года № 1005.

20. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов правовой режим и порядок установления минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется с учетом Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083; Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС».

21. Охранная зона гидроэнергетического объекта

В соответствии с водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам).

Правила установления охранных зон для гидроэнергетических объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 884.

22. Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197.

2.2. Предложения по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию

2.2.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры городского поселения

Перспективное планировочное решение генерального плана городского поселения направлено на упорядочение территориальной организации.

Проектом предлагается разместить резервные площадки для перспективного строительства, преимущественно под ИЖС.

Намечаемые под ИЖС площадки необходимо разместить с учетом сложившейся структуры населенного пункта, природно-планировочных ограничений и зонирования.

В планировочной структуре населенного пункта отделом архитектуры Свердловского района были намечены площадки для ИЖС:

- в северной части западной зоны поселка;

- в северо-восточной части восточной зоны поселка.

Настоящим проектом генплана городского поселения Змиевка предлагается:

- размещение площадок под ИЖС в южных частях западной и восточной зон поселка;

- размещение площадки под ИЖС в северной части восточной зоны, соединяющей в целостную планировочную систему сложившуюся застройку по улицам Луговая, Куйбышева, Московская и ранее разработанную Отделом архитектуры администрации Свердловского района в северо-восточной части восточной зоны поселка;

- благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;

- размещение площадок для невредного производства на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината, в северной части восточной зоны за объездной автодорогой, в восточной части сложившейся северной зоны;

- расширение очистных сооружений, с учетом намечаемых на перспективу площадок ИЖС;

- резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы городского поселения.

В настоящем проекте генплана учитывается территория отвода трассы скоростного железнодорожного движения «Сапсан», при реализации которой произойдет отселение 80 индивидуальных жилых домов, компенсировать которые возможно в зонах перспективного развития ИЖС.

2.2.2. Рекреация и объекты культурного наследия

В настоящий момент на территории городского поселения располагается несколько рекреационных зон. В основном рекреационные зоны формируются из:

- озеленение общего пользования – представленно гордским парком в центре восточной зоны, существующим озеленением вдоль речки;

- озеленение ограниченного пользования – представлено на участках школ, детских садов и т.д.;

- озеленение специального пользования – представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленной зоны, трассы железной дороги и от кладбищ.

Согласно СНиП 2.01.01-89 нормативная площадь озелененных территорий должна составлять примерно 7 га (12 м2 на человека).

Существующие участки озеленения насчитывают приблизительно 13 га.

По данным администрации городского поселения Змиевка на территории районного центра находятся 6 объектов культурного наследия.

Культурное наследие населенного пункта нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

- Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

- Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

- Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.

- Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма).

- Выявление исторически ценной застройки на территории городского поселения, с целью ее сохранения, и придание статуса памятника культуры с дальнейшей постановкой на учет.

- Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия.

- Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета).

- Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектные предложения

- Благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;

- организация парка юго-восточнее территории школы.

2.2.3. Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

На территории городского поселения Змиевка, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в районном центре в последние годы наблюдается миграционный приток населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения городского поселения Змиевка. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения пгт. Змиевка за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта.

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией городского поселения Змиевка.

В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории городского поселения Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

- уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 5725 чел., или на 234 чел. (на 3,9%) меньше;

- к 2027 г. – 5474 чел., или на 485 чел. (на 8,1%) меньше;

- к 2037 г. – 5173 чел., или на 786 чел. (на 13,2 %) меньше.

В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории городского поселения Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

- сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 5815 чел., или на 144 чел. (на 2,4%) меньше;

- к 2027 г. – 5742 чел., или на 217 чел. (на 3,6%) меньше;

- к 2037 г. – 5615 чел., или на 344 чел. (на 5,8%) меньше.

В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории городского поселения Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:

- увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

- уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

- сохранение миграционного притока населения;

- уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

- увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

- к 2017 г. – 5909 чел., или на 50 чел. (на 0,8%) меньше;

- к 2027 г. – 5875 чел., или на 84 чел. (на 1,4%) меньше;

- к 2037 г. – 5840 чел., или на 119 чел. (на 2,0%) меньше.

Все три варианта прогноза указывают на вероятное сокращение населения городского поселения Змиевка.

Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.

    - Проектные предложения по развитию жилищного фонда

- Использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительство;

- реконструкция ветхого и аварийного жилья;

- расширение территории административно-делового и общественно-социального назначения, развитие объектов торговли.

2.2.5. Концепция развития социальной инфраструктуры

Мероприятия по развитию учреждений образования

- Сохранение и улучшение действующих образовательных учреждений;

- координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

- привлечение на работу молодых педагогов;

- укрепление материальной базы образовательных учреждений;

- использование информационных технологий в процессе обучения;

- согласно утвержденному СТП Свердловского района предполагается строительство детских садов на территориях, выделенных под ИЖС на северо-западе, северо-востоке, юго-западе и юго-востоке городского поселения (4 единицы). На настоящий момент строительство данных объектов потеряло актуальность.

Мероприятия по развитию учреждений культуры и искусства

- Совершенствование организации свободного времени населения городского поселения, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

- максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории пгт Змиевка;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- реконструкция и капитальный ремонт наиболее ветхих объектов культуры.

Мероприятия по развитию объектов здравоохранения

- Оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

- приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

- обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

- проведение санитарно-просветительских мероприятий;

- пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

Мероприятия по развитию объектов торговли

Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий, организаций, а также рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса.

    - Основные направления экономического развития

Для развития экономики городского поселения Змиевка в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом населенного пункта является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:

- создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

- снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета);

- принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.

Проектные предложения

- Размещение площадок для невредных производств на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината (1 очередь);

- Резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы городского поселения (2 очередь).

    - Концепция развития транспортной инфраструктуры

Планируется усовершенствование покрытий улично-дорожной сети:

- асфальтирование - 16,55 км;

- бетонирование – 2,9 км;

- укладка плит – 2,35 км;

- покрытие щебенкой – 1,5 км;

- грунтовое покрытие – 13,3 км.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, планируется реконструкция железнодорожных путей Москва – Адлер (Москва – Орел – Харьков) общего пользования протяженностью 1384 км.

2.2.8. Концепция развития инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Схема проектируемых сетей водоснабжения и канализации для расширения городского поселения Змиевка выполняется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренние системы водопровода и канализации»;

- НМ-97-89 Таблицы расчетных расходов воды для жилых домов.

В проектируемых микрорайонах поселка принята следующая схема водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин.

Для каждой из вновь строящихся частей городского поселения бурится своя самостоятельная скважина. Места расположения скважин показаны на схеме, но должны уточняться после получения геологических изысканий данной территории.

Каждая скважина должна иметь санитарную зону защиты d=30м.
Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения 3-х часового противопожарного запаса воды.

На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, д/с, магазине для учета количества потребляемой воды предусматривается водомерный узел со счетчиком воды d=15мм.

На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.

Расход на наружное пожаротушение по СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для жилых районов с застройкой зданиями до 2-х этажей и числом жителей до 25 тыс. человек принимаем равным 10,0 л/cек.

Сети водоснабжения проектируются из чугунных водопроводных напорных труб (ВЧШГ) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – d=150 мм, водопроводные вводы в дома d=65 мм.

Горячее водоснабжение

Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых водонагревателей, запроектированных в каждом доме. В детских садах и магазинах для приготовления горячей воды также проектируются газовые водонагреватели. Для этого в каждый дом, д/с, магазин проектируется отдельный газовый ввод.

Канализация

Проектируется следующая схема канализации. От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением поселка и строительством новых микрорайонов, предусматривается реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений:

- Для проектируемой северо-западной части поселка предусматривается строительство 2-х новых КНС;

- Для северо-восточной части – 1 КНС;

- Для юго-западной части – 1 КНС;

- Для юго-восточной части строительство КНС не предусматривается. Данный микрорайон находится в непосредственной близости от очистных сооружений и существующий рельеф местности позволяет прокладку самотечных сетей канализации.

Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм) и прокладываются по улицам и проездам. Для северо-западного участка, для прохождения напорных сетей канализации через ручей открытым способом, проектируется байпас или акведук. На этом участке трассы предусматривается утепление канализационных трубопроводов.

На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0 - 40,0м.

Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями, предусматривается установка колодцев-гасителей.

Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов d=100 мм с минимальным уклоном i=0,02, дворовые сети канализации - d=200 мм c минимальным уклоном 0,008. Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб 2d=80 мм. На глубине 2,0-3,0 м.

Пересечение канализационными напорными трубопроводами железной дороги проектируется методом прокола, с установкой рабочего и приемного котлованов (с последующей их засыпкой и ликвидацией после проведения работ). Под ж/д канализационные сети прокладываются в стальном футляре d=1200 мм.

Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 2d=80 мм от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Перекладка осуществляется на участке «А-Б» (см. схему). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка L= 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается устройство рукавов-байпасов, а также канализационных насосов для перекачки стоков на время перекладки напорной сети.

Расчет расходов

В соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления принимаются:

- Жилье – 250 л/сут на 1 жителя (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.1);

- Детские сады – 130 л/сут на 1 ребенка (СНиП 2.04.01-85* прилож. 3 п.9);

- Магазины продовольственные – 250 л/сут на 1 работающего (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.21).

Северо-восточная часть

Ранее запроектированные дома – 131, жителей в них - 524 чел.;Проектируемые дома – 183, жителей в них - 732 чел.; Детский сад на 150 детей – 1.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

- для ранее запроектированных домов – 131 м3/сут;

- для проектируемых домов – 202,5 м3/сут (с учетом детского сада).

Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления – 333,5 м3/сут. Q общ. = 8,75 л/сек; Q=24,2 м3/cут.

Расход на канализацию – 333,5 м3/сут; q общ=8,75 л/сек; Q=24,2 м3/cут.

Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,90 Гкал/час.

Северо-западная часть.

Ранее запроектированные дома – 5, жителей в них - 20чел. Проектируемые дома – 210, жителей в них - 840 чел. Детский сад на 150 детей – 1. Магазин продовольственный (5 работающих) -1.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

- для р.запр.домов – 5 м3/сут;

- для проектируемых домов – 230,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина).

Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления – 235,8 м3/сут. Q общ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.

Расход на канализацию – 235,8 м3/сут; qобщ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.

Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,675 Гкал/час.

Юго-западная часть

Ранее запроектированные дома – 108, жителей в них - 432 чел.

Проектируемые дома – 86, жителей в них - 344 чел.

Детский сад на 150 детей – 1.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

- для ранее запроектированных домов – 108 м3/сут;

- для проектируемых домов – 105,5 м3/сут (с учетом детского сада).

Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления – 213,5 м3/сут; qобщ=6,32 л/сек; Q=16,8 м3/cут.

Расход на канализацию – 213,5 м3/сут; qобщ=6,32 л/сек; Q=16,8 м3/cут.

Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,623 Гкал/час.

Юго-восточная часть

Ранее запроектированные дома – 96, жителей в них - 384 чел.

Проектируемые дома – 140, жителей в них - 560 чел.

Детский сад на 150 детей – 1.

Магазин продовольственный (5 работающих) -1.

Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:

- для ранее запроектированных домов – 96,0 м3/сут;

- для проектируемых домов – 160,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина).

Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления – 256,8 м3/сут. Q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.

Расход на канализацию – 256,8 м3/сут; q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.

Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,725 Гкал/час.

Электроснабжение

Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.

Газоснабжение

В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всей территории городского поселения Змиевка для обеспечения жителей теплом.

Теплоснабжение

Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

- Организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтового отделения;

- обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

- качественное техническое обслуживание и ремонт таксофонов;

- развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

    - Мероприятия по охране окружающей среды. Санитарная очистка территории

Защите и охране на территории городского поселния подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

- обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

- ограничить бурение скважин в черте населенного пункта до проведения оценки запасов подземных вод и выяснения целесообразности бурения;

- затампонировать бесхозные скважины;

- установить у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, а также пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- создать пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в пгт. Змиевка;

- проводить систематические измерения загрязнения атмосферного воздуха;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Мероприятия по охране почв:

- рекультивация нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности;

- агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

- оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

- рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

- разработать схему санитарной очистки городского поселения.

Мероприятия по улучшению общего состояния окружающей среды:

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного и промышленного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

  - обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

  - рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

  - улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

  - модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

  - сохранению особо охраняемых объектов: объектов историко-культурного наследия;

  - созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

  - строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию гордского поселения.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации, размещенными в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), на территории Орловской области предусмотрено размещение и реконструкция следующих объектов федерального значения

В области здравоохранения

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области высшего (профессионального) образования

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, планируется реконструкция железнодорожных путей Москва – Адлер (Москва – Орел – Харьков) общего пользования протяженностью 1384 км.

В области трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

В области обороны страны и безопасности государства

Схемой территориального планирования Российской Федерации объекты не предусмотрены.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение на территории городского поселения Змиевка объектов местного значения муниципального района, согласно Схеме территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденной решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 21.06.2021 № 43/384 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Свердловского района Орловской области»» (далее – Схема территориального планирования Свердловского района), не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территории, подверженные возникновению рисков ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации на территории городского поселения Змиевка могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

6.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС, вызванных метеорологическими явлениями, в том числе сильными ветрами, включая шквалы, очень сильными дождями, сильными ливнями, продолжительными сильными дождями, очень сильным снегом, крупным градом, сильными метелями, сильным морозом, сильной жарой, заморозками, засухой.

Метеорологические явления

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления характерны на всей территории Свердловского района в том числе:

- шквалистое усиление ветра (в течение 2-10 дней ежемесячно за весь период года);

- сильный туман (до 5 дней ежемесячно);

- сильные дожди (до 15 дней с апреля по ноябрь, в течение 2-5 дней в остальные месяцы года);

- аномальная жара (до 10 дней в летние месяцы);

- гололёдные явления и налипание изморозевых отложений (до 5 дней в октябре и ноябре);

- сильный снег (до 5 дней в ноябре и марте, от 5-15 дней в зимние месяцы периода);

- метели (в течение 3 дней с декабря по март);

- аномально-холодная погода (до 5 дней в январе и феврале).

Град. Статистика показывает, что в среднем за год отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями, а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение – к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа.

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см.

Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в – июле. Средняя температура января – -9 – -10°С. Средняя температура июля – +18 – +19°С.

В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью – около 20% от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте.

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до – 40 – 44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15 – +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают +37 – +39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 – 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 – 5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

Опасные геофизические явления

Опасные геофизические явления: землетрясения, оползни, обвалы, осыпи, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв.

Землетрясения магнитудой до 5-ти баллов возможны на всей территории Орловской области в виде отголосков опасных сейсмических явлений, происходящих в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Кавказа, при этом на территории Орловской области разрушений и повреждений зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не прогнозируется. Возможны незначительные повреждения объектов различного назначения в виде мелких трещин в стенах и отпадения штукатурки, способные привести к необходимости проведения текущего ремонта.

Оползни, обвалы, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв в масштабах, способных привести к ЧС на территории Орловского муниципального округа не прогнозируются, однако возможны осыпи в верховых откосах склонов железных дорог, способные привести к нарушению железнодорожного сообщения.

В части, касающейся рисков возникновения ЧС, вызванных опасными гидрологическими явлениями для территории Орловской области характерно весеннее половодье в период с третьей декады марта до третьей декады апреля.

Опасные гидрологические явления

Опасные гидрологические явления возможны в виде затопления территорий при прохождении весеннего половодья.

Опасные гидрологические явления для территории Свердловского района не характерны.

Природные пожары

Природные пожары возможны на залесенных территориях и торфяных месторождениях. Природные пожары вероятны с мая при достижении IV класса пожароопасности вплоть до наступления осенне-зимнего периода на всей территории Орловской области.

Природные пожары для территории Свердловского района не характерны.

6.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС техногенного характера, вызванные транспортными авариями (катастрофами), техногенными пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), обрушением зданий и сооружений, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Орловской области, в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 г. № 660 осуществляется:

- создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

- создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, и в районах их размещения;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации и обмен ею.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

На территории городского поселения Змиевка чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения, пожаро- и взрывоопасными объектами.

Опасности на транспорте

Наибольшая вероятность возникновения ЧС на территории населенного пункта связана с авариями на железнодорожном и автомобильном транспорте.

ЧС на объектах автомобильного транспорта возможны в пределах автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

ЧС на объектах железнодорожного транспорта возможны в пределах железных дорог и прилегающих к ним территорий, а также железнодорожных станций.

По железной дороге поселения осуществляется перевозка ядовитых и взрывопожароопасных грузов.

Примерные расчеты последствий ЧС для токсичных и взрывопожароопасных веществ при их транспортировке железнодорожным транспортом приведены в нижеследующих таблицах 6, 7, 8.

Таблица 6

| Вещество | Масса, кг | Радиусы зон поражения, км |  | Площадь зон поражения, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона фактического заражения | зона возможного заражения | зона фактического заражения | зона возможного заражения |
| Хлор | 48000 | 0,8 | 5,0 | 2,02 | 78,4 |

Таблица 7

| Вещество | Масса, кг | Зона разрушения зданий, м |  |  |  | Зоны поражения людей, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полные | сильные | средние | слабые | 99% | 50% | 10% | 1% |
| Бензин | 48000 (4800) | 63,3 | 77,9 | 111,2 | 216,6 | 42,7 | 108,7 | 175,6 | 261,5 |

Таблица 8

| Вещество | Масса вещества участвующего в пожаре разлития, кг | Пожар разлития |  |  | Масса вещества участвующего в пожаре по типу «огненный шар», кг | Огненный шар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от центра пожара (радиус пролива), м | площадь разлива, м2 | безопасное расстояние, м |  | радиус огненного шара, м | безопасное расстояние, м |
| Бензин | 48000 | 19,8 | 1241 | 39 | 28800 | 76,5 | 400 |

Кроме вылива АХОВ возможны взрывы и пожары, которые приведут к чрезвычайным ситуациям на отдельных территориях. В связи с возможностью аварий и катастроф на железнодорожном транспорте и потенциально опасных объектах, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, возникает необходимость тщательной отработки мероприятий, направленных на защиту населения и территорий городского поселения, установления взаимодействия с органами управления железной дороги.

Опасности на объектах ЖКХ

ЧС на объектах системы жилищно-коммунального хозяйства возможны на всей территории Свердловского района.

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

- электроподстанции поселения, а также ЛЭП;

- объекты водоснабжения.

ЧС на воздушном транспорте, связанные с падением воздушного судна, возможны на всей территории Свердловского района.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

- короткие замыкания;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.

Пожаро- и взрывоопасные объекты

Техногенные пожары возможны в жилом фонде и на объектах различного назначения.

Расположенные на территории городского поселения Змиевка Свердловского района ВПОО представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | Наименование объекта | Место расположения ВПОО | Краткое обоснование включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Авангард-Агро-Орел» ОП «Орловский завод по производству солода» | 303320, Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. 8-го Марта, д. 18 | Хранение, переработка пивоваренного ячменя до 100000 тонн |
| 2 | Свердловский ремонтно-эксплуата-цонный участок (РЭУ) | 303320, Орловская область, Свердловский район, п. Змиевка, ул. 8-го Марта | Осуществляет подачу потребителям природного газа |
| 3 | Железная дорога Орловско-Курского отделения Московской ж.д. | Свердловский район | Перевозка по территории района опасных грузов до 120 тонн |

Возникновение ЧС на ХОО и БОО на территории Свердловского района невозможны ввиду отсутствия данных объектов на территории района.

ЧС, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов

На территории Свердловского района крупных объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами, не имеется, однако территориальное планирование необходимо осуществлять с учетом возможности разлива нефтепродуктов на имеющихся автомобильных заправочных станциях.

ЧС, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов возможны на всей территории Свердловского района.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Пожаро- и взрывоопасные объекты:

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- несоблюдение техники безопасности;

- неисправность оборудования.

Транспорт:

- износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

- состояние автомобильных дорог;

- природно-климатические условия;

- отсутствие освещения;

- несоблюдение правил дорожного движения.

Опасности на объектах ЖКХ:

- технический износ сетей и оборудования.

6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера (при наличии данных источников ЧС)

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС биолого-социального характера, вызванные инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей, особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб, карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса.

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники (захоронение в земляную яму, биотермическая яма), ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

На территории городского поселения Змиевка Свердловского района Орловской области нет скотомогильников.

В Свердловском районе все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17 марта 2014 года № 63 «Об утверждении Порядка ликивидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», приказом Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

6.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте должны включать:

- Пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.

- Оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес.

- Защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

В населенном пункте на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

- Оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами.

- Проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

- Оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров.

- Создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд.

- Ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Границы территории городского поселения установлены Законом Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области» (в ред. От 24 июня 2005года №41/878-ОС).

Земельные участки, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из границ, отсутствуют.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Границы территорий исторических поселений

Часть городского поселения Змиевка имеет особое значение для истории и культуры Орловской области.

Предмет охраны, границы территории, требования к градостроительным регламентам в указанных границах исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Орловской области, местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиевка, утверждены постановлением Правительства Орловской области от 28.05.2021 № 306 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Орловской области, а также предметов охраны, границ территорий и требований к градостроительным регламентам в указанных границах таких исторических поселений» (в редакции изменений).

Исторически ценные градоформирующие объекты

Исторически ценные градоформирующие объекты – здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные, в том числе, масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами, их перечень представлен в таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование объекта, дата сооружения | Местонахождение (адрес) объектов |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения |  |  |
| 1 | Братская могила советских воинов (среди них Герой Советского Союза О.Н. Степанов), погибших в 1941-1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка |
| 2 | Братская могила советских воинов-3 офицера, погибших в 1943 г. (среди них Герой Советского Союза М.Л. Спивак) | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка (ж-д. ст. Змиевка) |
| Объекты, представляющие историко-культурную ценность |  |  |
| 1 | Старое здание железнодорожного вокзала, 1895 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная, 17А |
| 2 | Здание железнодорожного вокзала, 1905 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная, 19А |
| 3 | Водонапорная башня, 1910-е гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная |
| 4 | Дом для железнодорожников, 1905г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная, 11 |
| 5 | Больница для железнодорожников, 1905 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная, 12 |
| 6 | Здание багажного отделения, 1870 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Привокзальная |
| 7 | Здание бывших складов, 1908г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Почтовая, 13 |
| 8 | Здание, 1950-е гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 42 |
| 9 | Административное здание, начало 1950-х гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 48 |
| 10 | Кафе «Левша», 1956 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 37 |
| 11 | Здание библиотеки, 1963 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 54 |
| 12 | Дом культуры, 1969-1979 гг. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 25 |
| 13 | Памятник Н.С. Лескову | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка ул. Ленина, 25 |
| 14 | Мемориальный комплекс «Скорбящая мать», 1985 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка |
| 15 | Памятник Герою Советского Союза генералу А.С. Жадову, 1970 г. | Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка (площадь имени генерала А.С. Жадова) |

Планировочная структура, включая ее элементы

- Двухчастная структура: западная – живописная, сложившаяся вдоль природной ландшафтно-композиционной оси, и восточная – с регулярной сеткой улиц.

- Исторические планировочные оси:

- Природная ландшафтно-композиционная ось- долина р. Пирожково;

- Трасса железной дороги, 2-я половина XIX в.;

- Трасса исторической подъездной дороги, сложившейся в XX в. – пгт. Змиевка, ул. Ленина, соединяющая центральную часть поселения с трассой старого почтового тракта – автодорогой Р-119.

- Пространственно-планировочные центры поселения, сложившиеся во 2-й половине XIX-XX вв.:

- пгт. Змиевка, площадь Ленина;

- привокзальная площадь со сквером имени генерала А.С. Жадова;

- пгт. Змиевка, ул. Привокзальная с застройкой железнодорожного узла.

- Сохранившиеся исторические красные линии улиц.

- Исторические улицы, фрагменты улиц 2-й половины XIX-XX вв.:

- пгт. Змиевка, ул. Ленина;

- пгт. Змиевка, ул. Привокзальная;

- пгт. Змиевка, ул. 8 Марта;

- пгт. Змиевка, ул. Почтовая;

- пгт. Змиевка, ул. Чапаева;

- пгт. Змиевка, ул. Революции.

Объемно-пространственная структура

- Объемно-пространственные и композиционные центры исторического поселения, имеющего особое значение для истории и культуры Орловской области, местоположением: Орловская область, Свердловский район, поселок городского типа Змиевка (далее также – историческое поселение регионального значения, историческое поселение):

Здание железнодорожного вокзала с постройками по ул. Привокзальной, пгт. Змиевка;

пгт. Змиевка, площадь Ленина с прилегающей застройкой.

- Фрагменты 1-2 этажной каменной исторической застройки конца XIX-XX вв., их характеристики: высота строений, объемно-пространственная композиция, габариты зданий, стилистика зданий, характер организации уличного фронта.

- Фрагменты традиционной усадебной застройки, их характеристики: высота строений, объемно-пространственная композиция, физические размеры зданий, стилистика зданий, характер организации уличного фронта и размещение строения на земельном участке.

Композиция и силуэт застройки- соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцентов

- Главные композиционные оси исторического поселения регионального значения:

- природная ландшафтно-композиционная ось - долина р. Пирожково;

- пгт. Змиевка ул. Привокзальная с застройкой конца XIX – начала XX вв.

- пгт. Змиевка, ул. Ленина с застройкой, сложившейся в XX в.

2. Местоположение архитектурных и локальных доминант:

- водонапорная башня, 1910-е гг., замыкающая перспективу улицы Привокзальной в пгт. Змиевка;

- церковь Вознесения Господня, формирующая застройку площади Ленина в пгт. Змиевка;

- памятник генералу А.С. Жадову, замыкающий перспективу улицы Ленина в пгт. Змиевка.

Соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными)

Общая площадь территории, вошедшей в границы исторического поселения регионального значения, - 36,3 га, из них:

- застроенные территории – 9,3 га (25,6%);

- пространство улиц и площадей – 5,5 га (15,2%);

- зеленые насаждения общего пользования – 3,5 га (9,6%);

- территория исторического природного ландшафта – 13,4 га (36,9%);

- трасса железной дороги – 3,8 га (10,5%);

- прочие территории – 0,8 га (2,2%).

Композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданного человеком окружения

Нумерация композиционно-видовых связей (панорам) соответствует нумерации точек восприятия панорамных и видовых раскрытий исторически ценных градоформирующих объектов исторического поселения регионального значения, указанных на карте (схеме) границ территории и предмета охраны исторического поселения регионального значения:

- Вид на станцию Змиевка с вокзалом и водонапорной башней с платформы №2 с северной стороны;

- Вид на станцию Змиевка с островной платформы с южной стороны;

- Вид на водонапорную башню и вокзал с ул. Привокзальной в пгт. Змиевка;

- Вид на застройку ул. Ленина в пгт. Змиевка;

- Вид на застройку ул. Ленина в пгт. Змиевка;

- Вид на площадь Ленина с западной стороны;

- Вид на площадь Ленина и церковь Вознесения Господня, расположенную в пгт. Змиевка;

- Вид на Дом культуры и сквер с памятником Лескову с ул. Ленина в пгт. Змиевка;

- Вид на сквер и памятник генералу А.С. Жадову с ул. Ленина в пгт. Змиевка;

- Вид на сквер и памятник генералу А.С. Жадову

- Вид на пруд, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 57:15:0030204:2 по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, городское поселение Змиевка, пгт. Змиевка, ул. 8 Марта, 3а, с ул. 8 Марта;

- Вид на пруд, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 57:15:0030204:2 по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, городское поселение Змиевка, пгт. Змиевка, ул. 8 Марта, 3а;

- Панорама центральной части поселения с перекрестка с ул. 8 Марта и ул. Садовой в пгт. Змиевка;

- Панорама индивидуальной жилой застройки по ул. Ленина в пгт. Змиевка с западной стороны.

Перечень мероприятий по устойчивому развитию территории исторического поселения

- применение традиционных объемно-пространственных решений объектов капитального строительства, конструкций, деталей, отделочных материалов для сохранения исторической среды поселения;

- проведение ремонта, реконструкция исторических зданий и сооружений;

- проведение работ по благоустройству территории с использованием традиционных малых архитектурных форм, материалов;

- организация подсветки исторических зданий и сооружений, парковых зон в дни праздничных мероприятий;

- формирование крон высокоствольных деревьев вдоль исторических улиц для сохранения визуального восприятия панорам исторического поселения, исторически ценных градоформирующих объектов;

- благоустройство зоны исторического природного ландшафта – долины р. Пирожково с обустройством береговой полосы пруда и территории лесопарка, прогулочных зон;

- благоустройство территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу, улице Привокзальной, привокзальной площади, использование ее в туристско-рекреационных целях.