ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Управление градостроительства, архитектуры

и землеустройства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУ ОО «ОРЕЛАРХПЛАН»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 29.04.2022 № 01-22/16

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	5

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	15

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	62

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	63

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	64

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	81

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	86

Карта объектов федерального, регионального и местного значения.

Карта территорий и зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах:

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р (в редакции изменений);

2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный решением, принятом на заседании Правительства Российской Федерации 22 ноября 2018 года (протокол № 34, раздел II, пункт 2);

3. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 511-р (в редакции изменений);

4. Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экономики Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298;

5. Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 года № 2036-р (в редакции изменений);

6. Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р (в редакции изменений);

7. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203;

8. Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2017 года № 1756-р (в редакции изменений);

9. Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2018 года № 2581-р;

10. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р (в редакции изменений);

11. Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 года № 254 (в редакции изменений);

12. Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2019 года № 1931-р;

13. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р (в редакции изменений);

14. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р (в редакции изменений);

15. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р (в редакции изменений);

16. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 года № 2567-р;

17. Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года № 4260-р (в редакции изменений);

18. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2023 года № 1495-р (в редакции изменений);

19. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2024 года № 2501-р;

20. Национальный проект «Инфраструктура для жизни», реализуемый на территории Орловской области;

21. Национальный проект «Семья», реализуемый на территории Орловской области;

22. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», реализуемый на территории Орловской области;

23. Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемый на территории Орловской области;

24. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», реализуемый на территории Орловской области;

25. Национальный проект «Молодежь и дети», реализуемый на территории Орловской области;

26. Национальный проект «Эффективная транспортная система», реализуемый на территории Орловской области;

27. Национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый на территории Орловской области;

28. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемый на территории Орловской области;

29. Национальный проект «Экологическое благополучие», реализуемый на территории Орловской области;

30. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы», реализуемый на территории Орловской области;

31. Национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», реализуемый на территории Орловской области;

32. Национальный проект «Средства производства и автоматизации», реализуемый на территории Орловской области;

33. Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», реализуемый на территории Орловской области;

34. Национальный проект «Кадры», реализуемый на территории Орловской области;

35. Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемый на территории Орловской области;

36. Национальный проект «Развитие космическое деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», реализуемый на территории Орловской области;

37. Национальный проект «Новые материалы и химия», реализуемый на территории Орловской области;

38. Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», реализуемый на территории Орловской области;

39. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 18 декабря 2015 года № 980 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (в редакции изменений: приказы от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 № 31@, от 27.12.2019 № 36@);

40. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 36@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@ (в редакции изменений: приказы от 30.12.2020 № 34@, от 28.12.2021 № 35@, от 27.12.2022 № 37@, от 28.12.2023 № 37@);

41. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 11@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@;

42. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 года № 11@»;

43. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети центр», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@» (в редакции изменений: приказ от 19.12.2023 № 27@);

44. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 5 декабря 2024 года № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети центр», утвержденную приказом Минэнерго России 06.12.2022 № 35@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 27@»;

45. Схема территориального планирования Орловской области, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений);

46. Закон Орловской области «Об административно-территориальном устройстве Орловской области» от 25 декабря 2013 года №1578-ОЗ, принят Орловским областным Советом депутатов 20 декабря 2013 года;

47. Закон Орловской области от 24 декабря 2015 года № 1897-ОЗ О стратегическом планировании на территории Орловской области (в редакции изменений), принят Орловским областным Советом народных депутатов 18 декабря 2015 года;

48. Стратегия государственной национальной политики Орловской области на период до 2025 года, утвержденная указом Губернатора Орловской области от 18 ноября 2014 года № 438 (в редакции изменений);

49. Стратегия развития территориального инновационного кластера навигационно-телематических, геоинформационных систем с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 3 июня 2015 года № 167-р (в редакции изменений);

50. Стратегия развития научно-промышленного кластера приборостроения и электроники Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 12 февраля 2016 года № 58-р;

51. Стратегия государственной культурной политики Орловской области на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 9 июня 2016 года № 252-р;

52. Стратегия развития туристского кластера Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 13 декабря 2016 года № 585-р (в редакции изменений);

53. Стратегия развития территориального инновационного кластера информационных технологий на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 29 ноября 2017 года № 494-р;

54. Прогноз социально-экономического развития Орловской области на период до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 13 декабря 2018 года № 594-р (в редакции изменений);

55. Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС;

56. Стратегия развития кластера легкой промышленности на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 31 марта 2020 года № 191-р;

57. Стратегия развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Орловской области на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20 мая 2020 года № 291-р;

58. Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Орловской области, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 20 августа 2021 года № 54-р (в редакции изменений);

59. Стратегия по обеспечению защиты прав потребителей в Орловской области на 2022-2030 годы, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 22 июля 2022 года № 511-р;

60. Стратегия развития кластера пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 19 января 2023 года № 27-р;

61. Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 6 февраля 2023 года № 65-р;

62. Стратегия развития кластера социального предпринимательства и креативных индустрий в Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 6 марта 2023 года № 138-р;

63. Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 августа 2013 года № 289 (в редакции изменений);

64. Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений);

65. Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 года № 372 (в редакции изменений);

66. Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 117 (в редакции изменений);

67. Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 (в редакции изменений);

68. Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 5 августа 2019 года № 441 (в редакции изменений);

69. Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 августа 2019 года № 472 (в редакции изменений);

70. Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30 августа 2019 года № 498 (в редакции изменений);

71. Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 сентября 2019 года № 508 (в редакции изменений);

72. Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 12 сентября 2019 года № 520 (в редакции изменений);

73. Государственная программа Орловской области «Образование Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений);

74. Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2019 года № 556 (в редакции изменений);

75. Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 9 октября 2019 года № 566 (в редакции изменений);

76. Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11 октября 2019 года № 570 (в редакции изменений);

77. Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 1 ноября 2019 года № 613 (в редакции изменений);

78. Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 ноября 2019 года № 660 (в редакции изменений);

79. Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16 декабря 2019 года № 689 (в редакции изменений);

80. Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений);

81. Государственная программа Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20 декабря 2019 года № 705 (в редакции изменений);

82. Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений);

83. Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 декабря 2019 года № 730 (в редакции изменений);

84. Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28 декабря 2020 года № 820 (в редакции изменений);

85. Государственная программа Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 июля 2021 года № 422 (в редакции изменений);

86. Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26 апреля 2022 года № 221 (в редакции изменений);

87. Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 июня 2019 года № 275-р (в редакции изменений);

88. Региональная программа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 13 декабря 2019 года № 614-р (в редакции изменений);

89. Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14 декабря 2020 года № 795-р (в редакции изменений);

90. Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 8 февраля 2023 года № 103 (в редакции изменений);

91. Программа развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20 апреля 2022 года № 231-р (в редакции изменений);

92. Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р;

93. Программа ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Орловской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым (с дополнениями);

94. Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 22 декабря 2021 года № 80-р (в редакции изменений);

95. Межведомственная инвестиционная программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2025 год и плановый период 2026 и 2026 годов, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2025 года № 14;

96. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений);

97. Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2020-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 1 августа 2019 года № 290-Т (в редакции изменений);

98. Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (на территории Орловской области) на период 2020-2024 годы, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 6 августа 2019 года № 292-Т (в редакции изменений);

99. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению)) на период 2021-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27 октября 2020 года № 312-Т (в редакции изменений);

100. Инвестиционная программа ООО «Орловский энергосбыт» на 2022-2024 годы, утвержденная приказом управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18 октября 2021 года № 352-Т (в редакции изменений);

101. Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2021-2026 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 23@ (в редакции изменений);

102. Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2022-2027 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 6 декабря 2022 года № 35@;

103. Инвестиционная программа ООО «Орловский энергосбыт» на 2025-2027 годы, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 2 августа 2024 года № 257-Т;

104. Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2025-2029 годов, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 9 августа 2024 года № 263-Т (в редакции изменений);

105. Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению) на период 2025-2029 годов), утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 4 октября 2024 года № 304-Т;

106. Инвестиционная программа филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на период 2025-2029 годов, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 4 октября 2024 года № 305-Т;

107. Закон Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области (в редакции изменений), принят областным Советом народных депутатов 30 июля 2004 года;

108. Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 декабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений);

109. Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17 июня 2015 года № 441 (в редакции изменения);

110. Муниципальная программа Свердловского района «Стимулирование социального жилищного строительства в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28 декабря 2015 года № 725 (в редакции изменений);

111. Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского района Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 декабря 2017 года № 880;

112. Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2017 года № 922 (в редакции изменений);

113. Муниципальная программа Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1115 (в редакции изменений);

114. Муниципальная программа Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140;

115. Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21 октября 2019 года № 1033 (в редакции изменений);

116. Муниципальная программа Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 19 ноября 2021 года № 1219 (в редакции изменений);

117. Муниципальная программа Свердловского района «Отходы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644 (в редакции изменений);

118. Муниципальная программа Свердловского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 22 апреля 2024 года № 374 (в редакции изменений);

119. Муниципальная программа Свердловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 1 ноября 2024 года № 1280;

120. Схема водоснабжения Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2013-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 10 августа 2016 года № 40;

121. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 26 мая 2023 года № 12;

122. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новопетровском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2024-2028 годы», утвержденная постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2023 года № 41;

123. Муниципальная комплексная программа «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности в Новопетровском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2024-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2023 года № 45;

124. Муниципальная комплексная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2024-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2023 года № 47;

125. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области, утвержденный постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 28 марта 2024 года № 12.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

– исходный год – 2011 год;

– первая очередь – 2017 год;

– расчетный срок – 2027 год;

– долгосрочная перспектива – 2037 год.

Внесение изменений в Генеральный план – 2025 год.

Размещение планируемых объектов местного значения обусловлено потребностью населения в жилой площади, повышения качества условий проживания граждан, а также рациональным землепользованием.

Для обоснования перечня и мест размещения объектов местного значения, был проведен комплексный анализ использования территории и ресурсов поселения.

2.1. Общая характеристика

Новопетровское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Орловской области от 12 августа 2004 года № 416-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области» (в редакции изменений) (далее – Закон Орловской области № 416-ОЗ). Официальным документом, фиксирующим границы муниципального образования, также является Устав муниципального образования.

Новопетровское сельское поселение располагается на северо-востоке Свердловского муниципального района Орловской области и граничит:

– на северо-востоке – с Залегощенским муниципальным районом Орловской области;

– на востоке – с Богодуховским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

– на юге – с Котовским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

– на западе – с Яковлевским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

– на северо-западе – с Орловским муниципальным округом Орловской области.

Территория сельского поселения составляет 11403,43 га или 10,74 % от территории Свердловского района.

Население Новопетровского сельского поселения составляет 1008 человек (2010 год) или 6,20 % от населения Свердловского района.

Оценка численности населения в 2025 году производится по показателю за 2024 год. Численность населения на 1 января 2024 года по данным Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат) – 598 человек или 4,48 % от общей численности населения Свердловского района.

Плотность населения в Новопетровском сельском поселении составляет примерно 10,2 человека на кв. км. Это ниже плотности населения района с учетом пгт. Змиевка, значение которого составляет примерно 15 человек на кв. км. Плотность сельского населения района в среднем ниже, чем в Новопетровском сельском поселении – 9,8 человек на кв. км.

На территории Новопетровского сельского поселения располагается 11 сельских населенных пунктов:

– деревни: Афанасьевка, Богородицкое, Бонки, Домнино, Масаловка, Никуличи, Новопетровка, Озёрки, Петрово, Плоты, Фёдоровка.

Плотность населенных пунктов составляет примерно 11 единиц на 100 кв. км, что немного выше, чем в среднем по Свердловскому району (10,3 единиц на 100 кв. км).

Наиболее крупными являются д. Домнино (274 человека), д. Новопетровка (257 человек), д. Никуличи (218 человек) – данные по численности населения приведены на 2010 год.

Административным центром Новопетровского сельского поселения является д. Новопетровка, где проживает 257 человек (2010 год) или около четверти всего населения муниципального образования.

Деревня расположена примерно в 10-15 км от районного центра пгт. Змиевка и в 45-50 км от регионального центра г. Орел. Деревня Новопетровка стоит на дороге регионального значения Никуличи – трасса Орел-Тамбов. Ближайшая железнодорожная станция расположена в пгт. Змиевка (направление Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск – Харьков).

2.2. Природные условия развития территории

Климат

Новопетровское сельское поселение, как и Свердловский район в целом, расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – –9-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца (июля) – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха в поселении по данным многолетних наблюдений около +5ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 550 до 600 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов наблюдается дефицит влаги. Поэтому территорию поселения следует отнести к зоне недостаточного увлажнения. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Агроклиматические условия

Новопетровское сельское поселение характеризуется следующими агроклиматическими характеристиками:

– суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°С;

– период активной вегетации растений начинается в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней, длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками;

– сумма осадков за период активной вегетации составляет 265-295 мм;

– гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые в отдельные годы испытывают недостаток тепла и созревают не ежегодно.

Климатические характеристики холодного периода года для Орловской области по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (в редакции изменений) представлены в таблице 1 (часть 1, 2, 3).

Таблица 1 (часть 1)

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | Температура наиболее холодной пятидневки, t, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °4C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |
| -31 | -28 | -28 | -25 | -13 | -35 | 6,6 |

Таблица 1 (часть 2)

| Продолжительность сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  |  |
| продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |  |
| 132 | -5,5 | 198 | -2,4 | 216 | -1,4 | 83мм |

Таблица 1 (часть 3)

| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 207 | Ю | 4,5 | 4,0 |

Климатические параметры теплого периода года для Орловской области по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (в редакции изменений) представлены в таблице 2 (часть 1, 2).

Таблица 2 (часть 1)

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, С обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 991 | 25 | 28 | 25,2 | 40 | 11,1 | 73мм |

Таблица 2 (часть 2)

| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 413 | 77 | Ю | 2,9 |

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С, для Орловской области по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (в редакции изменений) представлены в таблице 3.

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,9 | -7,3 | -1,6 | 7,1 | 14,0 | 17,3 | 19,1 | 17,9 | 12,1 | 5,9 | -0,1 | -5,2 | 6,0 |

Почвы

Наибольшее распространение в поселении имеет выщелоченный чернозем, значительная площадь занята лесными почвами (серые, светло-серые и темно-серые). Также широко представлены оподзоленные черноземы. Остальные почвенные разности имеют небольшое распространение и разбросаны небольшими пятнами среди основных почв.

Механический состав почв однообразен – средне- и тяжелосуглинистый, редко глинистый.

Растительный и животный мир, лесные ресурсы

Современная флора высших растений поселения насчитывает более 1000 видов. Растительность значительной части территории характеризуется как лесостепь и отличается наибольшим количеством встречающихся видов растений. В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных и злаки. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.

По своему целевому назначению леса отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные функции, рекреационные и оздоровительные.

В границах Новопетровского сельского поселения Свердловского района расположено Глазуновское лесничество. Границы Глазуновского лесничества в Орловской области установлены приказом Федерального агентства лесного хозяйства (РОСЛЕСХОЗ) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 255 (в редакции изменений). Сведения о границах Глазуновского лесничества содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) с реестровым номером 57:00-15.5.

Лесной план и лесохозяйственные регламенты Глазуновского лесничества утверждены приказом Управления лесами Орловской области от 1 марта 2017 года № 38 (в редакции изменений).

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 4 декабря 2008 года № 371 «Об определении количества лесничеств на территории Орловской области и установлении их границ», территория Глазуновского лесничества разделена на 4 участковых лесничества, среди которых Свердловское участковое лесничество общей площадью 2848 га, расположенное в границах Свердловского района, в том числе Новопетровского сельского поселения.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (в редакции изменений) вся территория Глазуновского лесничества относится к лесостепной зоне, лесостепному району европейской части Российской Федерации.

Гидрография

Поверхностные воды

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью. Русла неразветвленные, различной степени извилистости, с преимущественно крутыми берегами.

Наиболее крупными реками поселения являются река Оптуха (приток реки Ока), река Жертвина и река Никуличь (притоки реки Неручь). Река Оптуха протекает с юга на север на северо-западе поселения (д. Фёдоровка, д. Домнино, д. Богородицкое).

Реки поселения преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. Внутри года сток рек распределяется неравномерно. Для рек Новопетровского сельского поселения характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период.

Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Подземные воды

На ресурсах подземных вод поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, промышленное водоснабжение.

Значительное количество атмосферных осадков (550-600 мм в год), расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Рельеф

В геоморфологическом плане территория поселения располагается в средней части Среднерусской антеклизы. Новопетровское сельское поселение расположено в центре Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек. Глубина эрозионного расчленения колеблется от 20-30 до 100 м и более.

Реки и их притоки имеют относительно узкие долины с крутым падением и глубиной вреза 120-150 м.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. Главная цель создания сети особо охраняемых природных территорий – сохранение как наиболее характерных, типичных, так и уникальных экосистем, природных ландшафтов, популяций, объектов природного и культурного наследия, разнообразия растительного и животного мира.

Приказом Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области от 17 января 2022 года № 43 (в редакции изменений) утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, согласно которому на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района государственные памятники природы отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории в реестре муниципальной собственности Свердловского района не значатся.

Минеральные ресурсы, недропользование, полезные ископаемые

Минеральные ресурсы – совокупность запасов полезных ископаемых в недрах, пригодных для промышленного использования в современных условиях и в перспективе. На территории поселения нет разведанных и эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых.

Распоряжением Правительства Орловской области от 27 ноября 2014 года № 370-р (в редакции изменений) утвержден Перечень участков недр местного значения по Орловской области, согласно которому на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района участки недр отсутствуют.

На территории поселения нет разведанных и эксплуатируемых месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

2.3. Состояние окружающей природной среды

2.3.1. Оценка состояния окружающей среды

Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, транспорт, объекты размещения отходов, предприятия.

Состояние атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт. Однако из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.

Состояние водных ресурсов

Водные ресурсы Новопетровского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод. Основные характеристики поверхностных и подземных источников водоснабжения приводятся в разделе «2.2. Природные условия развития территории» Материалов по обоснованию Генерального плана.

Забор воды и сброс сточных вод

Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного.

В составе сточных вод преобладают хлориды, сульфаты, нитраты и фосфор. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению объема сброса сточных вод в водные объекты.

Состояние водных объектов

Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория) продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным.

Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем поселения.

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 443 (в редакции изменений) утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Орловской области (далее – Территориальная схема обращения с отходами Орловской области).

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области на территории Новопетровского сельского поселения нет ни одной площадки для компостирования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), места несанкционированного размещения отходов отсутствуют.

Сбор опасных и особо опасных отходов (1-2 класса опасности) не организован. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области Свердловский муниципальный район входит в состав Орловской технологической зоны регионального оператора по обращению с отходами. Сбором, сортировкой и перевозкой отходов занимается ООО «Экоград».

Экологическое состояние почвенного покрова

В Новопетровском сельском поселении в результате активного сельскохозяйственного освоения территории достаточно высока антропогенная нагрузка на земельные ресурсы. Не способствует поддержанию стабильного ресурсно-восстановительного потенциала территории и низкий уровень лесистости.

В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие процессы деградации почвенного покрова:

– снижение плодородия;

– водная и ветровая эрозия почв;

– загрязнение земель химическими веществами;

– порча и уничтожение плодородного слоя почвы;

– захламление земель.

Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т.д.

Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.

Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Новопетровского сельского поселения в течение последних лет остается стабильной.

В поселении расположено одно сравнительно небольшое пятно загрязнения в пределах 5-10 кюри (в районе д. Домнино и д. Фёдоровка), территорий с радиоактивным загрязнением выше 10 кюри не зафиксировано. На остальной территории поселения загрязнение составляет 1-5 кюри.

В результате анализа материалов по мониторингу уровня радиационного фона Управление Роспотребнадзора по Орловской области делает следующие выводы:

– отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного  фона в населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему до аварии.

В ходе радиационно-гигиенической паспортизации организаций и территории Свердловского района в целом и Новопетровского сельского поселения в частности сделаны следующие выводы:

– радиационная обстановка на территории поселения имеет тенденцию к стабилизации;

– превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено;

– продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

– ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

– ведущим фактором облучения населения являются природные источники (прежде всего радон и дочерние продукты его распада в воздухе помещений) и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на его территории.

Радиационный фон в поселении в настоящее время приближается к доаварийным естественным значениям.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 8 апреля 2011 года № 107 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Орловской области), радиационно-опасные объекты на территории Орловской области отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской АЭС.

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 марта 2023 года № 745-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в границах Новопетровского сельского поселения Свердловского района в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с льготным социально-экономическим статусом) находятся:

1) деревня Новопетровка;

2) деревня Богородицкое;

3) деревня Бонки;

4) деревня Домнино;

5) деревня Масаловка;

6) деревня Никуличи;

7) деревня Озёрки;

8) деревня Петрово;

9) деревня Плоты;

10) деревня Фёдоровка.

2.3.2. Зоны с особыми условиями использования

С целью охраны окружающей среды, в том числе защиты и сохранения природных лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира на территории сельского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий в соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации.

Их перечень, а также ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий, приведены в разделе «2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации» Материалов по обоснованию Генерального плана.

2.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все предприятия.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для охраны водной среды Новопетровского сельского поселения необходимо:

– оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

– обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

– ограничить бурение скважин на воду в черте населенных пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

– затампонировать бесхозные скважины;

– создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

– специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

– рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Для улучшения обращения с отходами производства и потребления необходимо:

– оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

– рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

– разработать схему санитарной очистки поселения.

Мероприятия по снижению радиационного загрязнения

В качестве основных мероприятий рекомендуется:

– проведение регулярного радиологического контроля за качеством питьевой воды и почвенного покрова на территории сельского поселения;

– уточнять уровни радиационного загрязнения местности путем организации радиационно-дозиметрического контроля при выборе площадок нового строительства (строительство допускается на территориях с плотностью загрязнения цезия-137 не более 4 кюри/кв. км).

Мероприятия по улучшению общего санитарного состояния территории

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

– обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

– обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

– организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

2.4. Демографические и трудовые ресурсы

2.4.1. Оценка существующего положения

Численность населения

Общая численность постоянного населения Новопетровского сельского поселения в 2010 году составила 1008 человек. В период 2003-2010 годов почти во все годы наблюдался незначительный рост населения (от 5 до 30 человек в год). Однако сокращение населения было более сильным (до 40 человек). В результате численность населения в 2010 году по отношению к 2003 году практически не изменилась.

Динамика численности населения Новопетровского сельского поселения в сравнении с Орловской областью и Свердловским районом за период 2006-2010 годов (составлена по данным администрации Новопетровского сельского поселения и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области в 2010 году) представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Численность населения Новопетровского сельского поселения за период 2002-2010 годов (составлена по данным администрации Новопетровского сельского поселения в 2010 году) представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Период | Численность населения, чел. | Динамика численности населения, чел. к пред. году | Динамика численности населения (% к пред. году) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 год | 1005 | – | – |
| 2003 год | 1035 | 30 | 103,00 |
| 2004 год | 1040 | 5 | 100,50 |
| 2005 год | 1032 | -8 | 99,20 |
| 2006 год | 1004 | -28 | 97,30 |
| 2007 год | 1013 | 9 | 100,90 |
| 2008 год | 1023 | 10 | 101,00 |
| 2009 год | 1047 | 24 | 102,30 |
| 2010 год | 1008 | -39 | 96,30 |
| 2010/2002 годы, % |  | 100,30 |  |

Оценка численности населения в 2025 году производится по показателю за 2024 год.

Согласно данным оценки численности постоянного населения на 1 января 2024 года статистического бюллетеня, подготовленного Росстат: численность населения Новопетровского сельского поселения – 598 человек.

Согласно сведениям администрации Новопетровского сельского поселения, численность постоянного населения в муниципальном образовании по состоянию на 2024-2025 годы составляет 820 человек. Показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024-2025 гг.) |
| --- | --- | --- |
| Общая численность постоянного населения | чел. | 820 |
| Общая численность постоянного населения д. Афанасьевка | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Богородицкое | чел. | 9 |
| Общая численность постоянного населения д. Бонки | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Домнино | чел. | 261 |
| Общая численность постоянного населения д. Масаловка | чел. | 6 |
| Общая численность постоянного населения д. Никуличи | чел. | 198 |
| Общая численность постоянного населения д. Новопетровка | чел. | 220 |
| Общая численность постоянного населения д. Озёрки | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Петрово | чел. | 67 |
| Общая численность постоянного населения д. Плоты | чел. | 2 |
| Общая численность постоянного населения д. Фёдоровка | чел. | 57 |

Структура населения

Возрастную структуру населения Новопетровского сельского поселения можно охарактеризовать как регрессивную. Доля населения старше трудоспособного возраста в последние годы составляет примерно 23-27 % и изменяется незначительно. Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет примерно 18-20 % и так же от года в год изменяется незначительно. Доля населения в трудоспособном возрасте составляет примерно 55-60 %. Доля этой категории в возрастной структуре населения так же достаточно стабильна и не имеет устойчивых тенденций в динамике.

Возрастная структура населения Новопетровского сельского поселения за период 2002-2009 годов (cоставлено по данным администрации Новопетровского сельского поселения в 2010 году) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

Возрастная структура населения по состоянию на 2024-2025 годы, согласно сведениям администрации Новопетровского сельского поселения, приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024-2025 годы) |
| --- | --- | --- |
| Общая численность постоянного населения | чел. | 820 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 127 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 480 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 213 |
| Общая численность постоянного населения д. Афанасьевка | чел. | 0 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Богородицкое | чел. | 9 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 9 |
| Общая численность постоянного населения д. Бонки | чел. | 0 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Домнино | чел. | 261 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 36 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 155 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 70 |
| Общая численность постоянного населения д. Масаловка | чел. | 6 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 4 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 2 |
| Общая численность постоянного населения д. Никуличи | чел. | 198 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 37 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 125 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 36 |
| Общая численность постоянного населения д. Новопетровка | чел. | 220 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 31 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 127 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 62 |
| Общая численность постоянного населения д. Озёрки | чел. | 0 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| Общая численность постоянного населения д. Петрово | чел. | 67 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 11 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 38 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 18 |
| Общая численность постоянного населения д. Плоты | чел. | 2 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 0 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 2 |
| Общая численность постоянного населения д. Фёдоровка | чел. | 57 |
| – младше трудоспособного возраста | чел. | 12 |
| – трудоспособного возраста | чел. | 31 |
| – старше трудоспособного возраста | чел. | 14 |

В гендерной структуре населения преобладают женщины. Среди всего населения на 1000 мужчин в Новопетровском сельском поселении приходится примерно 1200 женщин.

Структура населения Новопетровского сельского поселения в целом является типичной для Свердловского района.

В результате сложившейся возрастной структуры населения муниципального образования можно говорить о достаточно высокой демографической нагрузке. На 1000 человек населения в трудоспособном возрасте здесь приходится в разные годы примерно 700-800 человек в нетрудоспособном возрасте, что создает дополнительную нагрузку на бюджет сельского поселения (2010 год).

Естественное движение населения

В период с 2002 по 2010 годов в большинство лет на территории Новопетровского сельского поселения наблюдался отрицательный или незначительный положительный (1-2 промилле) коэффициент естественного прироста. Это обуславливается достаточно высокой смертностью населения (в среднем около 19 промилле) и относительно невысокой рождаемостью (не более 15 промилле в большинство лет). Исключением является период 2005-2007 годов, когда рождаемость несколько превышало 20 промилле.

Естественное движение населения в Новопетровском сельском поселении (cоставлено по данным администрации Новопетровского сельского поселения в 2010 году) представлено на рисунке 3.

Рисунок 3

Механическое движение населения

Главным фактором, влияющим на то, что численность населения муниципального образования в период 2002-2010 годов сокращалась не значительно, является миграционный прирост. В период с 2002 по 2004 годов значение показателя составляло 22 промилле, с 2005 по 2007 годов – около 18 промилле. Миграционный прирост в эти годы обуславливался достаточно высоким притоком и умеренным оттоком. В 2008-2010 годах в поселении резко увеличился миграционный отток (более 20 промилле). Это привело к тому, что миграционный баланс территории стал отрицательным (-4 промилле).

Механическое движение населения в Новопетровском сельском поселении (cоставлено по данным администрации Новопетровского сельского поселения в 2010 году) представлено на рисунке 4.

Рисунок 4

Выводы:

Ситуация, связанная с демографической ситуацией в Новопетровском сельском поселении, имеет несколько основных особенностей:

– стабильная численность населения;

– регрессивная возрастная структура населения с преобладанием женщин во всех возрастных группах (особенно среди населения пенсионного возраста);

– достаточно высокая доля населения в трудоспособном возрасте;

– отрицательный коэффициент естественного прироста, обусловленный достаточно низкой рождаемостью и высокой смертностью;

– положительный коэффициент миграционного прироста в период до 2008 года;

– увеличение миграционного оттока населения с 2008 года.

2.4.2. Прогнозный расчет численности населения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

На территории Новопетровского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, в отличие от большинства сельских поселений Свердловского района, в Новопетровском сельском поселении в последние годы наблюдается незначительный миграционный отток населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Новопетровского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Новопетровского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на первую очередь (2017 год), расчетный срок (2027 год) и долгосрочную перспективу (2037 год) реализации Генерального плана.

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией сельского поселения в 2010 году.

В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории Новопетровского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

– уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 977 человек или на 31 человека (на 3,10 %) меньше;

– к 2027 году – 950 человек, или на 58 человек (на 5,80 %) меньше;

– к 2037 году – 915 человек, или на 93 человека (на 9,20 %) меньше.

В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории Новопетровского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

– сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 985 человек, или на 23 человека (на 2,30 %) меньше;

– к 2027 году – 971 человек, или на 37 человек (на 3,70 %) меньше;

– к 2037 году – 950 человек, или на 58 человек (на 5,80 %) меньше.

В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории Новопетровского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

– уменьшение миграционного оттока населения;

– уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

– увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 1003 человека, или на 5 человек (на 0,50 %) меньше;

– к 2027 году – 1021 человек, или на 13 человек (на 1,30 %) больше;

– к 2037 году – 1032 человека, или на 24 человека (на 2,40 %) больше.

Таким образом, только инновационный вариант указывает на вероятное уменьшение численности населения поселения.

Для разработки проектных решений в составе Генерального плана в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.

2.5. Социальная инфраструктура

2.5.1. Существующее положение социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории сельского поселения.

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Образование (объекты образования и науки)

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

По состоянию на 2010 год

На территории Новопетровского сельского поселения находятся общая школа в д. Домнино и средняя школа в д. Новопетровка. Степень износа объектов составляет 70 %. Объекты обеспечены всей инфраструктурой, кроме горячего водоснабжения и теплоснабжения.

По состоянию на 2025 год

Перечень объектов образования, расположенных на территории Новопетровского сельского поселения, их основные характеристики представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование учреждения | Фактическое местоположение, адресное описание | Вместимость, число мест | Фактическая наполняемость, чел | Кадровое обеспечение, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации на территории поселения отсутствуют |  |  |  |  |
| Общеобразовательная организация |  |  |  |  |
| Первомайский филиал МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» | 303379, Орловская область, Свердловский район, д. Домнино, ул. Школьная, д. 14 | 100 | 13 | 7 |
| МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» | 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, ул. Садовая, д. 7 | 130 | 30 | 8 |
| Организация дополнительного образования |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования на территории поселения отсутствуют |  |  |  |  |

Культура (объекты культуры и искусства)

К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

По состоянию на 2010 год

Учреждения культуры на территории Новопетровского сельского поселения представлены сельскими домами культуры в д. Новопетровка и д. Домнино. Оба объекта находятся в плохом состоянии (износ до 65 %) и требуют капитального ремонта.

По состоянию на 2025 год

Культурно-досуговую деятельность на территории Новопетровского сельского поселения осуществляют:

1) МБУК «Культурно-досуговый центр Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенное по адресу: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 5 (мощность – 381);

2) Никуличинский сельский дом культуры – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303379, Орловская область, Свердловский район, д. Петрово, ул. Фета, д. 2 (мощностью – 272);

3) Домнинский сельский дом культуры – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303379, Орловская область, Свердловский район, д. Домнино, ул. Школьная, д. 5 (мощностью – 48).

Культурно-просветительскую деятельность на территории Новопетровского сельского поселения осуществляет:

1) Новопетровская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенная по адресу: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 5 (площадь – 33 кв. м, объем фонда – 7799 единиц, число посещений – 2074).

На основании распоряжения администрации Свердловского района от 28 июня 2019 года № 150-р сокращены должности (официально библиотеки не закрыты):

– Домнинская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенная по адресу: 303322, Орловская область, Свердловский район, д. Домнино;

– Никуличинская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенная по адресу: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Никуличи.

Спорт (объекты физической культуры и массового спорта)

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание).

По состоянию на 2010 год

Спортивная инфраструктура на территории поселения представлена стадионом и спортивным залом при школе в д. Новопетровка.

По состоянию на 2025 год

Общий перечень объектов физической культуры и массового спорта в границах Новопетровского сельского поселения:

1) спортивная площадка при Первомайском филиале МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» площадью 350 м2, местоположением: Орловская область, Свердловский район, д. Домнино, ул. Школьная, 14 (износ – 75 %);

2) спортивная площадка при МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» площадью 250 м2, местоположением: Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, ул. Садовая, 7 (износ – 25 %);

3) спортивный зал при МБОУ «Новопетровская средняя общеобразовательная школа» площадью 162 м2, местоположением: Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, ул. Садовая, д. 7 (износ – 20 %).

Здравоохранение (объекты здравоохранения)

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (далее – ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

По состоянию на 2010 год

На территории Новопетровского сельского поселения находится 3 ФАПа: в д. Новопетровка, д. Петрово, д. Домнино. Все они находятся в плохом состоянии. Степень износа составляет 50-65 %. Объекты обеспечены холодным водоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

По состоянию на 2025 год

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области здравоохранение Новопетровского сельского поселения представлено ФАП БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» регионального значения, где жители получают первичную медицинскую помощь и могут приобрести лекарства.

Характеристика объектов здравоохранения, расположенных на территории Новопетровского сельского поселения, представлена в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Местоположение | Мощность медицинской организации, количество посещений в смену | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Кол-во рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никуличинский ФАП БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303379, Орловская область, Свердловский район, д. Петрово, ул. Фета, д. 2 | 2 | 33,9 | 3 |
| Новопетровский ФАП БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 2 | 2 | 100,40 | 3 |

Обеспечение населения объектами здравоохранения является жизненно необходимым элементом социальной защищенности населения.

В области здравоохранения необходимо создать такие условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом.

Другие виды медицинской помощи жители поселения получают в медицинских учреждениях районного центра пгт. Змиевка и областного центра г. Орел.

Объекты социального обслуживания

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям.

Социальное обслуживание населения Новопетровского сельского поселения обеспечивает бюджетное учреждение Орловской области «Центр социального обслуживания населения Свердловского района», расположенный в районном центре пгт. Змиевка.

На территории Новопетровского сельского поселения объекты социального обслуживания не расположены.

Прочие объекты обслуживания

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

К первому уровню обслуживания населения относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В основном, население Новопетровского сельского поселения административное и социально-бытовое обслуживание получает в районном центре пгт. Змиевка.

Администрация Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области расположена по адресу: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 6.

Торговля представлена тремя объектами торговой инфраструктуры.

Учреждений бытового обслуживания населения нет.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

2.7.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Образование (объекты образования и науки)

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Образование в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 (в редакции изменений) строительство и реконструкция объектов образования на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Муниципальной программой Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской области», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1115 (в редакции изменений) строительство и реконструкция объектов образования на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденной решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28 декабря 2012 года № 22/144 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области), предусмотрено:

1) Строительство детского сада в д. Новопетровка Новопетровского сельского поселения. По состоянию на 2025 год данное мероприятие не является актуальным, согласно сведениям органов местного самоуправления;

2) Строительство начальной школы с дошкольной программой в д. Никуличи Новопетровского сельского поселения. По состоянию на 2025 год данное мероприятие не является актуальным, согласно сведениям органов местного самоуправления.

Муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 17 января 2018 года № 1 (далее – Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения»), мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования и науки не предусмотрены.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– сохранение и улучшение действующих школ;

– координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

– привлечение на работу молодых педагогов;

– укрепление материальной базы образовательных учреждений;

– использование информационных технологий в процессе обучения.

Проектные предложения:

Генеральным планом мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования и науки не предусмотрены.

Культура (объекты культуры и искусства)

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 декабря 2019 года № 716 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов культуры и искусства на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26 декабря 2018 года № 1140, строительство и реконструкция объектов культуры и искусства на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения», мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и искусства не предусмотрены.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

– максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Проектные предложения:

Генеральным планом мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и искусства не предусмотрены.

Спорт (объекты физической культуры и массового спорта)

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов физической культуры и массового спорта на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 19 ноября 2021 года № 1219 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов физической культуры и массового спорта на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в Новопетровском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 25 декабря 2023 года № 41, строительство и реконструкция объектов физической культуры и массового спорта на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Новопетровского сельского поселения», мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта не предусмотрены.

Проектные предложения:

Генеральным планом мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта не предусмотрены.

Здравоохранение (объекты здравоохранения)

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Государственной программой Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденной постановлением правительства Орловской области от 17 декабря 2019 года № 695 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов здравоохранения на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Орловской области, а также региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденной распоряжением правительства Орловской области от 14 февраля 2020 года № 795-р (в редакции изменений) (далее – Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области») предусмотрено:

1) Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жильем мощностью – 20 посещений в смену, местоположением: Орловская область, Свердловский район, д. Домнино.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

– приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

– обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

– проведение санитарно-просветительских мероприятий;

– пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

Проектные предложения:

В Генеральном плане учтено мероприятие по строительству ФАП в д. Домнино, предусмотренное Схемой территориального планирования Орловской области, а также Региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

Объекты социального обслуживания

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Региональной программой «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 13 декабря 2019 года № 614-р, строительство и реконструкция объектов социального обслуживания на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрены.

Проектные предложения:

Генеральным планом мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального обслуживания не предусмотрены.

Прочие объекты обслуживания населения

Генеральным планом на первую очередь и расчетный срок строительство и реконструкция объектов обслуживания населения не предусмотрены.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения являются предметом коммерческих интересов торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей и развиваются в соответствии с платежеспособным спросом населения.

2.6. Жилой фонд и жилищное строительство

2.6.1. Оценка существующего жилищного фонда

Жилой фонд Новопетровского сельского поселения представлен главным образом одноэтажными деревянными домами. Кроме того, существуют постройки из кирпича.

Жилой фонд сельского поселения в целом характеризуется относительно плохой благоустроенностью. Практически весь жилой фонд поселения обеспечен электроснабжением и телекоммуникациями. Горячего водоснабжения и теплоснабжения нет ни в одном населенном пункте. Холодного водоснабжения и газоснабжения нет в д. Афанасьевка, д. Бонки, д. Озёрки, д. Плоты. Канализация есть лишь в д. Домнино.

Степень износа жилого фонда практически во всех населенных пунктах составляет 70 %. В д. Новопетровка значение данного показателя составляет 31-65 %, в д. Никуличи – 40 %.

В период 2006-2010 годов было построено 2 жилых дома усадебного типа (2 в 2009 году и 1 в 2010 году). Ветхий и аварийный фонд насчитывает 6 домов (4 в д. Богородицкое, 2 в д. Фёдоровка) общей площадью около 200 кв. м по состоянию на 2011 год. Все они представлены зданиями усадебного типа, построенными до 1920 года.

Количественные показатели обеспеченности населения Новопетровского поселения жилищным фондом по состоянию на 2025 год, предоставленные администрацией поселения, приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2024-2025 годы) |
| --- | --- | --- |
| Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 25,50 |
| Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 20900 |
|  | кол-во домов | 347 |
| в том числе по типу застройки: малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 20900 |
|  | кол-во домов | 347 |
| Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 0 |
|  | кол-во домов | 0 |
| в том числе по типу застройки: малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 |
|  | кол-во домов | 0 |
| Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | 0 |
|  | кол-во домов | 0 |
| в том числе по типу застройки: малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 0 |
|  | кол-во домов | 0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 20900 |
|  | кол-во домов | 347 |
| в том числе по типу застройки: малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 20900 |
|  | кол-во домов | 347 |

2.6.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Основные задачи решения жилищной проблемы Новопетровского сельского поселения являются:

– обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

– обеспечение муниципальным и дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

– увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

– повышение уровня комфортности жилого фонда;

– увеличение жилищной обеспеченности до 30 кв. м общей площади на 1 человека;

– планомерный перевод территорий сезонного проживания в нормативную жилую застройку.

Проектные предложения в отрасли:

– использование незастроенной территории населенных пунктов под жилищное строительство;

– реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда.

2.7. Экономическая база

2.7.1. Существующее положение экономической базы

Сельское хозяйство

Основой экономики Новопетровского сельского поселения является сельское хозяйство. На территории поселения находится 17 сельскохозяйственных предприятий, на которых занято около 80 человек. Большая часть из них является коллективными фермерскими хозяйствами. Более половины (10 из 17) предприятий располагается в д. Никуличи. Кроме того предприятия есть в населенных пунктах д. Новопетровка, д. Петрово, д. Домнино. Отраслью специализации всех хозяйств является растениеводство. Переработка сельскохозяйственной продукции на территории поселения отсутствует.

Промышленность

Промышленные предприятия на территории Новопетровского сельского отсутствуют.

Сфера обслуживания (торговля)

Одной из сфер труда в Новопетровском сельском поселении является малый бизнес.

Торговая инфраструктура на территории Новопетровского сельского поселения развита достаточно слабо и представлена тремя магазинами в д. Новопетровка, д. Никуличи и д. Домнино. Объекты, находящиеся в д. Новопетровка и д. Никуличи, требуют капитального ремонта, степень их износа составляет 50-65 %.

2.7.2. Мероприятия по развитию экономической базы

Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития агропромышленного комплекса (далее – АПК). Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:

– создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

– снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения);

– принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.

2.8. Транспортная инфраструктура

2.8.1 Существующее положение транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Новопетровского сельского поселения является важной составной частью транспортного комплекса Свердловского района, Орловской области.

Транспортная инфраструктура Новопетровского сельского поселения представлена автомобильным транспортом.

Основное предназначение транспортной системы – наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Железнодорожный транспорт

Сооружения и сообщение железнодорожного транспорта в Новопетровском сельском поселении отсутствуют.

Воздушный транспорт

Сооружения и сообщение воздушного транспорта в Новопетровском сельском поселении отсутствуют.

Водный транспорт

Сооружения и сообщение водного транспорта в Новопетровском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Внешние и внутренние связи Новопетровского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Транспортная инфраструктура Новопетровского сельского поселения представлена следующими видами автомобильных дорог:

– автомобильные дороги межмуниципального значения;

– автомобильные дороги местного значения;

– улично-дорожная сеть сельского населенного пункта.

Общие сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения содержатся в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденном постановлением Правительства Орловской области от 19 ноября 2015 года № 501 (в редакции изменений).

Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Орловской области, проходящих по территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района, представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Идентификационный номер | Наименования автомобильных дорог (км + ... – км + ...) | Протяженность по территории района, км | В том числе с твердым покрытием, км | Из них по категориям, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II | III | IV | V |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 ОП РЗ 54К-337 | «Змиевка – Никуличи» – Городище (с 0 + 003 по 8 + 685) | 8,682 | 8,682 |  |  | 8,476 | 0,206 |
| 54 ОП РЗ 54К-338 | Змиевка – Никуличи (с 0 + 003 по 0 + 260; с 0 + 345 по 14 + 220) | 14,132 | 14,132 |  |  | 13,862 | 0,270 |
| 54 ОП РЗ 54К-339 | «Орел – Тамбов» – Домнино (с 0 + 045 по 5 + 410) | 5,365 | 5,365 |  |  | 5,365 |  |
| Итого: |  | 28,179 | 28,179 |  |  | 27,703 | 0,476 |

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района Орловской области, утвержденному постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 9 февраля 2015 года № 68 (далее – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района), по территории Новопетровского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения Свердловского района, представленные в таблице 11.

Таблица 11

| Идентификационный номер | Наименования автомобильных дорог (км + ... – км + ...) | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | переходное (щебеночное, гравийное) | грунтовое улучшенное |
| 54 ОП МР 252-51 | А/д д. Домнино – д. Богородицкое (с 0 + 000 по 3 + 000) | 3,00 |  |  | 3,00 |
| 54 ОП МР 252-52 | А/д д. Новопетровка – д. Бонки (с 0 + 000 по 3 + 900) | 3,90 |  |  | 3,90 |
| 54 ОП МР 252-53 | А/д «Новопетровка – Бонки» – д. Озёрки (с 0 + 000 по 1 + 500) | 1,50 |  |  | 1,50 |
| 54 ОП МР 252-54 | А/д д. Новопетровка – д. Афанасьевка (с 0 + 000 по 1 + 800) | 1,80 |  |  | 1,80 |
| 54 ОП МР 252-55 | А/д «Змиевка – Никуличи – Городище» – д. Плоты (с 0 + 000 по 1 + 000) | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 54 ОП МР 252-56 | А/д д. Никуличи – д. Масаловка (с 0 + 000 по 2 + 500) | 2,50 |  |  | 2,50 |
| Итого: |  | 13,70 |  |  | 13,70 |

Можно отметить относительно неплохую связность населенных пунктов поселения с населенными пунктами соседних поселений Свердловского района. Однако связь населенных пунктов с соседними районами в большинстве случаев может осуществляться лишь через районные, а иногда и через региональный центры.

Улично-дорожная сеть Новопетровского сельского поселения представлена улицами и дорогами местного значения.

Улично-дорожная сеть обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Общие сведения об автомобильных дорогах местного значения поселения содержатся в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Новопетровского сельского поселения, утвержденном постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 5 апреля 2024 года № 18 (далее – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения).

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование автодороги по улицам (начало, км. + конец, км.) | Идентификационный номер | Протяженность (км) | Покрытие дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревня Новопетровка |  |  |  |
| Автомобильная дорога по пер. Школьный от ул. Центральная до ул. Садовая (с 0 + 000 по 0 + 150) | 54-252-816 ОП МП 816-001 | 0,15 | Асфальтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая от дома № 1 до дома № 35 (с 0 + 000 по 1 + 050) | 54-252-816 ОП МП 816-002 | 0,90 | Щебеночное Асфальтовое |
| Автомобильная дорога по пер. Полевой от ул. Центральная до тока (с 0 + 000 по 0 + 350) | 54-252-816 ОП МП 816-003 | 0,35 | Бетонное |
| Подъезд от пер. Школьный к магазину РАЙПО (с 0 + 000 по 0 + 300) | 54-252-816 ОП МП 816-004 | 0,03 | Асфальтовое |
| Проезд от пер. Школьный вдоль магазина РАЙПО, мимо МБУК «КДЦ Новопетровского сельского поселения», до ул. Садовая (с 0 + 000 по 0 + 160) | 54-252-816 ОП МП 816-005 | 0,16 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Садовая, вдоль МБОУ «Новопетровская СОШ», до выезда из сада (с 0 + 000 по 0 + 250) | 54-252-816 ОП МП 816-006 | 0,25 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Садовая, мимо водонапорной башни, до пер. Полевой (с 0 + 000 по 0 + 200) | 54-252-816 ОП МП 816-007 | 0,20 | Грунтовое |
| Проезд от дома № 90 по ул. Центральная, мимо Водонапорной башни, электроподстанции, до пер. Полевой (с 0 + 000 по 2 + 400) | 54-252-816 ОП МП 816-008 | 2,40 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Центральная до границы населенного пункта в сторону кладбища в д. 2-е Никольское (с 0 + 000 по 0 + 450) | 54-252-816 ОП МП 816-009 | 0,45 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Центральная, мимо полевых огородов до границы населенного пункта в сторону д. Озёрки (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-010 | 1,00 | Грунтовое |
| 2. Деревня Афанасьевка |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Лесная от дома № 2 до дома № 28 (с 0 + 000 по 2 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-011 | 2,00 | Грунтовое |
| 3. Деревня Бонки |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Сосновая от дома № 1 до дома № 10 (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-012 | 1,00 | Грунтовое |
| 4. Деревня Плоты |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Ореховая от дома № 1 до дома № 8 (с 0 + 000 по 0 + 800) | 54-252-816 ОП МП 816-013 | 0,80 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Дачная от дома № 1 до дома № 6 (с 0 + 000 по 0 + 400) | 54-252-816 ОП МП 816-014 | 0,40 | Грунтовое |
| 5. Деревня Озёрки |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Советская от дома № 1 до дома № 13 (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-015 | 1,00 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Восточная от черты населенного пункта до дома № 17 (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-016 | 1,00 | Грунтовое |
| 6. Деревня Никуличи |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Колхозная от дома № 1 до дома № 22а (с 0 + 000 по 0 + 430) | 54-252-816 ОП МП 816-017 | 0,43 | Асфальтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Весёлая от ул. им. Мичурина до дома № 16 (с 0 + 000 по 1 + 170) | 54-252-816 ОП МП 816-018 | 1,17 | Грунтовое Щебеночное |
| Автомобильная дорога по ул. Верхняя от дома № 1 до дома № 32 (с 0 + 000 по 1 + 390) | 54-252-816 ОП МП 816-019 | 1,39 | Щебеночное |
| Автомобильная дорога по пер. Зерновой от ул. им. Мичурина до конца тока (с 0 + 000 по 0 + 250) | 54-252-816 ОП МП 816-020 | 0,25 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Весёлая до ул. Верхняя (с 0 + 000 по 0 + 250) | 54-252-816 ОП МП 816-021 | 0,25 | Щебеночное Бетонное |
| Проезд от ул. Верхняя до водонапорной башни (с 0 + 000 по 0 + 100) | 54-252-816 ОП МП 816-022 | 0,10 | Грунтовое |
| Проезд от дома № 12 по ул. Весёлая вдоль линии электропередач до дома № 1 по ул. Колхозная (с 0 + 000 по 0 + 600) | 54-252-816 ОП МП 816-023 | 0,60 | Грунтовое |
| 7. Деревня Петрово |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Фета от ул. Петровская до кладбища (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-024 | 1,00 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Рябиновая от ул. Фета до дома № 10 (с 0 + 000 по 0 + 240) | 54-252-816 ОП МП 816-025 | 0,24 | Щебеночное |
| Автомобильная дорога по ул. Петровская от границы населенного пункта до дома № 9 (с 0 + 000 по 0 + 800) | 54-252-816 ОП МП 816-026 | 0,80 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Зелёная от ул. Петровская до дома № 8 (с 0 + 000 по 1 + 500) | 54-252-816 ОП МП 816-027 | 1,50 | Грунтовое |
| Проезд от дома № 10 по ул. Рябиновая до водонапорной башни (с 0 + 000 по 0 + 200) | 54-252-816 ОП МП 816-028 | 0,20 | Грунтовое |
| 8. Деревня Масаловка |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Орловская от дома № 1а до дома № 13 (с 0 + 000 по 2 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-029 | 2,00 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Малиновая от черты населенного пункта, через пруд, мимо дома № 1 до дома № 13 (с 0 + 000 по 1 + 500) | 54-252-816 ОП МП 816-030 | 1,50 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Малиновая до кладбища (с 0 + 000 по 0 + 700) | 54-252-816 ОП МП 816-031 | 0,70 | Грунтовое |
| 9. Деревня Домнино |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Школьная от дома № 1 до дома № 15 (с 0 + 000 по 0 + 600) | 54-252-816 ОП МП 816-032 | 0,60 | Асфальтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Школьная до ул. Мира дом № 16 (с 0 + 000 по 1 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-033 | 1,00 | Асфальтовое Бетонное |
| Автомобильная дорога по ул. Мира от ул. Ленина до дома № 16 (с 0 + 000 по 0 + 600) | 54-252-816 ОП МП 816-034 | 0,60 | Асфальтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Заречная от ул. Ленина мимо домов № 1-№ 22 до границы населенного пункта (с 0 + 000 по 2 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-035 | 2,00 | Грунтовое Щебеночное |
| Автомобильная дорога по ул. Берёзовая от дома № 1 до дома № 31 (с 0 + 000 по 2 + 000) | 54-252-816 ОП МП 816-036 | 2,00 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Заречная до ул. Берёзовая (с 0 + 000 по 0 + 100) | 54-252-816 ОП МП 816-037 | 0,10 | Грунтовое Щебеночное |
| Проезд от ул. Мира до водонапорной башни (с 0 + 000 по 0 + 100) | 54-252-816 ОП МП 816-038 | 0,10 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Берёзовая, мимо водонапорной башни, до кладбища (с 0 + 000 по 1 + 500) | 54-252-816 ОП МП 816-039 | 1,50 | Грунтовое |
| 10. Деревня Фёдоровка |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Полевая от автодороги Змиёвка-Домнино до дома № 6 (с 0 + 000 по 0 + 270) | 54-252-816 ОП МП 816-040 | 0,27 | Щебеночное |
| Автомобильная дорога по ул. Раздольная от автодороги Змиёвка-Домнино (с 0 + 000 по 1 + 500) | 54-252-816 ОП МП 816-041 | 1,50 | Грунтовое Щебеночное |
| Автомобильная дорога по ул. Береговая от дома № 1 до дома № 8 (с 0 + 000 по 0 + 400) | 54-252-816 ОП МП 816-042 | 0,40 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Раздольная до ул. Береговая (с 0 + 000 по 0 + 500) | 54-252-816 ОП МП 816-043 | 0,50 | Грунтовое Щебеночное |
| Проезд от дома № 8 по ул. Береговая до водонапорной башни (с 0 + 000 по 0 + 200) | 54-252-816 ОП МП 816-044 | 0,20 | Грунтовое |
| 11. Деревня Богородицкое |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Журавлиная от дома № 1 до дома № 24 (с 0 + 000 по 1 + 800) | 54-252-816 ОП МП 816-045 | 1,80 | Грунтовое |
| Автомобильная дорога по ул. Луговая от дома № 1 до дома № 8 (с 0 +000 по 0+ 900) | 54-252-816 ОП МП 816-046 | 0,90 | Грунтовое |
| Проезд от ул. Журавлиная до ул. Луговая (с 0 + 000 по 0 + 200) | 54-252-816 ОП МП 816-047 | 0,20 | Щебеночное |
| Проезд от ул. Журавлиная до кладбища (с 0 + 000 по 0 + 200) | 54-252-816 ОП МП 816-048 | 0,20 | Грунтовое |

В границах поселения на пересечении дорог с естественными преградами имеется ряд искусственных дорожных сооружений – плотины подводные.

Перевозки

Автобусное сообщение по территории поселения осуществляет ОАО «Орелавтотранс».

2.8.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Орловской области в границах Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области предусмотрено:

1) Строительство объекта автомобильного транспорта «Автодорога Никуличи – Ломовое» местоположением: Залегощенский муниципальный район, Свердловский муниципальный район, общей протяженностью по территории районов – 9,6 км.

Схемой территориального планирования Свердловского района Орловской области мероприятия по строительству или реконструкции автомобильных дорог местного значения муниципального района не предусмотрено.

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение следующих мероприятий:

Проектные предложения в отрасли:

1. Реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

2. Усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам;

3. Ремонт дорог в д. Новопетровка и д. Домнино.

2.9. Инженерная инфраструктура

2.9.1. Существующие инженерные сети и сооружения

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Новопетровского сельского поселения осуществляется с учетом схемы водоснабжения Новопетровского сельского поселения на 2013-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 10 августа 2016 года № 40.

В Новопетровском сельском поселении для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ.

Водоотведение

Централизованные канализационные системы на территории Новопетровского сельского поселения функционируют лишь в д. Домнино.

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ и ТП 10/04 кВ.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, а также Схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Орловской области от 1 июля 2022 года № 29-р (далее – Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы), электроснабжение Новопетровского сельского поселения осуществляется от системы филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» через подстанцию ПС 35/10 кВ Новопетровка регионального значения. Характеристика подстанции представлена в таблице 13.

Таблица 13

| Категория надежности ВЭСН потребителей | Характеристика подстанций, обеспечивающих надежное ВЭСН потребителей той или иной категории | Перечень подстанций, находящихся на балансе филиала ПАО «Россети Центр» – «Орёлэнерго» | Количество, шт. / % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Двухтрансформаторные подстанции, питаемые по двум линиям | ПС 35кВ Новопетровка | 50/35,2 |

Территорию Новопетровского сельского поселения также пересекают линии электропередач регионального значения:

– ЛЭП-35 Свердловка-Новопетровка-Ломовое;

– ВЛ-35 кВ Новопетровка-Ломовое от ПС 35/10 кВ Новопетровка.

Газоснабжение

По территории Новопетровского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод, однако поселение газифицировано не полностью.

Потребителями газа являются:

– индивидуальная усадебная застройка;

– объекты социальной сферы;

– предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение на территории Новопетровского сельского поселения отсутствует.

Связь

Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают автоматические телефонные станции (далее – АТС).

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон.

В границах Новопетровского сельского поселения расположена вышка сотовой связи:

1) ПРТС «Базовая станция № OR002025 ПАО «Ростелеком» стандарта GSM 1800, LTE-1800 в д. Никуличи.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает АО «Почта России», посредством почтового отделения:

– № 303311, расположенного по адресу: 303311, Орловская область, Свердловский район, д. Новопетровка, пер. Школьный, д. 6.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть «Интернет», услуг экспресс-доставки.

2.9.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения населения водой Генеральным планом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.

Основные характеристики планируемых для размещения объектов водоснабжения, в т.ч. местоположение и производительность, будут определяться (уточняться) на стадии разработки проектов планировки территории.

Водоотведение

Для обеспечения населения водоотведением необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями.

Основные характеристики планируемых для размещения объектов водоотведения, в т.ч. местоположение и производительность, будут определяться (уточняться) на стадии разработки проектов планировки территории.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как:

– замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

– замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

– замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

– реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Газоснабжение

Генеральным планом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Трассировка и основные характеристики планируемых для размещения объектов газоснабжения будут определяться (уточняться) на стадии разработки проектов планировки территории по результатам проектно-изыскательских работ. Объемы строительства будут определяться на основе обоснования инвестиций.

Теплоснабжение

Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

Проектом предлагается:

– организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

– обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

– развитие волоконно-оптических линий связи;

– обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

2.10. Расселение и планировочная организация территории

2.10.1. Существующее расселение и планировочная структура

Поселенческую сеть Новопетровского сельского поселения формируют сельские населенные пункты с населением (данные по численности населения приведены за 2010 год):

– 200-300 человек – 3 населенных пункта (д. Домнино, д. Новопетровка, д. Никуличи);

– 50-100 человек – 2 населенных пункта (д. Фёдоровка, д. Петрово);

– 20-50 человек – 3 населенных пункта (д. Масаловка, д. Богородицкое, д. Озёрки);

– 1-15 человек – 3 населенных пункта (д. Афанасьевка, д. Бонки, д. Плоты).

Средняя людность населенных пунктов составляет 91,6 человека. Таким образом, можно сказать, что поселенческая сеть Новопетровского сельского поселения является мелкоселенной. Стоит отметить достаточно высокую степень концентрации населения в наиболее крупных населенных пунктах – в 3 крупнейших проживает почти 75 % всего населения муниципального образования.

За последние годы на территории Новопетровского сельского поселения не произошло значительных трансформаций с точки зрения системы расселения. В качестве стабильных трендов можно отметить сокращение населения в самых небольших населенных пунктах и увеличение численности населения в 3 крупнейших населенных пунктах. Результатом этого является рост концентрации населения в д. Домнино (с 24 до 27 %), д. Новопетровка (с 25 до 26 %) и д. Никуличи (с 20 до 22 %).

Большая часть населенных пунктов Новопетровского сельского поселения расположена вдоль исторических осей расселения – рек, в том числе река Оптуха (д. Домнино, д. Фёдоровка, д. Богородицкое), река Никуличь (д. Никуличи, д. Петрово, д. Масаловка), река Жертвина (д. Бонки, д. Озёрки). Единственным крупным населенным пунктом, расположенным не на реке, является д. Новопетровка. Центр сельского поселения располагается на автомобильной дороге.

Формирование планировочной структуры д. Новопетровка связано с его местом размещения на территории поселения, сложившегося природного каркаса, транспортно-инженерной инфраструктуры, улично-дорожной сети, размещением жилой застройки, производственных и социально-культурных объектов на территории населенного пункта.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами:

1) Улично-дорожная сеть. Автомобильная дорога Змиевка – Никуличи является главной улицей деревни, вдоль которой сформировалась жилая застройка;

2) Селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками;

3) Общественно-деловой центр со школой и социальными учреждениями сформировался в южной части населенного пункта;

4) Территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – примыкает к восточной границе населенного пункта в центральной его части.

2.10.2. Проектная планировочная организация территории

Перспективное планировочное решение Генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Новопетровского сельского поселения.

В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов.

Проектом предусматривается развитие планировочной структуры территории поселения.

В соответствии с договоренностью с Отделом архитектуры администрации Свердловского района ООО «СВГМ-ПРОЕКТ», являющийся разработчиком Генерального плана в 2011 году, дает предложения по размещению резервных площадок для перспективного строительства, преимущественно под индивидуальное жилищное строительство (далее – ИЖС).

Как отмечалось выше, на территории Новопетровского сельского поселения существуют три группы населенных пунктов:

– западная – вдоль реки Оптуха;

– восточная – вдоль реки Никуличь;

– южная – д. Новопетровка, д. Бонки и д. Озёрки на реке Жертвина.

Намечаемые под ИЖС площадки размещаются с учетом сложившейся структуры населенных пунктов, природно-планировочных ограничений и зонирования.

1) В д. Новопетровка одна площадка – с юго-востока 28,80 га;

2) В западной группе:

– в д. Фёдоровка три площадки – с запада, вдоль автодороги д. Фёдоровка — разъезд 408 км (севернее) 34,30 га и (южнее) 19,40 га, и с юго-запада 9,00 га;

3) В восточной группе:

– в д. Петрово две площадки к западу от существующей застройки – 6,00 га и 4,00 га,

– в д. Никуличи две площадки к югу от существующей застройки – каждая по 4,00 га.

По Новопетровскому сельскому поселению намечается резервирование восьми площадок общей площадью 109,50 га.

Кроме того, в д. Новопетровка планируется резервирование площадки для промышленного производства к югу и юго-востоку от существующий промышленной зоны площадью 24 га.

Согласно сведениям органов местного самоуправления по состоянию на 2025 год данные мероприятия по пространственно-функциональной организации территории сельского поселения (использование под ИЖС намечаемых площадок, а также резервирование площадки для промышленного производства к югу и юго-востоку от существующий промышленной зоны площадью 24 га) не являются актуальными.

2.11. Рекреация. Объекты природного и культурного наследия

2.11.1. Существующее положение объектов природного и культурного наследия

Объекты природного наследия

В настоящий момент объектов для постоянного отдыха в поселении нет. Наиболее благоприятными территориями для организации отдыха жителей поселения являются берега водоемов и территории лесных массивов. На территории поселения располагаются несколько небольших лесных массивов к востоку от д. Богородицкое и д. Домнино – 20 га, к востоку от д. Плоты – 24 га и у границы района – 19 га, между д. Масаловка и д. Петрово – 13 га; и поймы рек – Никуличь и Оптуха.

Рекреационные территории состоят из:

– зоны природного ландшафта – представлена существующими поймами рек и ручьев, овражной сетью и небольшими лесными массивами к востоку от д. Богородицкое и д. Домнино, к востоку от д. Плоты и у границы района, к востоку от д. Петрово;

– озеленения общего пользования – представлено садами и зелеными насаждениями;

– озеленения ограниченного пользования – представлено на участках школы и т.д;

– озеленения специального пользования – представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленных территорий, от кладбищ и т.д.

Особо охраняемые природные территории на территории поселения отсутствуют.

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) представляют собой «объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района, представлены в таблице 14.

Таблица 14

| Номер ОКН на карте | Наименование | Датировка | Местоположение по данным учета ОКН | Регистрационный номер | Категория историко-культурного значения | Вид памятника | Реквизиты правовых актов о решении создания объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила воинов, погибших в 1943 г. (среди них Герой Советского Союза Ошмарин Иван Константинович) | 1943 г. | Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Новопетровка | 571410493990005 | Региональное значение | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 года № 33 |
| 2 | Братская могила воинов, погибших в 1943 г. | 1943 г. | Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Никуличи* | 571410495880005 | Региональное значение | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 года № 33 |
| 3 | Братская могила воинов, погибших в 1941 – 1943 гг. | 1941 – 1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Домнино | 571410497290005 | Региональное значение | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27 января 1987 года № 33 |

* Примечание: местоположение по кадастровым сведениям – Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Петрово (в центре)

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным Законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции изменений) (далее – Федеральный Закон № 73-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (в редакции изменений) (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972).

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

Защитные зоны объектов культурного наследия установлены с учетом положений ст. 34.1 Федерального Закона № 73-ФЗ.

2.11.2. Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного и природного наследия

Мероприятия по развитию и сохранению объектов природного наследия

В настоящий момент рекомендуется иметь площадь озелененных территорий общего пользования 12 кв. м/чел. x 1008 = 1,20 га.

В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.

Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Культурное наследие Новопетровского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

– обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом № 73-ФЗ в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации;

– проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

– ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;

– музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

– выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет;

– разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

– использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения);

– создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

2.12. Объекты специального назначения

2.12.1. Существующее положение системы обращения с отходами производства и потребления

Сбор коммунальных отходов

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов приказом утверждена Территориальная схема обращения с отходами Орловской области.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области на территории Новопетровского сельского поселения нет ни одной площадки для компостирования ТКО, места несанкционированного размещения отходов отсутствуют.

Сбор опасных и особо опасных отходов (1-2 класса опасности) не организован. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области Свердловский муниципальный район входит в состав Орловской технологической зоны регионального оператора по обращению с отходами. Сбором, сортировкой и перевозкой отходов занимается ООО «Экоград».

Места захоронения

Кладбища

Кладбища в Новопетровском сельском поселении расположены вблизи населенных пунктов д. Озёрки, д. Петрово, а также на территории населенного пункта д. Богородицкое.

Перечень кладбищ, расположенных в границах Новопетровского сельского поселения, их характеристики представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование | Местоположение, адресное описание | Площадь кладбища, га | Тип кладбища | Статус кладбища | Класс опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения |  |  |  |  |  |
| Кладбище д. Озёрки | Орловская область, Свердловский район, д. Озёрки | 6,850 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Домнино | Орловская область, Свердловский район, д. Домнино | 6,825 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Богородицкое | Орловская область, Свердловский район, д. Богородицкое | 2,820 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Петрово (маленькое) | Орловская область, Свердловский район, д. Петрово | 0,850 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Петрово | Орловская область, Свердловский район, д. Петрово | 7,000 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Масаловка | Орловская область, Свердловский район, д. Масаловка | 5,450 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище д. Плоты | Орловская область, Свердловский район, д. Плоты | 3,000 | Общественное | Действующее | V |
| Кладбище урочище Хохлы | Орловская область, Свердловский район, урочище Хохлы | 1,500 | Общественное | Действующее | V |

Скотомогильники

На момент разработки Генерального плана в 2010 году на территории Новопетровского сельского поселения находились скотомогильники: к западу от населенного пункта д. Новопетровка, к востоку от населенного пункта д. Фёдоровка.

По состоянию на 2025 год в соответствии с Порядком ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области, на основании приказа Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 осуществлены мероприятия по:

1) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 1,8 км в направлении 15 м от полевой дороги в сторону Залегощенского района от д. Масаловка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 005;

2) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 1,1 км от д. Новопетровка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 006;

3) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 3 км от д. Фёдоровка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 007.

2.12.2. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами производства и потребления

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 29 марта 2018 года № 1177 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов специального назначения на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрено.

Муниципальной программой Свердловского района «Отходы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29 декабря 2022 года № 1644 (в редакции изменений), строительство и реконструкция объектов специального назначения на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрено.

Проектные предложения:

Площадь кладбищ в Новопетровском сельском поселении достаточная, расширение кладбищ не требуется.

2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации на территории сельского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1. Зона охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ и (или) проектами зон охраны объектов культурного наследия.

2. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Размеры охранной зоны и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

– постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений);

– постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений).

4. Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог определяются в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (в редакции изменений) и постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (в редакции изменений).

5. Придорожная полоса автомобильной дороги

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции изменений).

6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

До утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 106 Земельного кодекса Российской Федерации такого положения с учетом переходных норм, содержащихся в ст. 26 Федерального закона № 342-ФЗ, правовой режим и порядок установления охранных зон трубопроводов и минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878; Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083; Сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС.

7. Охранная зона линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.

8. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности устанавливаются решением об установлении приаэродромной территории в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1460 (в редакции изменений).

9. Зона охраняемого объекта

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности согласно приложению «Перечень ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности» к Положению о зоне охраняемого объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 года № 1132.

10. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления данных зон определяется Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 405 (в редакции изменений).

11. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции изменений) для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

12. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (в редакции изменений) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Водоохранная зона

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, регламентируется требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 года № 743 утверждены Правила установления рыбоохранных зон».

Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», рыбоохранные зоны, установленные в период до 1 января 2022 года, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 1 января 2025 года рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

14. Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 года № 1459 утверждены Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены следующими документами:

– Водный кодекс Российской Федерации;

– Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений);

– СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (в редакции изменений);

– СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции изменений);

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

16. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению к Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления» (в редакции изменений).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

– размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17. Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определяется в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений) и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 (в редакции изменений).

18. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно – пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 года № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

19. Рыбохозяйственная заповедная зона

В соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в редакции изменений) рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2023 года № 1928 утверждены Правила установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон.

Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности установлены Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ.

Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их осуществления определяются Правительством Российской Федерации:

– постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 года № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 года № 384 (в редакции изменений) «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (вместе с «Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»).

20. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов правовой режим и порядок установления минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется с учетом Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 (в редакции изменений); Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 (в редакции изменений), Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (в редакции изменений), утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года № 108/ГС» (в редакции изменений).

21. Охранная зона гидроэнергетического объекта

В соответствии с водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам).

Правила установления охранных зон для гидроэнергетических объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 884.

22. Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17 августа 1992 года № 197.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного и промышленного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

– обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

– рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

– улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

– модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

– сохранению особо охраняемых объектов: объектов историко-культурного наследия;

– созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

– строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию поселения.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации, размещенными в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП), на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области предусмотрено размещение и реконструкция следующих объектов федерального значения

В области здравоохранения

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

В области высшего (профессионального) образования

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

В области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

В области трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

В области энергетики

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

В области обороны страны и безопасности государства

Схемой территориального планирования Российской Федерации строительство объектов не предусмотрено.

Размещение объектов регионального значения на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области, согласно Схеме территориального планирования Орловской области, размещенной во ФГИС ТП, на расчетный срок представлено в таблице 16.

Таблица 16

| № | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта |  | Местоположение объекта (муниципальный район, поселение, городской округ, населенный пункт) | Характеристика зоны с особыми условиями использования территории, количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | количественный показатель |  |  |
| Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Объект автомобильного транспорта | Внутриобластные транспортные связи | автодорога Никуличи – Ломовое | протяженность, км | 9,6 | Залегощенский муниципальный район, Свердловский муниципальный район | Санитарный разрыв 100 м |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.58 | Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | Фельдшерско-акушерский пункт | Строительство фельдшерско-акушерского пункта с жильем | объект, ед. | 1 | Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Домнино | Не предусматриваются |
|  |  |  |  | мощность, кол-во посещений в смену | 20 |  |  |

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение на территории Новопетровского сельского поселения объектов местного значения муниципального района согласно Схеме территориального планирования Свердловского района Орловской области, представлено в таблице 17.

Таблица 17

| Номер ПТП (индекс объекта) | Назначение и наименование объекта | Строительство/ реконструкция | Местоположение объекта | Основные характеристики объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Дошкольная образовательная организация/ Детский сад в д. Новопетровка | Строительство | Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Новопетровка | Устанавливаются техническим заданием | Не предусматриваются | 2037 год | По состоянию на 2025 год мероприятие не актуально согласно сведениям органов местного самоуправления |
| б/н | Общеобразовательная организация/ Начальная школа с дошкольной группой в д. Никуличи | Строительство | Орловская область, Свердловский район, Новопетровское сельское поселение, д. Никуличи | Устанавливаются техническим заданием | Не предусматриваются | 2037 год | По состоянию на 2025 год мероприятие не актуально согласно сведениям органов местного самоуправления |

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации на территории Новопетровского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Вся территория Орловской области подвержена:

– риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (природный пожар);

– опасным метеорологическим процессам (сильный ветер, туман, сильные осадки, засуха, гололед);

– риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожар (взрыв), промышленная авария (катастрофа), опасное происшествие на транспорте).

Система оповещения Орловской области построена на базе реконструированной региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и сопряженной с ней комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Орловской области, в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17 ноября 2016 года № 660 осуществляется:

– создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

– создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, и в районах их размещения;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации и обмен ею.

Строительство (реконструкция) локальных систем оповещения (далее – ЛСО) на территории Орловской области осуществляется в соответствии с совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

6.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС, вызванных метеорологическими явлениями, в том числе сильными ветрами, включая шквалы, очень сильными дождями, сильными ливнями, продолжительными сильными дождями, очень сильным снегом, крупным градом, сильными метелями, сильным морозом, сильной жарой, заморозками, засухой.

Для территории Свердловского района Орловской области характерны следующие риски возникновения ЧС природного характера:

– риски ЧС, обусловленных опасными геофизическими явлениями, в том числе отголосками землетрясений в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Северного Кавказа магнитудой до 4-5 баллов;

– риски ЧС, связанные с опасными метеорологическими явлениями (град, гололед, метели, туманы, сильный дождь, сильный снегопад, сильный мороз, сильная жара, ураганы, шквалы).

Риски ЧС, связанные с возникновением лесных и торфяных пожаров для территории Свердловского района Орловской области не характерны, однако при проведении мероприятий территориального планирования необходимо учитывать возможность возникновения ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

6.1.1. Опасные геофизические процессы

Геологическое опасное явление – это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

Оползни

Оползень – это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Смещение грунтов происходит по поверхности с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Суффозионные, просадочные процессы

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы

Карст – геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водных растворах осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

Карстовые воронки не встречаются на склонах бортов долин рек, проходящих по территории поселения.

Землетрясения магнитудой до 5-ти баллов возможны на всей территории Орловской области в виде отголосков опасных сейсмических явлений, происходящих в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Кавказа, при этом на территории Орловской области разрушений и повреждений зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не прогнозируется. Возможны незначительные повреждения объектов различного назначения в виде мелких трещин в стенах и отпадения штукатурки, способные привести к необходимости проведения текущего ремонта.

Оползни, обвалы, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв в масштабах, способных привести к ЧС на территории Свердловского района не прогнозируются, однако возможны осыпи в верховых откосах склонов железных дорог, способные привести к нарушению железнодорожного сообщения.

6.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Опасные гидрологические явления для территории Свердловского района не характерны.

Для Свердловского района риски затопления и подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры при прохождении весеннего половодья не характерны.

6.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления характерны на всей территории Свердловского района, в том числе:

– шквалистое усиление ветра (в течение 2-10 дней ежемесячно за весь период года);

– сильный туман (до 5 дней ежемесячно);

– сильные дожди (до 15 дней с апреля по ноябрь, в течение 2-5 дней в остальные месяцы года);

– аномальная жара (до 10 дней в летние месяцы);

– гололедные явления и налипание изморозевых отложений (до 5 дней в октябре и ноябре);

– сильный снег (до 5 дней в ноябре и марте, от 5-15 дней в зимние месяцы периода);

– метели (в течение 3 дней с декабря по март);

– аномально-холодная погода (до 5 дней в январе и феврале).

Град. Статистика показывает, что в среднем за год отмечается около 2-х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38 %) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80 % случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями, а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение – к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90 % дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа.

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см.

Сильный мороз и сильная жара. При многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в – июле. Средняя температура января – минус 9-10°С. Средняя температура июля – плюс 18-19°С.

В зимний период морозные дни составляют 80 %, дней с оттепелью – около 20 % от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте.

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до – минус 40-44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах плюс 15-20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают плюс 37-39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40 %, зимой – 35 %.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

6.1.4. Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров – территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

В целом, на всей территории Орловской области природные пожары вероятны с мая при достижении IV класса пожароопасности вплоть до наступления осенне-зимнего периода.

Риски ЧС, связанные с возникновением лесных и торфяных пожаров для территории Свердловского района Орловской области не характерны, однако при проведении мероприятий территориального планирования необходимо учитывать возможность возникновения ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 года № 1614 и Лесным Кодексом.

6.2. Перечень источников ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории Новопетровского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения.

Для территории Свердловского района Орловской области характерны следующие риски возникновения ЧС техногенного характера:

– риски ЧС на автомобильном транспорте;

– риски техногенных пожаров на объектах производственного и административного назначения, а также в жилом секторе;

– риски обрушения конструктивных элементов зданий и сооружений в результате износа, либо внешнего физического воздействия;

– риски аварий на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе обусловленных прохождением комплекса неблагоприятных и опасных метеорологических явлений;

– риски обнаружения взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны.

6.2.1. Аварии на потенциально опасных объектах

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС техногенного характера, вызванные транспортными авариями (катастрофами), техногенными пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), обрушением зданий и сооружений, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Химически опасные объекты

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).

Рисков ЧС, обусловленных возникновением зон химического заражения на территории Свердловского района Орловской области нет.

Пожаровзрывоопасные объекты

ЧС, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов возможны на всей территории Свердловского района

Последствиями ЧС на пожаровзрывоопасных объектах являются пожары и взрывы.

ЧС, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов

На территории Свердловского района крупных объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами, не имеется.

Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

Рисков ЧС, обусловленных возникновением зон радиационного заражения на территории Свердловского района Орловской области нет.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области радиационно-опасные объекты на территории Орловской области отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской АЭС.

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 марта 2023 года № 745-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в границах Новопетровского сельского поселения Свердловского района в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с льготным социально-экономическим статусом) находятся:

1) деревня Новопетровка;

2) деревня Богородицкое;

3) деревня Бонки;

4) деревня Домнино;

5) деревня Масаловка;

6) деревня Никуличи;

7) деревня Озёрки;

8) деревня Петрово;

9) деревня Плоты;

10) деревня Фёдоровка.

В Свердловском районе установлен контроль радиационной обстановки, который осуществляет 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, дислоцирующаяся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, д. 4.

Гидродинамически опасные объекты

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

Территорий, подверженных угрозе затопления в результате разрушения плотин (дамб), в Орловской области нет.

Рисков ЧС, обусловленных возникновением катастрофического затопления при авариях на гидродинамически опасных объектах, на территории Свердловского района Орловской области нет.

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

ЧС на объектах автомобильного транспорта возможны в пределах автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

– износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

– состояние автомобильных дорог;

– природно-климатические условия;

– отсутствие освещения;

– несоблюдение правил дорожного движения.

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

По территории Новопетровского сельского поселения железная дорога не проходит.

В связи с этим ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют.

Аварии на воздушном транспорте

ЧС на воздушном транспорте, связанные с падением воздушного судна, возможны на всей территории Свердловского района.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

ЧС на объектах трубопроводного транспорта возможны в пределах газопроводов, проходящих по территории Новопетровского сельского поселения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

ЧС на объектах системы жилищно-коммунального хозяйства возможны на всей территории Свердловского района.

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

– электроподстанции поселения, а также ЛЭП;

– объекты водоснабжения.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

– короткие замыкания;

– механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

– технический износ сетей и оборудования.

6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС)

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС биолого-социального характера, вызванные инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей, особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб, карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники (захоронение в земляную яму, биотермическая яма), ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

По состоянию на 2025 год на территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района скотомогильники не расположены.

В соответствии с Порядком ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области, на основании приказа Управления ветеринарии Орловской области от 11 мая 2023 года № 141 осуществлены мероприятия по:

1) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 1,8 км в направлении 15 м от полевой дороги в сторону Залегощенского района от д. Масаловка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 005;

2) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 1,1 км от д. Новопетровка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 006;

3) ликвидации неиспользуемого скотомогильника, расположенного на расстоянии 3 км от д. Фёдоровка Новопетровского сельского поселения Свердловского района, о чем составлен Акт ликвидации неиспользуемого скотомогильника от 1 июня 2023 года № 007.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии со СП 3.1.096-96*, ВП 13.3.1103-96 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.4.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности Новопетровского сельского поселения осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области, дислоцирующийся в пгт. Змиевка.

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года (в редакции изменений) статьи 76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На территории Свердловского района дислоцируется 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, расположенная по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 4 (штатная численность – 29 ед), осуществляющая прикрытие в т.ч. и Новопетровского сельского поселения.

Строительство пожарных депо на территории Новопетровского сельского поселения не предусмотрено.

6.4.3. Практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции изменений) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (в редакции изменений) меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

– противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

– создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

– мониторинг пожарной опасности в лесах;

– разработка планов тушения лесных пожаров;

– тушение лесных пожаров;

– иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте должны включать:

– пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов;

– оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес;

– защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

– обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

– совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

– поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

– оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;

– проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

– оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;

– создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

– ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.

Для противодействия угрозам безопасности, требуется постоянное совершенствование защиты населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью планирования мероприятий гражданской обороны является определение объема и порядка выполнения предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

При подготовке населения в области гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

– развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– планирование и осуществление обучения населения Орловской области в области гражданской обороны;

– создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Орловской области, других организаций дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.

При оповещении населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, осуществляются следующие мероприятия:

– создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения РАСЦО, комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций КСЭОН в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, в районах их размещения;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации и обмен ею.

При обнаружении и обозначении районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению), осуществляются следующие мероприятия:

– создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения – действующих специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Орловской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Орловской области;

– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности (загрязнения) продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

При санитарной обработке населения, обеззараживании зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий осуществляются следующие мероприятия:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.

При срочном восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб в военное время осуществляются следующие мероприятия:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

При обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

– подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

– планирование действий сил гражданской обороны;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ приведен в таблице 18.

Таблица 18

| Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв. м) | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  | Включается/ исключается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | описание месторасположения земельного участка | разрешенное использование/ назначение | категория | разрешенное использование/ назначение | категория |  |
| Деревня Богородицкое |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0060101:143 2 500 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Богородицкое | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0060101:145 320 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Домнино | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| Деревня Домнино |  |  |  |  |  |  |
| ЕЗП 57:15:0020201:56 57:15:0020201:48 154 613,71 кв. м | Орловская обл, р-н Свердловский, с/с Новопетровский, в южной части землепользования бывшего колхоза им. "22 съезд КПСС" на границе с колхозом им. Куийбышева | Для создания фермерского хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для создания фермерского хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020201:4 60 728,97 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, вблизи д. Домнино | Для ведения рыбного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения рыбного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0060101:145 320 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Домнино | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Исключается 2025 |
| Деревня Афанасьевка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020202:351 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020202:349 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020202:370 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020202:350 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1343 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| Деревня Новопетровка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0000000:931 386 598 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Новопетровское, юго-восточнее деревни Новопетровка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| Деревня Озёрки |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ:1 5 667 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Озёрки | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Для эксплуатации и обслуживания кладбища | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| Деревня Масаловка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0000000:1373 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Масаловка | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0000000:1363 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Масаловка | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0000000:1374 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Масаловка | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| Деревня Петрово |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0000000:1304 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, с/п Новопетровское, д Петрово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0000000:1303 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, с/п Новопетровское, д Петрово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0100101:34 9 514 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, д Петрово, ул Рябиновая, №4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:377 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:379 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:378 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:380 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:381 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:374 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020202:375 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| ЗУ:1 77 905 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Новопетровское, д. Петрово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| Деревня Никуличи |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0000000:1304 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, с/п Новопетровское, д Петрово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1303 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, с/п Новопетровское, д Петрово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Исключается 2025 |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Новопетровского сельского поселения Свердловского района Орловской области территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.

индекс объекта, указанный в перечне планируемых объектов, совпадает с соответствующим ему объекту на карте в составе Схемы территориального планирования Орловской области

параметры, характеризующие свойства планируемых для размещения объектов регионального значения, а также планируемое размещение такого объекта указаны согласно сведениям Положения о территориальном планировании Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области

характеристики зон с особыми условиями использования территории указаны в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в разделе 2.13. Материалов по обоснованию Генерального плана, и могут быть уточнены решениями уполномоченных органов об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории

индекс объекта, указанный в перечне планируемых объектов, совпадает с соответствующим ему объекту на карте в составе Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области

параметры, характеризующие свойства планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, а также планируемое размещение такого объекта указаны согласно сведениям Положения о территориальном планировании Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области

характеристики зон с особыми условиями использования территории указаны в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в разделе 2.13. Материалов по обоснованию Генерального плана, и могут быть уточнены решениями уполномоченных органов об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории