ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОГОДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Управление градостроительства, архитектуры

и землеустройства Орловской области

Бюджетное учреждение Орловской области

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(БУ ОО «ОРЕЛАРХПЛАН»)

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОГОДУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию

Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 01.06.2026 № 01-22/07

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	5

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности	16

2.1. Общая характеристика территории Богодуховского сельского 
поселения	16

2.2. Природные условия и земельные ресурсы	17

2.3. Состояние окружающей природной среды	22

2.4. Система расселения и планировочная организация территории	26

2.5. Население и демографический потенциал	29

2.6. Жилищный фонд	35

2.7. Социальная инфраструктура	36

2.8. Объекты природного и культурного наследия	44

2.9. Объекты специального назначения	47

2.10. Экономическая база	49

2.11. Транспортная инфраструктура	50

2.12. Инженерная инфраструктура	55

2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации	61

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий	68

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	69

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	71

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	72

6.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	73

6.2. Перечень источников ЧС техногенного характера	76

6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС)	79

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	80

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	86

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	99

Карта объектов федерального, регионального и местного значения.

Карта территорий и зон с особыми условиями использования территорий.

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Сведения об утвержденных документах, предусматривающих создание объектов местного значения на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области:

Документами стратегического планирования, национальными проектами, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решениями органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов строительство объектов местного значения поселения на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области не предусмотрено.

Сведения об утвержденных документах (документы стратегического планирования, национальные проекты, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решения органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов), являющихся исходными данными при разработке Проекта внесения изменений в Генеральный план Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в редакции изменений);

- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный решением, принятом на заседании Правительства Российской Федерации 22.11.2018 (протокол № 34, раздел II, пункт 2);

- Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р (в редакции изменений);

- Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экономики Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

- Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2013 № 2036-р (в редакции изменений);

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203;

- Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2017 № 1756-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 2581-р;

- Стратегия развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.08.2019 № 1931-р;

- Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р (в редакции изменений);

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 4260-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.06.2023 № 1495-р (в редакции изменений);

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 № 2501-р (в редакции изменений);

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 08.12.2025 № 896;

- Национальный проект «Инфраструктура для жизни», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Семья», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Молодежь и дети», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Эффективная транспортная система», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Туризм и гостеприимство», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Экологическое благополучие», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Беспилотные авиационные системы», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Средства производства и автоматизации», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Кадры», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Новые материалы и химия», реализуемый на территории Орловской области;

- Национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», реализуемый на территории Орловской области;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 18.12.2015 № 980 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы (в редакции изменений: приказы от 28.12.2016 № 1432, от 27.12.2017 № 31@, от 27.12.2019 № 36@);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2019 № 36@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную приказом Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@ (в редакции изменений: приказы от 30.12.2020 № 34@, от 28.12.2021 № 35@, от 27.12.2022 № 37@, от 28.12.2023 № 37@);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2020 № 11@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» на 2021-2025 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра», утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 951, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 26.12.2019 № 35@;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2021 № 23@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр» на 2021-2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 14.12.2020 года № 11@»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 06.12.2022 № 35@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2023-2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети центр», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2021 № 23@» (в редакции изменений: приказ от 19.12.2023 № 27@);

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.12.2024 № 26@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети центр», утвержденную приказом Минэнерго России 06.12.2022 № 35@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 27@»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2025 № 16@ «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на 2025-2030 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети центр», утвержденную приказом Минэнерго России 05.12.2024 № 26@»;

- Схема территориального планирования Орловской области, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 08.04.2011 № 107 (в редакции изменений);

- Закон Орловской области «Об административно-территориальном устройстве Орловской области» от 25.12.2013 №1578-ОЗ, принят Орловским областным Советом депутатов 20.12.2013;

- Закон Орловской области от 24.12.2015 № 1897-ОЗ О стратегическом планировании на территории Орловской области (в редакции изменений), принят Орловским областным Советом народных депутатов 18.12.2015;

- Стратегия государственной национальной политики Орловской области на период до 2025 года, утвержденная указом Губернатора Орловской области от 18.11.2014 № 438 (в редакции изменений);

- Стратегия развития территориального инновационного кластера навигационно-телематических, геоинформационных систем с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 03.06.2015 № 167-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития научно-промышленного кластера приборостроения и электроники Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 12.02.2016 № 58-р;

- Стратегия государственной культурной политики Орловской области на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 09.06.2016 № 252-р;

- Стратегия развития туристского кластера Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 13.12.2016 № 585-р (в редакции изменений);

- Стратегия развития территориального инновационного кластера информационных технологий на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 29.11.2017 № 494-р;

- Стратегия развития кластера легкой промышленности на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 31.03.2020 № 191-р;

- Стратегия развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста в Орловской области на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20.05.2020 № 291-р;

- Стратегия по обеспечению защиты прав потребителей в Орловской области на 2022-2030 годы, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 22.07.2022 № 511-р;

- Стратегия развития кластера пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 19.01.2023 № 27-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 06.02.2023 № 65-р;

- Стратегия развития кластера социального предпринимательства и креативных индустрий в Орловской области, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 06.03.2023 № 138-р;

- Прогноз социально-экономического развития Орловской области на период до 2042 года, утвержденный распоряжением Правительства Орловской области от 27.12.2024 № 1016-р;

- Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года, утвержденная постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 31.10.2025 № 47/1619-ОС;

- Государственная программа «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26.08.2013 № 289 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31.10.2016 № 427 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 29.03.2018 № 117 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие транспортной системы в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15.01.2019 № 8 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 05.08.2019 № 441 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 15.08.2019 № 472 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Молодежь Орловщины», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30.08.2019 № 498 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 09.09.2019 № 508 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 12.09.2019 № 520 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Образование в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16.09.2019 № 526 (в редакции изменений);

- Государственная программа «Управление государственными финансами Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30.09.2019 № 553 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 02.10.2019 № 556 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 04.10.2019 № 563 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 09.10.2019 № 566 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие государственной ветеринарной службы Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11.10.2019 № 570 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 01.11.2019 № 613 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 11.11.2019 № 628 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие информационного общества на территории Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28.11.2019 № 660 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 16.12.2019 № 689 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 20.12.2019 № 705 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 23.12.2019 № 716 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26.12.2019 № 730 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 10.11.2020 № 692 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие промышленности Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 28.12.2020 № 820 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Развитие строительного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26.07.2021 № 422 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 26.04.2022 № 221 (в редакции изменений);

- Государственная программа Орловской области «Реализация наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 05.11.2025 № 709 (в редакции изменений);

- Региональная программа Орловской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14.06.2019 № 275-р (в редакции изменений);

- Региональная программа «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 13.12.2019 № 614-р;

- Региональная программа Орловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 14.12.2020 № 795-р (в редакции изменений);

- Региональная программа «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы, утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 08.02.2023 № 103 (в редакции изменений);

- Программа развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Орловской области от 20.04.2022 № 231-р (в редакции изменений);

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Орловской области на 2023-2027 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 01.07.2022 № 29-р;

- Программа ПАО «Газпром» развития газоснабжения и газификации Орловской области на период 2021-2025 годы, утвержденная Председателем Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллером, Губернатором и Председателем Правительства Орловской области А. Е. Клычковым (с дополнениями);

- Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденная распоряжением Губернатора Орловской области от 22.12.2021 № 80-р (в редакции изменений);

- Межведомственная инвестиционная программа «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области», утвержденная постановлением Правительства Орловской области от 30.12.2025 № 915 (в редакции изменений);

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденный постановлением Правительства Орловской области от 19.11.2015 № 501 (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2021-2026 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.12.2021 № 23@ (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиала «Россети Центр» – «Орелэнерго» на период 2022-2027 годов утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 06.12.2022 № 35@ (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» на 2024-2028 годы утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.12.2024 № 26@ (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» на 2025-2030 годы утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2025 № 16@;

- Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2020-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 01.08.2019 № 290-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа АО «Орелоблэнерго» на период 2025-2029 годов, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 09.08.2024 № 263-Т (в редакции изменений: приказ от 04.06.2025 № 223-Т);

- Инвестиционная программа ООО «Орловский энергосбыт» на 2022-2024 годы, утвержденная приказом управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 18.10.2021 № 352-Т (в редакции изменений: приказы от 02.08.2024 № 257-Т, от 10.10.2025 № 271-Т);

- Инвестиционная программа ООО «Орловский энергосбыт» на 2025-2027 годы, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 02.08.2024 № 257-Т (в редакции изменений: приказ от 10.10.2025 № 271-Т);

- Инвестиционная программа АО «Оборонэнерго» филиал «Волго-Вятский» (на территории Орловской области) на период 2020-2024 годы, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 06.08.2019 № 292-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа филиал «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на период 2025-2029 годов, утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 04.10.2024 № 305-Т (в редакции изменений: приказ от 29.10.2025 № 284-Т);

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению)) на период 2021-2024 годов, утвержденная приказом Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 27.10.2020 № 312-Т (в редакции изменений);

- Инвестиционная программа ОАО «РЖД» (филиал ОАО «РЖД» – Трансэнерго (Московская дирекция по энергообеспечению) на период 2025-2029 годов), утвержденная приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области от 04.10.2024 № 304-Т (в редакции изменений: приказ от 02.10.2025 № 269-Т);

- Закон Орловской области от 12.08.2004 № 416-ОЗ О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области (в редакции изменений), принят областным Советом народных депутатов 30.07.2004;

- Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденная решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28.12.2012 № 22/144 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 17.06.2015 № 441 (в редакции изменения);

- Муниципальная программа Свердловского района «Стимулирование социального жилищного строительства в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 28.12.2015 № 725 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Свердловского района Орловской области на 2018-2032 годы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21.12.2017 № 880;

- Муниципальная программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29.12.2017 № 922 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26.12.2018 № 1115 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26.12.2018 № 1140;

- Муниципальная программа Свердловского района «Комплексное развитие сельских территорий Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 21.10.2019 № 1033 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 19.11.2021 № 1219 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Отходы», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29.12.2022 № 1644 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловского района Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 22.04.2024 № 374 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа Свердловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловском районе Орловской области», утвержденная постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 01.11.2024 № 1280;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2013-2022 годы, утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27.09.2013 № 50;

- Схема водоснабжения Богодуховского сельского поселения на 2013-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 09.08.2016 № 58;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 17.01.2018 № 3;

- Муниципальная программа «Обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности в Богодуховском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27.11.2020 № 51;

- Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних и молодежи Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27.11.2020 № 53;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Богодуховском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 20.02.2023 № 8;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 01.03.2023 № 9;

- Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2024-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 26.12.2023 № 55;

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области, утвержденный постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 22.03.2024 № 14 (в редакции изменений);

- Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» на 2025-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свекрдловского района Орловской области от 03.04.2025 № 15;

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Богодуховском сельском поселении Свердловского района Орловской области на 2026-2030 годы», утвержденная постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 24.12.2025 № 64.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генеральный план разработан на следующие этапы реализации:

– исходный год – 2011 год;

– первая очередь – 2017 год;

– расчетный срок – 2027 год;

– долгосрочная перспектива – 2037 год.

Внесение изменений в Генеральный план – 2025 год.

Размещение планируемых объектов местного значения обусловлено потребностью населения в жилой площади, повышения качества условий проживания граждан, а также рациональным землепользованием.

Для обоснования перечня и мест размещения объектов местного значения, был проведен комплексный анализ использования территории и ресурсов поселения.

2.1. Общая характеристика территории Богодуховского сельского поселения

Богодуховское сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом Орловской области от 12.08.2004 № 416-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Свердловского района Орловской области» (в редакции изменений) (далее – Закон Орловской области № 416-ОЗ). Административным центром сельского поселения является село Богодухово Свердловского района Орловской области. Официальным документом, фиксирующим границы муниципального образования, также является Устав муниципального образования.

Богодуховское сельское поселение располагается на северо-востоке Свердловского района Орловской области и граничит:

– на севере – с Залегощенским районом Орловской области;

– на востоке – с Покровским районом Орловской области;

– на юге – с Красноармейским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

– на юго-западе – с Котовским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

– на северо-западе – с Новопетровским сельским поселением Свердловского района Орловской области.

Территория поселения составляет 15422,55 га или около 15 % от общей площади Свердловского района.

Население Богодуховского сельского поселения составляет 1022 человека (2010 год) или 6,2 % от населения Свердловского района.

Оценка численности населения в 2025 году производится по показателю за 2024 год. Численность населения на 01.01.2024 – 685 человек или 5,13 % от общей численности населения Свердловского района.

Плотность населения составляет примерно 6,5 человек на км2 (2010 год). Это заметно ниже плотности населения района с учетом пгт. Змиевка, значение которого составляет примерно 15 человек на км2. Плотность сельского населения района в среднем также выше, чем в Богодуховском сельском поселении – 9,8 человек на км2.

В состав Богодуховского сельского поселения входит 12 сельских населенных пункта:

– село: Богодухово;

– деревни: Алисово, Васильевка, Волниково, Городище, Заря, Лукино, Михайловка, Новослободка, Оловянниково, Спасское, Фроловка.

Плотность населенных пунктов в Богодуховском сельском поселении составляет примерно 7,6 единиц на 100 км2, что меньше, чем в среднем по Свердловскому району (10,3 единиц на 100 км2).

Наиболее крупными населенными пунктами поселения являются село Богодухово (550 человек), деревня Городище (213 человек), деревня Васильевка (173 человека) – данные по численности населения приведены на 2010 год.

Центром Богодуховского сельского поселения является село Богодухово, где проживает 550 человек (2010 год) или почти 54 % всего населения Богодуховского сельского поселения.

Село расположено в 10-15 км от районного центра пгт. Змиевка и 50-55 км от регионального центра г. Орел. Село Богодухово находится на региональной (межмуниципальной) дороге «Орел – Тамбов» – Богодухово, соединяющей его с федеральной трассой Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов. Ближайшая железнодорожная станция находится в пгт. Змиевка (направление Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск – Харьков).

2.2. Природные условия и земельные ресурсы

Климат

Свердловский район и Богодуховское сельское поселение, в частности, расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января – минус 8-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – плюс 18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений около +5ºС.

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 550 до 600 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, а осенью больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Период активной вегетации растений на территории поселения начинается обычно в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней. Длительность этого периода может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. Сумма осадков за данный период составляет 265-295 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

Климатические характеристики холодного периода года для Орловской области (Орел) по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» представлены в таблице 1 (часть 1, 2, 3).

Таблица 1 (часть 1)

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °C, обеспеченностью |  | Температура наиболее холодной пятидневки, °C, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °C, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °C | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |
| -27 | -23 | -24 | -20 | -14 | -39 | 6,6 |

Таблица 1 (часть 2)

| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  |
| продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |
| 128 | -4,9 | 195 | -1,8 | 213 | -0,9 |

Таблица 1 (часть 3)

| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха 8 °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 80 | 204 | Ю | 4,3 | 3,8 |

Климатические параметры теплого периода года для Орловской области (Орел) по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» представлены в таблице 2 (часть 1, 2).

Таблица 2 (часть 1)

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 | Температура воздуха, С обеспеченностью 0,98 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | Абсолютная максимальная температура воздуха, С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 992 | 33 | 40 | 25,3 | 40 | 11,1 | 73 |

Таблица 2 (часть 2)

| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 417 | 77 | Ю | 2,9 |

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С, для Орловской области (Орел) по СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» представлены в таблице 3.

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,1 | -6,6 | -1,4 | 7,1 | 13,9 | 17,6 | 19,2 | 18,0 | 12,2 | 6,0 | -0,1 | -4,7 | 6,2 |

Почвы

Почвенный покров разнообразен. Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем, значительная площадь занята серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами.

Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

Растительный мир и лесные ресурсы

Современная флора высших растений Богодуховского поселения насчитывает более 1000 видов. Экологическое состояние природных комплексов Свердловского района и Богодуховского поселения, в частности, за последние десятки лет очень сильно изменилось в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, в результате чего некоторые виды растений исчезают с данной территории, некоторые, наоборот, появляются. В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных и злаки. Также представлены на территории поселения семейства крестоцветных, бобовых, гвоздичных, губоцветных. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых кормовые, медоносные и лекарственные растения.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов, и слабо представлена на территории поселения. На территории Богодуховского сельского поселения также распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.

Богодуховское сельское поселение расположено в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской широколиственнолесной и восточноевропейской лесостепной зон (подзона северных луговых степей). Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.

Территория поселения является малолесистой. Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории неравномерно.

В целом в лесах преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого, чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Распространены березняки и осинники, а также другие породы деревьев.

По своему целевому назначению леса Богодуховского сельского поселения отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции.

Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.

Богодуховское сельское поселение является лесодефицитным.

В границах Богодуховского сельского поселения Свердловского района расположено Глазуновское лесничество. Лесной план и лесохозяйственные регламенты Глазуновского лесничества утверждены приказом Управления лесами Орловской области от 01.03.2017 № 38 (в редакции изменений).

Согласно приказу Федерального агентства лесного хозяйства от 04.12.2008 № 371 «Об определении количества лесничеств на территории Орловской области и установлении их границ» (в редакции изменений), территория Глазуновского лесничества разделена на 4 участковых лесничества, среди которых Свердловское участковое лесничество общей площадью 2848 га, расположенное в границах Свердловского района, в том числе Богодуховского сельского поселения.

Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» (в редакции изменений) вся территория Глазуновского лесничества относится к лесостепной зоне, лесостепному району европейской части Российской Федерации.

Гидрография

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Богодуховского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями, озерами. Наиболее крупными реками поселения являются река Неручь (приток реки Ока) и ее притоки, в том числе река Жертвина и река Никуличь.

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью.

Реки преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. Внутри года сток рек распределяется неравномерно. Для рек, протекающих по территории Богодуховского сельского поселения характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период.

Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Подземные воды

На ресурсах подземных вод Богодуховского сельского поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и частично хозяйственное водоснабжение. Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Рельеф

В геоморфологическом плане территории Свердловского района в целом и Богодуховского сельского поселения в частности располагаются в средней части Среднерусской антеклизы, в центральной части Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек.

Реки имеют преимущественно относительно узкие долины с крутым падением и глубиной вреза 120-150 м. Долины рек имеют две поймы (высокую и низкую), несколько террас. Террасы, как правило, четвертичного возраста, широко распространены не только в долинах рек, но и в крупных балках.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния. Главная цель создания сети особо охраняемых природных территорий – сохранение как наиболее характерных, типичных, так и уникальных экосистем, природных ландшафтов, популяций, объектов природного и культурного наследия, разнообразия растительного и животного мира.

Памятники природы относятся к категории ООПТ, в которой главной задачей является охрана природных достопримечательностей и сохранение их в нетронутом состоянии. Для обеспечения соблюдения статуса таких территорий необходимо:

– изъять земельные участки у землепользователей, на которых располагается природный памятник и установить жесткий регламент на любые виды хозяйственной деятельности.

Приказом Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области от 19.01.2026 № 13 утвержден Перечень особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, согласно которому на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района государственные памятники природы отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории в реестре муниципальной собственности Свердловского района не значатся.

Минеральные ресурсы, недропользование, полезные ископаемые

Минеральные ресурсы – совокупность запасов полезных ископаемых в недрах, пригодных для промышленного использования в современных условиях и в перспективе. На территории поселения нет разведанных и эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых.

Распоряжением Правительства Орловской области от 27.11.2014 № 370-р (в редакции изменений) утвержден Перечень участков недр местного значения по Орловской области, согласно которому на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района участки недр отсутствуют.

На территории поселения нет разведанных и эксплуатируемых месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Выводы:

1. Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений;

2. На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые в отдельные годы испытывают недостаток тепла и созревают не ежегодно;

3. Почвы на территории поселения в основном имеют средний уровень плодородия. Наибольшее распространение здесь имеют выщелоченный чернозем, серые лесные почвы, оподзоленный чернозем. Для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих почвах необходимо внесение удобрений, а в засушливые годы требуется орошение;

4. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании;

5. Значительную часть территории поселения занимает лесостепная растительность, отличающаяся наибольшим количеством встречающихся видов. Степная растительность сохранилась в основном в мало доступных для распашки местах и выпаса скота, а также по крутым берегам рек и оврагов. На заливных лугах преобладают злаковые растения, имеющие ценное кормовое значение для животноводства;

6. Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

2.3. Состояние окружающей природной среды

2.3.1. Оценка состояния окружающей среды

Техногенную нагрузку на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района создают населенные пункты, транспорт, предприятия, объекты размещения отходов, предприятия.

Состояние атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт, однако, из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.

Состояние водных ресурсов

Водные ресурсы Богодуховского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод.

Гидрографическая сеть Богодуховского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями, озерами. Наиболее крупными реками поселения являются река Неручь (приток реки Ока) и ее притоки, в том числе река Жертвина и река Никуличь.

Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного.

Основные характеристики поверхностных и подземных источников водоснабжения приводятся в разделе «2.2. Природные условия и земельные ресурсы» Материалов по обоснованию Генерального плана.

Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория) продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным. Так, показатель неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного.

Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений. По показателю качества воды подземных источников данная территория относится к неблагоприятным. Показатели неудовлетворительного качества воды выше, чем в среднем по области.

Водоснабжение в сельском поселении осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды. Извлечение подземных вод из недр осуществляется одиночными скважинами, шахтными колодцами.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и данного поселения в частности.

В Богодуховском сельском поселении Свердловского района нет ни одной площадки для компостирования твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), места несанкционированного размещения отходов отсутствуют. Сбор опасных и особо опасных отходов (1-2 класса опасности) не организован. Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области Свердловский муниципальный район входит в состав Орловской технологической зоны регионального оператора по обращению с отходами. Сбором, сортировкой и перевозкой отходов занимается ООО «Экоград».

Экологическое состояние почвенного покрова

В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие  процессы деградации почвенного покрова:

– снижение плодородия;

– водная и ветровая эрозия почв;

– загрязнение земель химическими веществами;

– порча и уничтожение плодородного слоя почвы;

– захламление земель.

Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т.д.

Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.

Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.

Важным средством повышения и восстановления плодородия эродированных земель является применение органических и минеральных удобрений.

Радиационная обстановка

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 08.04.2011 № 107 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Орловской области), радиационно-опасные объекты на территории Орловской области отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской атомных электростанциях (далее – АЭС).

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 745-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в границах Богодуховского сельского поселения Свердловского района в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с льготным социально-экономическим статусом) находятся:

1) село Богодухово;

2) деревня Васильевка;

3) деревня Городище;

4) деревня Лукино;

5) деревня Михайловка;

6) деревня Новослободка;

7) деревня Спасское;

8) деревня Фроловка.

Радиационная обстановка на территории поселения в течение последних лет остается стабильной.

Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.

Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:

– отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного фона в наиболее радиоактивно загрязненных участках;

– во многих населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему до аварии;

– по уровню гамма-фона радиационную обстановку на территории поселения можно оценить как стабильную;

– радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации;

– превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено;

– продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

– ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

– ведущим фактором облучения населения Богодуховского сельского поселения являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры.

2.3.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

– обеспечение ведения баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

– обеспечение проведения государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

– организация работы по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все предприятия.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Для охраны водной среды Богодуховского сельского поселения необходимо проведение следующих мероприятий:

– оборудование водозаборных сооружений аппаратурой для учета забираемых вод;

– обеспечение современными очистными сооружениями источников бытовых сточных вод;

– ограничение бурения скважин в черте населенных пунктов до проведения оценки запасов и выяснение целесообразности бурения новых скважин;

– тампонирование бесхозных скважин;

– создание у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, создание пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

– специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель;

– рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления включают:

– оборудование специальных площадок для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

– организация селективного сбора отходов;

– разработка схемы санитарной очистки поселения.

Мероприятия по снижению радиационного загрязнения

В качестве основных мероприятий рекомендуется:

– проведение регулярного радиологического контроля за качеством питьевой воды и почвенного покрова на территории сельского поселения;

– уточнять уровни радиационного загрязнения местности путем организации радиационно-дозиметрического контроля при выборе площадок нового строительства (строительство допускается на территориях с плотностью загрязнения цезия-137 не более 4 кюри/км2).

Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:

– обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

– обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

– организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов Генерального плана.

2.4. Система расселения и планировочная организация территории

2.4.1. Оценка системы расселения и планировочной организация территории

Разработка генерального плана Богодуховского сельского поселения должна способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определить оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охраны окружающей среды.

При разработке проекта проведен комплексный анализ существующего положения поселения.

Поселенческую сеть Богодуховского сельского поселения формируют сельские населенные пункты с населением (данные по численности населения приведены на 2010 год):

– более 500 человек – 1 населенный пункт (село Богодухово);

– от 150 до 250 – 2 населенных пункта (деревни Городище и Васильевка);

– от 10 до 25 человек – 3 населенных пункта;

– менее 10 человек – 6 населенных пунктов.

Средняя людность населенных пунктов составляет 85 человек. Таким образом, можно сказать, что поселенческая сеть Богодуховского сельского поселения является мелкоселенной. Население муниципалитета очень сильно сконцентрировано в крупнейших населенных пунктах – в центре поселения – 54 % населения, в трех крупнейших населенных пунктах – почти 92 %. За последние 8 лет концентрация населения в этих населенных пунктах выросла на 10 %.

Матрица переходов населенных пунктов Богодуховского сельского поселения приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Людность, человек | Количество населенных пунктов, штук | от 1 до 10 | от 10 до 50 | от 150 до 300 | Более 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от 1 до 10 | 4 | 4 |  |  |  |
| от 10 до 50 | 5 | 2 | 3 |  |  |
| от 150 до 300 | 2 |  |  | 2 |  |
| более 500 | 1 |  |  |  | 1 |

Из матрицы переходов видно, что людность большинства населенных пунктов изменилась незначительно. Изменения произошли только в группе населенных пунктов с людностью 10-50 человек, в двух из которых численность населения значительно сократилась.

Главной осью расселения в Богодуховском сельском поселении является река Неручь. Вдоль нее расположены все населенные пункты, кроме деревень Заря и Михайловка, и проживает 99 % населения.

Существующая транспортно-планировочная структура территории Богодуховского сельского поселения представлена сетью автомобильных дорог местного значения, в т.ч. полевыми дорогами. С сельскими населенными пунктами сопредельных сельских поселений Богодуховское соединено автомобильной дорогой «Змиевка – Никуличи» – Городище.

Целостной транспортной связи населенные пункты Богодуховского сельского поселения не имеют.

В южной части поселения, через деревню Васильевка проходит трасса федеральной автомобильной дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов.

Формирование планировочной структуры села Богодухово связано, прежде всего, с его местом положения на территории поселения, сложившимся природным каркасом, транспортно-инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью, размещением жилой застройки, производственных и социально-культурных объектов на территории населенного пункта.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами:

– улично-дорожная сеть включает в себя основные оси улично-дорожной сети и проезды;

– селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками;

– общественно-деловой центр с набором социальных учреждений сформирован преимущественно в северной части населенного пункта;

– территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – в юго-западной и северо-восточной частях населенного пункта;

– территория специального назначения – кладбище расположено в северо-восточной части населенного пункта.

Выводы:

Анализ системы расселения показал, что территория Богодуховского сельского поселения является слабозаселенной относительно территории Свердловского района в среднем, и слабозаселенной относительно Орловской области в целом. Главной осью расселения в Богодуховском сельском поселении является река Неручь. Поселенческая сеть в последние годы движется в сторону мелкоселенности.

2.4.2. Мероприятия по пространственно-планировочной организации территории сельского поселения

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Богодуховского сельского поселения.

В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов.

В планировочной структуре населенных пунктов поселения отделом архитектуры Свердловского района на исходный год были намечены площадки для перспективного строительства, преимущественно под индивидуальное жилищное строительство:

1) в селе Богодухово намечаются три площадки:

– к северо-западу от существующей застройки – ориентировочная площадь 9 га,

– к северной части существующей застройки – ориентировочная площадь 7 га,

– к северо-востоку от существующей застройки, севернее автомобильной дороги Богодухово – Михайловка – ориентировочная площадь 5,4 га;

2) в деревне Лукино одна площадка – к северу от пересечения автомобильной дороги со стороны деревни Плоты Новопетровского сельского поселения и автомобильной дороги «Змиевка – Никуличи» – Городище на восточном берегу реки Неручь – ориентировочная площадь 8 га;

3) в деревне Городище одна площадка – к северо-западу от существующей жилой застройки – ориентировочная площадь 22 га;

4) в деревне Заря одна площадка – к западу от существующей застройки – ориентировочная площадь 10,5 га;

5) в деревне Михайловка одна площадка – южнее существующей застройки – ориентировочная площадь 10,2 га;

6) в деревне Спасское одна площадка – к западу от жилой застройки – ориентировочная площадь 6 га.

Размещение рассматриваемых площадок возможно с учетом необходимости формирования земельных участков, включения их в границы населенных пунктов и установления соответствующего функционального зонирования.

Однако, по состоянию на 2025 год согласно сведениям Администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района мероприятия не являются актуальными.

2.5. Население и демографический потенциал

2.5.1. Оценка существующего положения демографических и трудовых ресурсов

Динамика численности населения

Общая численность постоянного населения Богодуховского сельского поселения составляет 1022 человека на 2010 год. На протяжении большинства лет в период с 2003 по 2010 годов численность населения сокращалась. Всего за этот период оно сократилось примерно на 10-11 %.

Оценка численности населения в 2025 году производится по показателю за 2024 год. По состоянию на 01.01.2024 численность населения составляет 685 человек.

Динамика численности населения за период 2003-2024 годов согласно данным Росстата представлена в таблице 5, на рисунке 1.

Таблица 5

| Период | Численность населения, чел. | Динамика численности населения, чел. к пред. году | Динамика численности населения (% к пред. году) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 год | 1141 | - | - |
| 2004 год | 1119 | -22 | 98,1 |
| 2005 год | 1039 | -80 | 92,9 |
| 2006 год | 1049 | 10 | 101,0 |
| 2007 год | 1045 | -4 | 99,6 |
| 2008 год | 1069 | 24 | 102,3 |
| 2009 год | 1048 | -21 | 98,0 |
| 2010 год | 1022 | -26 | 97,5 |
| 2012 год | 938 | -84 | 91,78 |
| 2013 год | 913 | -25 | 97,33 |
| 2014 год | 891 | -22 | 97,59 |
| 2015 год | 873 | -18 | 97,98 |
| 2016 год | 864 | -9 | 98,97 |
| 2017 год | 857 | -7 | 99,19 |
| 2018 год | 867 | +10 | 101,17 |
| 2019 год | 851 | -16 | 98,15 |
| 2020 год | 847 | -4 | 99,53 |
| 2021 год | 830 | -17 | 97,99 |
| 2022 год | 814 | -16 | 98,07 |
| 2023 год | 703 | -111 | 86,36 |
| 2024 год | 685 | -18 | 97,44 |
| 2024/2005 годы |  | -456 | 60,03 |

Рисунок 1

Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения в сравнении с Орловской областью и Свердловским районом за период 2006-2010 годов представлен на рисунке 2.

Рисунок 2

Структура населения

Население Богодуховского сельского поселения имеет достаточно сбалансированную возрастную структуру. Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 10-15 %, примерно столько же, сколько население старше трудоспособного возраста (2010 год). Доля населения в трудоспособном возрасте составляет 65-70 %.

Возрастная структура Богодуховского сельского поселения за период 2003-2010 годов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

Сложившаяся возрастная структура населения Богодуховского сельского поселения позволяет говорить о низкой демографической нагрузке – на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходится 430-450 человек нетрудоспособного возраста.

Естественное движение населения

На протяжении последних лет на территории Богодуховского сельского поселения отмечается стабильный отрицательный естественный прирост. Среднее значение составляет примерно -14 промилле. Это обуславливается, с одной стороны, высокой смертностью населения, которая почти во все годы превышает 20 промилле, а в отдельные – 30 промилле. С другой стороны, это связано с низкой рождаемостью. Значение этого показателя не превышает в большинство лет 10 промилле.

Естественное движение населения Богодуховского сельского поселения представлено на рисунке 4.

Рисунок 4

Механическое движение населения

Миграционные процессы на территории Богодуховского сельского поселения способствуют меньшему сокращению населения, частично компенсируя естественную убыль. При этом отмечается сокращение оттока и увеличение притока населения на территории Богодуховского сельского поселения. Коэффициент миграционного прироста достиг примерно 15 промилле. В целом на территорию поселения прибыло 275 человек, а выбыло 196 человек; миграционный прирост составил 79 человек.

Механическое движение населения Богодуховского сельского поселения представлено на рисунке 5.

Рисунок 5

Занятость населения

Численность занятого населения Богодуховского сельского поселения составляет 578 человек (2010 год). В последние годы отмечается рост числа занятых примерно на 60 человек. Доля занятого населения от общей численности составляет примерно 56-57 % (2010 год). За последние годы значение этого показателя выросло примерно на 7 %.

Для занятости в Богодуховском сельском поселении ключевую роль играет сельское хозяйство, в котором занято более 500 человек или 88 % от всего числа занятого населения (2010 год).

В непроизводственной сфере занято 67 человек, из которых 38 в сфере обслуживания (главным образом розничная торговля).

Структура занятости населения Богодуховского сельского поселения представлена на рисунке 6.

Рисунок 6

Выводы:

Демографическая ситуация в Богодуховском сельском поселении характеризуется как неблагоприятная.

– низкая рождаемость;

– высокая смертность;

– высокая демографическая нагрузка;

– низкий потенциал территории с точки зрения предложения на рынке труда.

2.5.2. Прогноз развития демографической ситуации Богодуховского сельского поселения. Расчет проектной численности населения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

На территории Богодуховского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в Богодуховском сельском поселении в последние годы наблюдается миграционный приток населения.

Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз.

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Богодуховского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Богодуховского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на первую очередь (2017 год), расчетный срок (2027 год) и долгосрочную перспективу (2037 год) реализации.

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения.

В прогнозе численности населения по «инерционному» варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

– уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 960 человек, или на 62 человека (на 6,1 %) меньше;

– к 2027 году – 891 человек, или на 131 человека (на 12,8 %) меньше;

– к 2037 году – 849 человек, или на 173 человека (на 16,9 %) меньше.

В прогнозе численности населения по «стабилизационному» варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

– сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 968 человек, или на 54 человека (на 5,3 %) меньше;

– к 2027 году – 917 человек, или на 105 человек (на 10,3 %) меньше;

– к 2037 году – 897 человек, или на 125 человек (на 12,2 %) меньше.

В прогнозе численности населения по «инновационному» варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

– увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

– уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

– увеличение миграционного притока населения;

– уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

– увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

– к 2017 году – 1007 человек, или на 15 человек (на 1,5 %) меньше;

– к 2027 году – 992 человека, или на 30 человек (на 2,9 %) меньше;

– к 2037 году – 987 человек, или на 35 человек (на 3,4 %) меньше.

Таким образом, каждый из вариантов указывает на вероятную убыль численности населения поселения.

Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по «инновационному» варианту.

2.6. Жилищный фонд

2.6.1. Оценка существующего жилищного фонда

Жилой фонд Богодуховского сельского поселения представлен, главным образом, одноэтажными частными постройками из дерева, кирпича и других материалов.

Жилой фонд Богодуховского сельского поселения характеризуется достаточно плохой обеспеченностью инженерной инфраструктурой. Полностью обеспечен жилой фонд поселения только электричеством. Горячее водоснабжение и теплоснабжение отсутствует во всех населенных пунктах. Холодным водоснабжением практически полностью обеспечены село Богодухово, деревни Алисово, Васильевка, Волниково, Городище и Михайловка. В остальных населенных пунктах оно отсутствует. Централизованное газоснабжение есть только в селе Богодухово (88 %), деревне Васильевка (44 %), деревне Городище (56 %). Канализация есть в деревнях Городище (49 %) и Васильевка (29 %).

Ветхого фонда на территории поселения практически нет.

2.6.2. Мероприятия по развитию жилищного фонда

Основные задачи решения жилищной проблемы Богодуховского сельского поселения являются:

– обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

– обеспечение муниципальным и дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

– увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

– повышение уровня комфортности жилого фонда;

– увеличение жилищной обеспеченности с 13 до 30 кв. м общей площади на 1 человека;

– планомерный перевод территорий сезонного проживания в нормативную жилую застройку.

Проектные предложения в отрасли:

– использование незастроенной территории населенных пунктов под жилищное строительство;

– реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда.

2.7. Социальная инфраструктура

2.7.1. Существующее положение социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории сельского поселения.

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Объекты образования и науки

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и средне-специального образования (периодический уровень).

Образование на территории Богодуховского сельского поселения представлено средней школой и дошкольной группой в селе Богодухово. Оба объекта находятся в достаточно хорошем состоянии (в школе в 2003 году был проведен капитальный ремонт) и обеспечены практически всей инженерной инфраструктурой.

Перечень объектов образования, расположенных на территории Богодуховского сельского поселения по состоянию на 2025 год, их основные характеристики представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование учреждения | Местоположение, адресное описание | Вместимость, число мест | Фактическая наполняемость, чел | Кадровое обеспечение, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная образовательная организация |  |  |  |  |
| Дошкольная группа «Радуга» – структурное подразделение МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва» | 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 10 | – | 10 | 1 |
| Общеобразовательная организация |  |  |  |  |
| МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва» | 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 18 | 230 | 81 | 19 |
| Организация дополнительного образования |  |  |  |  |
| Организации дополнительного образования на территории поселения отсутствуют |  |  |  |  |

Образование в МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва» реализуется по следующим уровням:

– дошкольное образование;

– начальное общее образование;

– основное общее образование;

– среднее общее образование.

МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва» оснащена:

– школьной библиотекой (объем библиотечного фонда – 6300 единиц);

– комплексом спортивных объектов (игровая площадка площадью – 180 кв. м, спортивная площадка площадью – 100 кв. м, стадион площадью – 600 кв. м);

– спортивным залом (площадь – 648 кв. м, в т.ч. тренажерный зал);

– столовой (обеденный зал на 60 мест и кухня).

Здание школы – частично типовое. Состоит из двух этажей. Общая площадь здания – 2 403,4 кв. м. Проектная наполняемость – 230 мест, фактическая наполняемость – 81.

Объекты культуры и искусства

К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

Учреждения культуры на территории Богодуховского сельского поселения представлены сельскими домами культуры в селе Богодухово и деревне Городище, библиотекой.

Культурно-досуговую деятельность на территории Богодуховского сельского поселения осуществляют:

– МБУК «Культурно-досуговый центр Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенное по адресу: 303323, Орловская область, Свердловский район, д. Городище, ул. Луговая, д. 2, общей площадью здания – 376 кв. м;

– Дом культуры – филиал МБУК «Культурно-досуговый центр Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области», расположенный по адресу: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 1, общей площадью здания – 305,5 кв. м.

Культурно-просветительскую деятельность на территории Богодуховского сельского поселения осуществляет:

– Богодуховская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенная по адресу: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 12 (площадь – 100 кв. м, объем фонда – 6553 единиц, число посещений – 2752);

По состоянию на 2025 год Городищенская сельская библиотека – филиал МКУК «Центральная районная библиотека Свердловского района Орловской области», расположенная по адресу: 303323, Орловская область, Свердловский район, д. Городище, перестала функционировать.

Объекты культуры расположены преимущественно в наиболее крупных населенных пунктах поселения, относительно равномерно по территории.

Все объекты находятся в старых постройках, требующих ремонта (библиотека в с. Богодухово находится в здании 1900 года).

Объекты физической культуры и массового спорта

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание).

На территории Богодуховского сельского поселения находится 1 спортзал при школе в селе Богодухово. Зал построен в 2003 году и обеспечен всей инженерной инфраструктурой.

Общий перечень объектов физической культуры и массового спорта в границах Богодуховского сельского поселения:

– комплекс спортивных объектов (игровая площадка площадью – 180 кв. м, спортивная площадка площадью – 100 кв. м, стадион площадью – 600 кв. м) при МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва»;

– спортивный зал (площадь – 648 кв. м, в т.ч. тренажерный зал) при МБОУ «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю.М. Шмелёва»;

– стадион в с. Богодухово (вблизи автодороги Змиёвка – Богодухово);

– стадион в д. Городище;

– спортивная площадка в с. Богодухово (на пересечении улиц Центральная и Молодёжная).

Объекты здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области здравоохранение Богодуховского сельского поселения представлено фельдшерско-акушерскими пунктами БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» регионального значения, где жители получают первичную медицинскую помощь и могут приобрести лекарства.

Характеристика объектов здравоохранения, расположенных на территории Богодуховского сельского поселения, представлена в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование | Местоположение | Мощность медицинской организации, количество посещений в смену | Общая площадь здания, комплекса зданий, кв. м | Кол-во рабочих мест, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Богодуховский ФАП БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 4, пом. 2 | 6 | 119,9 | 4 |
| Городищенский ФАП БУЗ Орловской области «Свердловская центральная районная больница» | 303323, Орловская область, Свердловский район, д. Городище, ул. Луговая, д. 2 | 2 | 223,9 | 3 |

Объекты находятся в зданиях возрастом более 35 лет. ФАП в деревне Городище обеспечен лишь электричеством и телекоммуникациями.

Обеспечение населения объектами здравоохранения является жизненно необходимым элементом социальной защищенности населения.

В области здравоохранения необходимо создать такие условия, чтобы люди имели возможность и сами стремились поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и спортом.

Другие виды медицинской помощи жители поселения получают в медицинских учреждениях районного центра пгт. Змиевка и областного центра г. Орел.

Объекты социального обслуживания

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям.

Социальное обслуживание населения Богодуховского сельского поселения обеспечивает бюджетное учреждение Орловской области «Центр социального обслуживания населения Свердловского района», расположенный в районном центре пгт. Змиевка.

На территории Богодуховского сельского поселения объекты социального обслуживания не расположены.

Прочие объекты обслуживания

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

К первому уровню обслуживания населения относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, кладбища.

В основном, население Богодуховского сельского поселения административное и социально-бытовое обслуживание получает в районном центре пгт. Змиевка.

Администрация Богодуховского сельского поселения расположена по адресу: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 2.

В д. Васильевка находится Храм Михаила Архангела.

В поселении функционируют продовольственные, непродовольственные и магазины смешанного типа. Торговля на территории Богодуховского сельского поселения представлена магазинами РАЙПО в с. Богодухово, д. Городище, д. Васильевка, а также частными магазинами в с. Богодухово и д. Городище. Данные торговые точки обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Учреждений бытового обслуживания населения нет.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

2.7.2. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Объекты образования и науки

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Образование в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 16.09.2019 № 526 (в редакции изменений) предусмотрено обеспечение высокого качества и доступности образования в условиях меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики государства в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и национальных проектов «Образование» и «Демография».

Муниципальной программой Свердловского района «Образование в Свердловском районе Орловской области», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26.12.2018 № 1115 (в редакции изменений) предусмотрено: проведение текущего ремонта зданий существующих дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений.

Схемой территориального планирования Свердловского района Орловской области, утвержденной решением Свердловского районного Совета народных депутатов от 28.12.2012 № 22/144 (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области), предусмотрено строительство начальной школы с дошкольной группой в д. Городище Богодуховского сельского поселения. По состоянию на 2025 год данное мероприятие не является актуальным, согласно сведениям администрации.

Муниципальной программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области на 2018-2028 годы», утвержденной постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 17.01.2018 № 3 (далее – Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения»), мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования и науки не предусмотрены.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– сохранение и улучшение действующих школ и детских групп;

– координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;

– привлечение на работу молодых педагогов;

– укрепление материальной базы образовательных учреждений;

– использование информационных технологий в процессе обучения.

Проектные предложения:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования и науки Генеральным планом не предусмотрены.

Объекты культуры и искусства

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23.12.2019 № 716 (в редакции изменений), предусмотрено создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, реконструкцию и (или) капитальный ремонт региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, капитальный ремонт муниципальных музеев.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие культуры, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Свердловском районе», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 26.12.2018 № 1140 предусмотрено: проведение текущего ремонта зданий существующих учреждений культуры.

Программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения», мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и искусства не предусмотрены.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

– максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Проектные предложения:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры и искусства Генеральным планом не предусмотрены.

Объекты физической культуры и массового спорта

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31.10.2016 № 427 (в редакции изменений), предусмотрено развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Муниципальной программой Свердловского района «Развитие физической культуры и спорта в Свердловском районе», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 19.11.2021 № 1219 (в редакции изменений), предусмотрено совершенствование материально-технической базы.

Программой «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения» предусмотрено строительство спортивной площадки, что позволит повысить качество предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. По состоянию на 2025 год мероприятие реализовано.

Проектные предложения:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов физической культуры и массового спорта Генеральным планом не предусмотрены.

Объекты здравоохранения

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Государственной программой Орловской области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области», утвержденной постановлением правительства Орловской области от 17.12.2019 № 695 (в редакции изменений), предусмотрено повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области», утвержденной распоряжением правительства Орловской области от 14.02.2020 № 795-р (в редакции изменений) (далее – программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области»), мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения не предусмотрены.

Схемой территориального планирования Орловской области мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения не предусмотрены.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отрасли:

– оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

– приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

– обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

– проведение санитарно-просветительских мероприятий;

– пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

Проектные предложения:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов здравоохранения Генеральным планом не предусмотрены.

Объекты социального обслуживания

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области:

Региональной программой «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», утвержденной распоряжением Правительства Орловской области от 13.12.2019 № 614-р, предусмотрены мероприятия по созданию условий трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, повышению их профессиональной квалификации и переобучению, постепенно расширяя их доступ к образовательным программам.

Проектные предложения:

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социального обслуживания Генеральным планом не предусмотрены.

Прочие объекты обслуживания населения

Генеральным планом на первую очередь и расчетный срок строительство и реконструкция объектов обслуживания населения не предусмотрены.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения являются предметом коммерческих интересов торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей и развиваются в соответствии с платежеспособным спросом населения.

Вместе с тем, в деревне Васильевка Богодуховского сельского поселения за счет частных инвестиций предусмотрено размещение кафе и двухпостовой станции технического обслуживания автомобилей. С целью обеспечения прав и законных интересов лица, являющегося в том числе правообладателем земельного участка с кадастровым номером 57:15:0740101:227, в границах которого предусматривается строительство, Генеральным планом в рамках положений части 1 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании приказа Управления градостроительства, архитектуры и и землеустройства Орловской области от 01.06.2026 № 01-22/07 предусмотрено установление в границах вышеуказанного земельного участка функциональной Производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктур.

2.8. Объекты природного и культурного наследия

2.8.1. Существующее положение объектов природного и культурного наследия

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия) представляют собой «объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры».

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района, представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Номер ОКН на карте | Наименование | Датировка | Местоположение | Регистрационный номер | Категория историко-культурного значения | Вид памятника | Реквизиты правовых актов о решении создания объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила воинов, погибших в 1943 г. | 1943 г. | Орловская область, Свердловский район, д. Лукино Богодуховского с/с | 571410496290005 | Региональное значение | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27.01.1987 № 33 |
| 2 | Братская могила воинов, погибших в 1941-1943 гг. | 1941-1943 гг. | Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово Богодуховского с/с | 571410497360005 | Региональное значение | Памятник истории | Решение исполнительного комитета Орловского областного Совета народных депутатов от 27.01.1987 № 33 |
| 3 | Могила мл. сержанта Шмелева Ю.М. | 1963-1983 гг. | Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, возле школы Богодуховский с/с | 571411408850005 | Региональное значение | Памятник истории | Постановление Орловского областного Совета народных депутатов от 19.03.1999 № 11/173-ОС |
| 4 | Церковь Михаила Архангела | вт. четв. XIX в. | Орловская область, Свердловский район, Богодуховский с/с, с. Васильевка | 571411264830005 | Региональное значение | Памятники градостроительства и архитектуры | Постановление администрации Орловской области от 13.02.1992 № 61; Решение малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 06.07.1993 № 81-7 |

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции изменений) (далее – Федеральный Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов правительства Российской Федерации» (в редакции изменений) (далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972).

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.

В настоящее время границы территории объектов культурного наследия не установлены для объектов культурного наследия в границах Богодуховского сельского поселения уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Зоны охраны объектов культурного наследия установлены с учетом положений ст. 34.1 Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Объекты природного наследия

В настоящий момент объектов для постоянного отдыха в поселении нет. Территория Богодуховского сельского поселения обладает благоприятными территориями для организации отдыха жителей поселения берега водоемов.

Рекреационные территории состоят из:

– зоны природного ландшафта (представлена существующими пойменными территориями реки Неручь и ее притоков);

– озеленения общего пользования (представлено садами и зелеными насаждениями);

– озеленения ограниченного пользования (представлено на участках школ и т.п.).

2.8.2. Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного и природного наследия

Мероприятия по развитию и сохранению объектов культурного наследия

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленных объектов культурного наследия относятся к компетенции Управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Культурное наследие Богодуховского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

– обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ, в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации;

– проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

– ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия;

– музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма);

– выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет;

– разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия;

– использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения);

– создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Мероприятия по развитию и сохранению объектов природного наследия

В населенных пунктах Богодуховского сельского поселения рекомендуется доведение суммарной площади озеленения до 1,2 га по нормативу СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – СП 42.13330.2016 Градостроительство).

В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.

2.9. Объекты специального назначения

2.9.1. Существующее положение системы обращения с отходами производства и потребления

Сбор коммунальных отходов

По состоянию на 2025 год на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района районе нет ни одной площадки для компостирования ТКО.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Орловской области, утвержденной приказом департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 16.09.2019 № 443 (в редакции изменений) (далее – Территориальная схема обращения с отходами Орловской области), на территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют места несанкционированного размещения отходов.

Сбор опасных и особо опасных отходов (1-2 класса опасности) не организован.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Орловской области Свердловский муниципальный район входит в состав Орловской технологической зоны регионального оператора по обращению с отходами. Сбором, сортировкой и перевозкой отходов занимается ООО «Экоград».

Места захоронения

Кладбища

В границах Богодуховского сельского поселения размещено 3 действующих кладбища, их характеристики представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | Местоположение, адресное описание | Площадь кладбища, га | Тип кладбища | Статус кладбища | Класс опасности объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище смешанного и традиционного захоронения |  |  |  |  |  |
| Богодуховское сельское кладбище с. Богодухово | Орловская область, Свердловский район, Богодуховское сельское поселение, с. Богодухово | 2,26 | сельское | действующее | V класс опасности |
| Богодуховское сельское кладбище д. Васильевка | Орловская область, Свердловский район, Богодуховское сельское поселение, д. Васильевка | 0,11 | сельское | действующее | V класс опасности |
| Богодуховское сельское кладбище д. Городище | Орловская область, Свердловский район, Богодуховское сельское поселение, д. Городище | 2,14 | сельское | действующее | V класс опасности |

Скотомогильники

На территории Свердловского района все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17.03.2014 № 63 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», основанием для ликвидации скотомогильников в границах Богодуховского сельского поселения является приказ Управления ветеринарии Орловской области от 01.06.2023 № 293 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

2.9.2. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами производства и потребления

Мероприятия, предусмотренные программами, стратегиями, по учету интересов Орловской области и Свердловского района:

Государственной программой Орловской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Орловской области», утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 29.03.2018 № 1177 (в редакции изменений), предусмотрено снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов накопленного экологического ущерба (места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов).

Муниципальной программой Свердловского района «Отходы», утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 29.12.2022 № 1644 (в редакции изменений), предусмотрена закупка бункеров, обустройство бункерных площадок.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

1. Оборудование специальных площадок для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

2. Организация селективного сбора отходов;

3. Разработка схемы санитарной очистки поселения.

2.10. Экономическая база

2.10.1. Существующее положение экономической базы

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является основой экономики Богодуховского сельского поселения. На его территории расположены сельскохозяйственные предприятия: АО «Богодухово», ООО «Васильевское», ООО «Путь жизни», ООО «Авангард-Агро-Орел», а также четыре крестьянско-фермерских хозяйств. Основная часть предприятий располагается в деревне Городище, селе Богодухово, деревне Васильевка. Наиболее крупное предприятие – АО «Богодухово», на котором занято около 100 человек. На остальных предприятиях занято от 2 до 12 человек.

Промышленность

На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.

Сфера обслуживания

Одной из сфер труда в Богодуховском сельском поселении является малый бизнес. На территории поселения действуют торговые предприятия, реализующие ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Торговля на территории Богодуховского сельского поселения представлена магазинами РАЙПО в селе Богодухово, деревне Городище, деревне Васильевка, а также частными магазинами в селе Богодухово и деревне Городище. На этих объектах занято менее 10 человек.

Предприятия общественного питания представлены столовой при АО «Богодухово».

2.10.2. Мероприятия по развитию экономической базы

Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития агропромышленного комплекса (далее – АПК). Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:

– создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

– снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения);

– принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.

2.11. Транспортная инфраструктура

2.11.1 Существующее положение транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Богодуховского сельского поселения является важной составной частью транспортного комплекса Свердловского района Орловской области.

Основное предназначение транспортной системы – наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня безопасности движения.

Железнодорожный транспорт

Сооружения и сообщение железнодорожного транспорта в Богодуховском сельском поселении отсутствуют.

Воздушный транспорт

Сооружения и сообщение воздушного транспорта в Богодуховском сельском поселении отсутствуют.

Водный транспорт

Сооружения и сообщение водного транспорта в Богодуховском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Внешние и внутренние связи Богодуховского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Транспортная инфраструктура Богодуховского сельского поселения представлена следующими видами автомобильных дорог:

– автомобильные дороги федерального значения;

– автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения;

– автомобильные дороги местного значения;

– улично-дорожная сеть сельского населенного пункта.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в редакции изменений) (далее – Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта), территорию Богодуховского сельского поселения пересекает автомобильная дорога федерального значения «Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» II технической категории.

Общие сведения о дорогах регионального и межмуниципального значения содержатся в перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, утвержденном постановлением Правительства Орловской области от 19.11.2015 № 501 (в редакции изменений).

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области, проходящих по территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района, представлен в таблице 10.

Таблица 10

| Идентификационный номер | Наименования автомобильных дорог (км + ... – км + ...) | Протяженность по территории района, км | В том числе с твердым покрытием, км | Из них по категориям, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | II | III | IV | V |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 ОП РЗ 54К-348 | Разбегаевка – Васильевка (с 0+050 по 11+813) | 11,763 | 11,763 |  | 11,763 |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения Орловской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 ОП МЗ 54 Н-337 | «Змиевка – Никуличи» – Городище (с 0+003 по 8+685) | 8,682 | 8,682 |  |  | 8,476 | 0,206 |
| 54 ОП МЗ 54 Н-340 | «Разбегаевка – Васильевка» – Степановка (с 0+004 по 4+103) | 4,099 | 4,099 |  |  | 4,099 |  |
| 54 ОП МЗ 54 Н-343 | «Орел – Тамбов» – Богодухово (с 0+030 по 5+030) | 5,000 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |
| Итого: |  | 29,544 | 29,544 |  | 11,763 | 17,575 | 0,206 |

Согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района Орловской области, утвержденному постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 09.02.2015 № 68 (далее – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района), по территории Богодуховского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения Свердловского района, представленные в таблице 11.

Таблица 11

| Идентификационный номер | Наименования автомобильных дорог (км + ... – км + ...) | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | переходное (щебеночное, гравийное) | грунтовое улучшенное |
| 54 ОП МР 252-9 | а/д с. Богодухово – д. Михайловка | 8,00 |  |  | 8,00 |
| 54 ОП МР 252-10 | а/д с. Богодухово – д. Оловянниково | 4,70 |  |  | 4,70 |
| 54 ОП МР 252-11 | а/д с. Богодухово – д. Алисово | 0,40 |  |  | 0,40 |
| 54 ОП МР 252-12 | а/д д. Городище – д. Заря | 3,00 |  |  | 3,00 |
| 54 ОП МР 252-13 | а/д д. Городище – д. Спасское | 3,00 |  |  | 3,00 |
| 54 ОП МР 252-14 | а/д «Змиевка – Городище» – Лукино | 1,00 |  |  | 1,00 |
| 54 ОП МР 252-15 | а/д «Змиевка – Богодухово» – д. Васильевка | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 54 ОП МР 252-16 | а/д д. Спасское – д. Новая Слободка | 0,50 |  |  | 0,50 |
| Итого: |  | 20,80 | 0,20 |  | 20,60 |

Улично-дорожная сеть Богодуховского сельского поселения представлена улицами и дорогами местного значения.

Улично-дорожная сеть обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.

Общие сведения об автомобильных дорогах местного значения поселения содержатся в Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Богодуховского сельского поселения, утвержденном постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 22.03.2024 № 14 (в редакции изменений) (далее – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения).

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, согласно Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование автодороги по улицам (начало, км + конец, км) | Идентификационный номер | Протяженность (км) | Тип покрытия |  |  |  | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грунтовое (км) | щебеночное (км) | асфальтовое (км) | бетонное (км) |  |
| 1. село Богодухово |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Рябиновая от дома № 26 ул. Центральная до дома № 19 ул. Рябиновая и до пересечения с ул. Центральная (с 0+000 по 0+550) | 54-252-802 ОП МП 802-001 | 0,550 |  |  |  | 0,550 | V |
| а/д по ул. Молодёжная от дома № 1 до дома № 17 (с 0+000 по 0+500) | 54-252-802 ОП МП 802-002 | 0,500 |  |  | 0,500 |  | V |
| а/д по ул. Центральная от магазина «Пятачок» до а/д «Змиевка – Богодухово» (с 0+000 по 1+430) | 54-252-802 ОП МП 802-003 | 1,430 |  |  | 0,470 | 0,960 | V |
| а/д по ул. Школьная от дома № 6 ул. Центральная до дома № 11 (с 0+000 по 0+450) | 54-252-802 ОП МП 802-004 | 0,450 |  | 0,450 |  |  | V |
| Проезд от дома № 10 ул. Школьная до дома № 14 ул. Садовая (с 0+000 по 0+150) | 54-252-802 ОП МП 802-005 | 0,150 | 0,070 |  | 0,080 |  | V |
| а/д по ул. Садовая от дома № 2 до дома № 17 (с 0+000 по 0+780) | 54-252-802 ОП МП 802-006 | 0,780 |  |  | 0,780 |  | V |
| а/д по ул. Полевая от дома № 1 ул. Садовая до дома № 23 ул. Полевая (с 0+000 по 1+060) | 54-252-802 ОП МП 802-007 | 1,060 |  | 0,330 | 0,730 |  | V |
| а/д по ул. Заречная от дома № 1 до дома № 59 (с 0+000 по 1+660) | 54-252-802 ОП МП 802-008 | 1,660 |  | 1,660 |  |  | V |
| а/д по ул. Речная от дома № 1 до дома № 85 (с 0+000 по 2+145) | 54-252-802 ОП МП 802-009 | 2,145 |  | 2,145 |  |  | V |
| Проезд по ул. Речная от дома № 54 до дома № 57 (с 0+000 по 0+50) | 54-252-802 ОП МП 802-010 | 0,050 | 0,050 |  |  |  | V |
| Проезд от дома № 20 ул. Речная до дома № 29 ул. Центральная (с 0+000 по 0+250) | 54-252-802 ОП МП 802-011 | 0,250 | 0,250 |  |  |  | V |
| 2. деревня Алисово |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Береговая от дома № 1 до дома № 14 (с 0+000 по 0+530) | 54-252-802 ОП МП 802-012 | 0,530 | 0,530 |  |  |  | V |
| а/д по ул. Луговая от поворота напротив дома № 5 ул. Садовая до дома № 13 (с 0+000 по 1+240) | 54-252-802 ОП МП 802-013 | 1,240 | 1,240 |  |  |  | V |
| 3. деревня Васильевка |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Берёзовая от а/д «Змиевка – Богодухово» (автобусная остановка) до дома № 1 ул. Берёзовая (с 0+000 по 0+510) | 54-252-802 ОП МП 802-014 | 0,510 |  |  | 0,510 |  | V |
| а/д по ул. Речная от дома № 3 до магазина Свердловского РАЙПО стр. № 25, от дома № 27 до дома № 64 ул. Речная (с 0+000 по 1+390) | 54-252-802 ОП МП 802-015 | 1,390 | 0,850 |  |  | 0,540 | V |
| Проезд по ул. Речная от дома № 2 ул. Берёзовая до дома № 5 ул. Речная (с 0+000 по 0+180) | 54-252-802 ОП МП 802-016 | 0,180 | 0,180 |  |  |  | V |
| а/д по ул. Дачная от дома № 1 до дома № 23, от дома № 24 до дома № 43 (с 0+000 по 1+630) | 54-252-802 ОП МП 802-017 | 1,630 | 1,630 |  |  |  | V |
| Проезд от а/д «Орёл – Тамбов» поворот налево на ул. Дачная до кладбища (с 0+000 по 0+450) | 54-252-802 ОП МП 802-018 | 0,450 |  | 0,450 |  |  | V |
| 4. деревня Волниково |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Советская от дома № 1 до дома № 13 (с 0+000 по 0+600) | 54-252-802 ОП МП 802-019 | 0,600 | 0,600 |  |  |  | V |
| 5. деревня Городище |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Калининская от а/д «Змиевка – Городище» (поворот направо) до дома № 10 (с 0+000 по 0+670) | 54-252-802 ОП МП 802-020 | 0,670 | 0,670 |  |  |  | V |
| а/д по ул. Первомайская от дома № 1 до дома № 4, от мехтока стр. № 7 до дома № 48 (с 0+000 по 1+210) | 54-252-802 ОП МП 802-021 | 1,210 | 0,440 | 0,770 |  |  | V |
| Проезд по ул. Первомайская от дома № 15 ул. Первомайская до дома № 13 ул. Первомайская (с 0+000 по 0+220) | 54-252-802 ОП МП 802-022 | 0,220 |  | 0,220 |  |  | V |
| а/д по ул. Луговая от дома № 1 до дома № 34 (с 0+000 по 3+930) | 54-252-802 ОП МП 802-023 | 3,930 | 2,600 | 1,330 |  |  | V |
| а/д по ул. Комсомольская от дома № 1 до дома № 26 (с 0+000 по 2+400) | 54-252-802 ОП МП 802-024 | 2,400 | 2,400 |  |  |  | V |
| Проезд от а/д по ул. Луговая (около дома № 48 ул. Первомайская) до ул. Комсомольская через р. Неручь (с 0+000 по 0+500) | 54-252-802 ОП МП 802-025 | 0,500 | 0,500 |  |  |  | V |
| 6. деревня Заря |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Садовая от дома № 1 до дома № 10 (с 0+000 по 1+000) | 54-252-802 ОП МП 802-026 | 1,000 | 1,000 |  |  |  | V |
| 7. деревня Лукино |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Береговая от дома № 1 до дома № 21 (с 0+000 по 0+700) | 54-252-802 ОП МП 802-027 | 0,700 | 0,700 |  |  |  | V |
| а/д по ул. Правобережная от дома № 1 до дома № 11 (с 0+000 по 0+900) | 54-252-802 ОП МП 802-028 | 0,900 | 0,900 |  |  |  | V |
| 8. деревня Михайловка |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Прудная от дома № 1 до дома № 25 (с 0+000 по 1+500) | 54-252-802 ОП МП 802-029 | 1,500 | 1,500 |  |  |  | V |
| 9. деревня Новослободка |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Новослободская (с 0+000 по 0+200) | 54-252-802 ОП МП 802-030 | 0,200 | 0,200 |  |  |  | V |
| 10. деревня Оловянниково |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Степная от дома № 1 до дома № 10 (с 0+000 по 0+200) | 54-252-802 ОП МП 802-031 | 0,200 | 0,200 |  |  |  | V |
| 11. деревня Спасское |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Спасская от дома № 1 до дома № 8 (с 0+000 по 0+930) | 54-252-802 ОП МП 802-032 | 0,930 | 0,930 |  |  |  | V |
| 12. деревня Фроловка |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д по ул. Весёлая от дома № 1 до дома № 10 (с 0+000 по 0+530) | 54-252-802 ОП МП 802-033 | 0,530 | 0,530 |  |  |  | V |
| а/д по ул. Овражная от дома № 1 до дома № 10 (с 0+000 по 0+300) | 54-252-802 ОП МП 802-034 | 0,300 | 0,300 |  |  |  | V |
| Итого: |  | 30,745 | 18,270 | 7,355 | 3,070 | 2,050 |  |

В границах поселения на пересечении дорог с искусственными и естественными преградами имеется ряд искусственных дорожных сооружений, в т.ч. «Мост через р. Неручь км 44+263 д. Васильевка км 0,1» на федеральной автомобильной дороге «Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов».

Перевозки

Автобусное сообщение по территории поселения осуществляет ОАО «Орелавтотранс».

2.11.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

1. В части автомобильного транспорта:

– реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» (в т.ч. на участке км 0 – км 279 + 100 протяженностью 285,86 км (категория IБ), проходящей по территории Свердловского района Орловской области).

Схемой территориального планирования Орловской области на территории Богодуховского сельского поселения строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры регионального значения не предусмотрено.

Схемой территориального планирования Свердловского района Орловской области на территории Богодуховского сельского поселения строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры районного значения не предусмотрено. В материалах по обоснованию Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области учтено мероприятие по строительству автомобильной дороги местного значения, соединяющей деревню Васильевка, село Богодухово, деревню Городище, деревню Спасское Богодуховского сельского поселения, проходящей с запада от реки Неручь. По состоянию на 2025 год:

– часть проектируемой автомобильной дороги, соединяющей деревню Васильевка, село Богодухово: построена и введена в эксплуатацию – «Орел – Тамбов» – Богодухово;

– часть проектируемой автомобильной дороги, соединяющей деревню Городище, деревню Спасское: построена и введена в эксплуатацию – а/д д. Городище – д. Спасское.

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение мероприятий для развития транспортной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения.

Проектные предложения в отрасли:

1. Реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

2. Усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам.

3. Строительство автомобильной дороги местного значения, соединяющей село Богодухово, деревню Городище, проходящей с запада от реки Неручь.

2.12. Инженерная инфраструктура

2.12.1. Существующее положение инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» и СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Водоснабжение на территории Богодуховского сельского поселения осуществляется с учетом схемы водоснабжения Богодуховского сельского поселения на 2013-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 09.08.2016 № 58 (далее – Схема водоснабжения Богодуховского сельского поселения).

В настоящее время гарантирующей организацией является МУП «Свердловский», оказывающая услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях населенных пунктов: село Богодухово, деревня Городище, деревня Васильевка.

Цель водопользования: хозяйственно-бытовые нужды населения. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ.

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации водозаборов, расположенных на водораздельных склонах р. Неручь. Водозаборы состоят из одиночных скважин. Все скважины оборудованы на водоносный задонско-оптуховский карбонатный комплекс. Комплекс безнапорный. Водовмещающими породами являются трещиноватые известняки. Глубина залегания кровли 20-67 м, вскрытая мощность 17-50 м. Все скважины обеспечены зоной санитарной охраны 1 пояса радиусом 30 метров, но не все ограждены.

село Богодухово

Жилой сектор с. Богодухово составляет 197 частных домовладений, жители которого обеспечиваются водой из водопровода, проложенного по улицам села, общей протяженностью 8,454 км (подземная прокладка, материал труб – полиэтилен, чугун). На территории с. Богодухово находится четыре скважины (три – хозяйственно-питьевые нужды населения, одна – производственные нужды СПК «Ленинский»), оснащенные насосами марки ЭЦВ 6-6.3-125. Скважины имеют глубину от 50 до 70 м. На территории с. Богодухово находится четыре водонапорные башни: три – емкостью 25 куб. м., одна – 50 куб. м., (три – хозяйственно-питьевые нужды населения, одна – производственные нужды СПК «Ленинский»).

Шесть домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из одного общественного колодца.

Качество питьевой воды соответствует нормам СанПиНа. Качество питьевой воды из общественного колодца соответствует требованиям СанПиНа.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

деревня Городище

Жилой сектор д. Городище составляют 80 частных домовладений, жители которой обеспечиваются водой из водопровода, проложенного по улицам деревни, общей протяженностью 2,894 км (подземная прокладка, материал – полиэтилен). Водоснабжение населения д. Городище осуществляется из одной артезианской скважины глубиной 60 м (хозяйственно-питьевые нужды населения), оснащенной насосом марки ЭЦВ 6-6,5-120. Проектная мощность скважины составляет 6 куб. м. воды в час или 144 куб. м. в сутки. На водопроводных сетях установлена одна водонапорная башня емкостью 25 куб. м.

Восемнадцать домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из родника.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

деревня Васильевка

Жилой сектор д. Васильевка составляют 78 частных домовладений, жители которой обеспечиваются водой из водопровода, проложенного по улицам деревни, общей протяженностью 4,006 км (подземная прокладка, материал трубопровода – полиэтилен, чугун). На территории д. Васильевка находится одна скважина (хозяйственно-питьевые нужды населения), оснащенная насосом марки ЭЦВ 6-6.3-80. Скважина имеет глубину 60 м., расположена на левобережье р. Неручь, расстояние до реки 150 м, северная окраина деревни. На территории д. Васильевка находится одна водонапорная башня емкостью 25 куб. м. (хозяйственно-питьевые нужды населения).

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

деревня Алисово

Жилой сектор д. Алисово составляют 15 частных домовладений, жители которой обеспечиваются водой из водопровода, проложенного по улицам деревни, общей протяженностью 2 км. На территории д. Алисово находится одна скважина (хозяйственно-питьевые нужды населения), оснащенная насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125. Скважина имеет глубину 60 м. На территории д. Алисово находится водонапорная башня емкостью 15 куб. м. (хозяйственно-питьевые нужды населения).

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

деревня Михайловка

Жилой сектор д. Михайловка составляют 11 частных домовладений, жители которой обеспечиваются водой из водопровода, проложенного по улицам деревни, общей протяженностью 2 км. На территории д. Михайловка (в 1 км восточнее населенного пункта) находится одна скважина (хозяйственно-питьевые нужды населения), оснащенная насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125. Скважина имеет глубину 115 м. На территории д. Михайловка (в 1 км восточнее населенного пункта) расположена водонапорная башня емкостью 15 куб. м., являющаяся в настоящее время резервной.

Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Сброс сточных вод производится в выгребные ямы.

Децентрализованным водоснабжением обеспечены д. Волниково, д. Оловянниково, д. Фроловка, п. Лукино, д. Заря, д. Спасское, д. Новослободка. Водоснабжение осуществляется из колодцев.

Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Богодуховскому сельскому поселению составил 49,67 тыс. м3, в том числе:

– на хозяйственно-питьевые нужды населения – 47,37 тыс. м3;

– на нужды юридических лиц – 1,50 тыс. м3;

– на другие нужды поселения (пожаротушение и другое) – 0,80 тыс. м3.

Потери воды составляют 20 %.

Выводы:

1. Не все население обеспечено централизованным водоснабжением;

2. Водопроводы и уличные сети имеют высокий процент износа.

Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СП 32.13330.2018» и СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных населенных пунктов.

Централизованные канализационные системы на территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют.

По состоянию на 2025 год в с. Богодухово введена в эксплуатацию централизованная канализационная система, включающая самотечную канализацию общей протяженностью 1,773 км и очистные сооружения (КОС).

Выводы:

1. Необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями;

2. В небольших населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.

Населенные пункты поселения электрифицированы на 100 %.

Выводы:

1. Существующих мощностей в Богодуховском сельском поселении достаточно для дальнейшего динамичного развития поселения.

Газоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и СП 42.13330.2016 Градостроительство.

По территории Богодуховского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод, однако поселение газифицировано не полностью. Газоснабжение развивается на базе природного газа от ГРС Змиевка. Распределение осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

Потребителями газа являются:

– индивидуальная усадебная застройка;

– объекты социальной сферы;

– предприятия непроизводственной сферы: торговли, бытового обслуживания.

Выводы:

1. Дальнейшее развитие газификации населенных пунктов позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет надежность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.

Теплоснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (далее – СП 124.13330.2012 Тепловые сети) и СП 42.13330.2016 Градостроительство.

Централизованное теплоснабжение на территории Богодуховского сельского поселения отсутствует.

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального и административного сектора являются локальные котельные, индивидуальные газовые источники тепла. Отопление децентрализованное.

Выводы:

Дальнейшее развитие теплоснабжения поселения базируется на программе технического перевооружения и строительства новых элементов всей структуры теплового хозяйства:

1. Необходима установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры района, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления, юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.

Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон. В границах Богодуховского сельсовета расположена 1 вышка сотовой связи (базовая станция № 35721 «ОрО_Богодухово-Речная 1» сети подвижной радиотелефонной связи ПАО «ВымпелКом») в с. Богодухово.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает АО «Почта России», посредством почтового отделения № 303324, расположенного по адресу: 303324, Орловская область, Свердловский район, с. Богодухово, ул. Центральная, д. 4.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть «Интернет», услуг экспресс-доставки.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;

– обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

Выводы:

1. Обеспечение населения телефонной, сотовой связью, а также доступом в сеть «Интернет» требует дальнейшего развития.

2.12.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Для обеспечения населения водой проектом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.

Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период планируется увеличить на 15 %, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

Потери воды на плановый период планируется сократить на 11 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Богодуховского сельского поселения на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области от 27.09.2013 № 50, и муниципальной программой Свердловского района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Свердловского района Орловской области на 2015-2019 годы, утвержденной постановлением администрации Свердловского района Орловской области от 27.02.2018 № 107 (далее – Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры), запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водоснабжения в д. Городище с установкой башни Рожновского – по состоянию на 2025 год мероприятие реализовано;

2. Строительство сетей водоснабжения в д. Васильевка с установкой башни Рожновского – по состоянию на 2025 год мероприятие реализовано.

Водоотведение

Для обеспечения населения водоотведением необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями.

На плановый период запланирована реализация следующих мероприятий:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения локальными очистными сооружениями;

2. Создание выгребных ям, отвечающих современным требованиям.

Основные характеристики планируемых для размещения объектов водоотведения, в т.ч. местоположение и производительность, будут определяться (уточняться) на стадии разработки проектов планировки территории в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятий не запланировано.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как:

– замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

– замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

– замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

– реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятий не запланировано.

Газоснабжение

В рамках Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Орловской области на 2021-2030 годы, утвержденной распоряжением Губернатора Орловской области от 22.12.2021 № 80-р (в редакции изменений), Схемой газоснабжения и газификации Свердловского района Орловской области предусмотрено:

1. Строительство подземного газопровода межпоселкового высокого давления к д. Алисово Свердловского района Орловской области протяженностью 1,6 км (диаметр трубы – 63 мм, рабочее давление в трубопроводе – 1,15 МПа);

2. Строительство подземного газопровода межпоселкового высокого давления к д. Лукино Свердловского района Орловской области протяженностью 0,8 км (диаметр трубы – 63 мм, рабочее давление в трубопроводе – 0,46 МПа);

3. Строительство подземного газопровода межпоселкового высокого давления к д. Фроловка Свердловского района Орловской области протяженностью 1,1 км (диаметр трубы – 63 мм, рабочее давление в трубопроводе – 0,46 МПа).

Генеральным планом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Трассировка и основные характеристики планируемых для размещения объектов газоснабжения будут определяться (уточняться) на стадии разработки проектов планировки территории по результатам проектно-изыскательских работ. Объемы строительства будут определяться на основе обоснования инвестиций.

Запланированное Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятие по строительству газораспределительных сетей по ул. Калиннинская в д. Городище по состоянию на 2025 год реализовано.

Теплоснабжение

Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятий не запланировано.

Связь

Проектом предлагается:

– организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

– обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

– развитие волоконно-оптических линий связи;

– обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

Программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мероприятий не запланировано.

2.13. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии со статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации на территории сельского поселения могут быть выделены следующие виды зон с особыми условиями использования территорий:

1. Зона охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации определяются в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ и (или) проектами зон охраны объектов культурного наследия.

2. Защитная зона объекта культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) в границах защитных зон объектов культурного наследия запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Размеры охранной зоны и ограничения использования земельных участков, находящихся в границах охранных зон, устанавливаются в соответствии со следующими документами:

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений);

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции изменений).

4. Охранная зона железных дорог

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов устанавливаются охранные зоны.

Положение об охранных зонах утверждается Правительством Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон железных дорог определяются в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» (в редакции изменений) и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (в редакции изменений).

5. Придорожная полоса автомобильной дороги

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции изменений).

6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии с Федеральным закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

До утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 106 ЗК РФ такого положения с учетом переходных норм, содержащихся в статье 26 Федерального закона № 342-ФЗ, правовой режим и порядок установления охранных зон трубопроводов и минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878; Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083; Сводом правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС.

7. Охранная зона линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи определяются в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

8. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности устанавливаются решением об установлении приаэродромной территории в соответствии с Правилами установления приаэродромной территории, Правилами выделения на приаэродромной территории подзон и Правилами разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной территории, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1460 (в редакции изменений).

9. Зона охраняемого объекта

Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности согласно приложению «Перечень ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности» к Положению о зоне охраняемого объекта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132.

10. Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления данных зон определяется Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 405 (в редакции изменений).

11. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (в редакции изменений) для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 № 138 (в редакции изменений).

12. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (в редакции изменений) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. Положение об охранных зонах стационарных пунктов наблюдений утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Водоохранная зона

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, регламентируется требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

Береговые охранные зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны водных объектов рыбохозяйственного назначения, созданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», рыбоохранные зоны, установленные в период до 01.01.2022, и водный объект или часть водного объекта, к которым прилегают такие зоны, в целях сохранения водных биоресурсов признаются на период до 01.01.2025 рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

14. Прибрежная защитная полоса

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2024 № 1459 утверждены Правила установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов.

15. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения установлены следующими документами:

1) Водный кодекс Российской Федерации;

2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений);

3) СП 31.13330.2021 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (в редакции изменений);

4) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции изменений).

16. Зоны затопления и подтопления

Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении территорий в соответствии с требованиями согласно приложению к Положению о зонах затопления, подтопления, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления» (в редакции изменений).

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

17. Санитарно-защитная зона

На территории санитарно-защитных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определяется в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции изменений) и Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (в редакции изменений).

18. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

19. Рыбохозяйственная заповедная зона

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в редакции изменений) рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2023 № 1928 утверждены Правила установления рыбохозяйственных заповедных зон, изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяйственных заповедных зон.

Требования о сохранении водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении градостроительной и иной деятельности установлены Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ.

Меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания, порядок их осуществления определяются Правительством Российской Федерации:

– постановлением Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 (ред. от 28.09.2020) «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» (вместе с «Правилами согласования Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»).

20. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

До утверждения Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов правовой режим и порядок установления минимальных расстояний до промышленных и магистральных трубопроводов определяется с учетом Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 (в редакции изменений); Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 (в редакции изменений), Свода правил «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (в редакции изменений), утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС» (в редакции изменений).

21. Охранная зона гидроэнергетического объекта

В соответствии с водным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам).

Правила установления охранных зон для гидроэнергетических объектов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884.

22. Охранная зона тепловых сетей

Охрана тепловых сетей осуществляется для обеспечения сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей путем проведения комплекса мер организационного и запретительного характера в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Размещение планируемых объектов местного значения: жилищного и промышленного строительства, социальной и инженерно-транспортной инфраструктур поспособствует:

– обеспечению существенного прогресса в развитии основных секторов экономики и привлечению инвесторов с целью повышения эффективности народного хозяйства;

– рациональному природопользованию всех видов ресурсов с проведением рекультивации территорий, нарушенных в результате хозяйственной деятельности;

– улучшению экологической ситуации и повышению качества среды обитания граждан;

– модернизации и реконструкции инженерно-коммуникационных систем и транспортной инфраструктуры;

– сохранению особо охраняемых объектов: объектов историко-культурного наследия;

– созданию рекреационных и туристических районов на территории поселения, которые создадут центры массового и культурного отдыха для разных слоев населения, и привлекут дополнительные источники дохода в местный бюджет;

– строительству нового жилого фонда и реконструкции существующего жилого фонда для улучшения жилищных условий населения, сокращения оттока и привлечения новых трудовых ресурсов на территорию поселения.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с утвержденными Схемами территориального планирования Российской Федерации, размещенными в Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП), на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области:

1. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р (в редакции изменений), размещение объектов федерального значения не предусмотрено;

2. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р (в редакции изменений), размещение объектов федерального значения не предусмотрено;

3. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р (в редакции изменений), не предусмотрено:

3.1. В части автомобильного транспорта:

– реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» (в т.ч. на участке км 0 – км 279 + 100 протяженностью 285,86 км (категория IБ), проходящей по территории Свердловского района Орловской области).

4. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (в редакции изменений), размещение объектов федерального значения не предусмотрено;

5. Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции изменений), размещение объектов федерального значения не предусмотрено.

6. Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс (в редакции изменений), согласно статье 11 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится к документу территориального планирования, особенности опубликования которого устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обороны и законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

В соответствии с размещенной во ФГИС ТП Схемой территориального планирования Орловской области, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 08.04.2011 № 107 (в редакции изменений), на территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области размещение и реконструкция объектов регионального значения не предусмотрены.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размещение на территории Богодуховского сельского поселения объектов местного значения муниципального района согласно Схеме территориального планирования Свердловского района Орловской области, представлено в таблице 13.

Таблица 13

| № ПТП | Вид объекта | Наименование объекта/ мероприятия | Основные характеристики объекта |  | Местоположение объекта | Период реализации | Характеристика ЗОУИТ, количественный показатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | единица измерения | количественный показатель |  |  |  |  |
| Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б/н | Дошкольная и общеобразовательная организация местного значения | Строительство начальной школы с дошкольной группой в д. Городище Богодуховского сельского поселения | Устанавливаются техническим заданием |  | Орловская область, Свердловский район, Богодуховское сельское поселение, д. Городище | 2037 год | Не предусматриваются | По состоянию на 2025 год мероприятие не актуально согласно сведениям Администрации Свердловского района |
| Применяемые в таблице сокращения: № ПТП – номер согласно положению о территориальном планировании Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области; ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации на территории Богодуховского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Вся территория Орловской области подвержена:

– риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (природный пожар);

– опасным метеорологическим процессам (сильный ветер, туман, сильные осадки, засуха, гололед);

– риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера (пожар (взрыв), промышленная авария (катастрофа), опасное происшествие на транспорте).

Система оповещения Орловской области построена на базе реконструированной региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и сопряженной с ней комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Для оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, на территории Орловской области, в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 17.11.2016 № 660 осуществляется:

– создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (далее – РАСЦО), комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН) в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

– создание локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, и в районах их размещения;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации и обмен ею.

Строительство (реконструкция) локальных систем оповещения (далее – ЛСО) на территории Орловской области осуществляется в соответствии с совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

6.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС, вызванных метеорологическими явлениями, в том числе сильными ветрами, включая шквалы, очень сильными дождями, сильными ливнями, продолжительными сильными дождями, очень сильным снегом, крупным градом, сильными метелями, сильным морозом, сильной жарой, заморозками, засухой.

Для территории Свердловского района Орловской области характерны следующие риски возникновения ЧС природного характера:

– риски ЧС, обусловленных опасными геофизическими явлениями, в том числе отголосками землетрясений в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Северного Кавказа магнитудой до 4-5 баллов;

– риски ЧС, связанные с опасными метеорологическими явлениями (град, гололед, метели, туманы, сильный дождь, сильный снегопад, сильный мороз, сильная жара, ураганы, шквалы).

Риски ЧС, связанные с возникновением лесных и торфяных пожаров для территории Свердловского района Орловской области не характерны, однако при проведении мероприятий территориального планирования необходимо учитывать возможность возникновения ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

6.1.1. Опасные геофизические процессы

Геологическое опасное явление – это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

Оползни

Оползень – это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.

Смещение грунтов происходит по поверхности с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков. Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Суффозионные, просадочные процессы

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы

Карст – геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водных растворах осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

Карстовые воронки не встречаются на склонах бортов долин рек, проходящих по территории поселения.

Землетрясения магнитудой до 5-ти баллов возможны на всей территории Орловской области в виде отголосков опасных сейсмических явлений, происходящих в сейсмоопасных районах Восточной Европы и Кавказа, при этом на территории Орловской области разрушений и повреждений зданий и сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, систем жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не прогнозируется. Возможны незначительные повреждения объектов различного назначения в виде мелких трещин в стенах и отпадения штукатурки, способные привести к необходимости проведения текущего ремонта.

Оползни, обвалы, карстовая просадка, эрозия, склонный смыв в масштабах, способных привести к ЧС на территории Свердловского района не прогнозируются, однако возможны осыпи в верховых откосах склонов железных дорог, способные привести к нарушению железнодорожного сообщения.

6.1.2. Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики. Часто из гидрологических, геофизических и метеорологических явлений выделяют морские гидрологические явления, включая в них тайфуны, цунами, сильное волнение и другие опасные природные явления.

Опасные гидрологические явления для территории Свердловского района не характерны.

Для Свердловского района риски затопления и подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры при прохождении весеннего половодья не характерны.

6.1.3. Опасные метеорологические явления и процессы

Опасное метеорологическое явление – это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Неблагоприятные и опасные метеорологические явления характерны на всей территории Свердловского района, в том числе:

– шквалистое усиление ветра (в течение 2-10 дней ежемесячно за весь период года);

– сильный туман (до 5 дней ежемесячно);

– сильные дожди (до 15 дней с апреля по ноябрь, в течение 2-5 дней в остальные месяцы года);

– аномальная жара (до 10 дней в летние месяцы);

– гололёдные явления и налипание изморозевых отложений (до 5 дней в октябре и ноябре);

– сильный снег (до 5 дней в ноябре и марте, от 5-15 дней в зимние месяцы периода);

– метели (в течение 3 дней с декабря по март);

– аномально-холодная погода (до 5 дней в январе и феврале).

Град. Статистика показывает, что в среднем за год отмечается около 2-х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38 %) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80 % случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями, а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение – к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90 % дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа.

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см.

Сильный мороз и сильная жара. При многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в – июле. Средняя температура января – минус 9-10°С. Средняя температура июля – плюс 18-19°С.

В зимний период морозные дни составляют 80 %, дней с оттепелью – около 20 % от продолжительности периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте.

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до – минус 40-44°С.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах плюс 15-20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают плюс 37-39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40 %, зимой – 35 %.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

6.1.4. Природные пожары

Природный пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Зона пожаров – территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

В целом, на всей территории Орловской области природные пожары вероятны с мая при достижении IV класса пожароопасности вплоть до наступления осенне-зимнего периода.

Риски ЧС, связанные с возникновением лесных и торфяных пожаров для территории Свердловского района Орловской области не характерны, однако при проведении мероприятий территориального планирования необходимо учитывать возможность возникновения ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 и Лесным Кодексом.

6.2. Перечень источников ЧС техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Для территории Свердловского района Орловской области характерны следующие риски возникновения ЧС техногенного характера:

– риски ЧС на автомобильном транспорте;

– риски техногенных пожаров на объектах производственного и административного назначения, а также в жилом секторе;

– риски обрушения конструктивных элементов зданий и сооружений в результате износа, либо внешнего физического воздействия;

– риски аварий на системах электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, в том числе обусловленных прохождением комплекса неблагоприятных и опасных метеорологических явлений;

– риски обнаружения взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны.

6.2.1. Аварии на потенциально опасных объектах

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС техногенного характера, вызванные транспортными авариями (катастрофами), техногенными пожарами и взрывами (с возможным последующим горением), обрушением зданий и сооружений, авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Химически опасные объекты

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).

Рисков ЧС, обусловленных возникновением зон химического заражения на территории Свердловского района Орловской области нет.

Пожаровзрывоопасные объекты

ЧС, связанные с обнаружением взрывоопасных предметов возможны на всей территории Свердловского района

Последствиями ЧС на пожаровзрывоопасных объектах являются пожары и взрывы.

ЧС, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов

На территории Свердловского района крупных объектов, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами, не имеется.

Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасные объекты – аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

Рисков ЧС, обусловленных возникновением зон радиационного заражения на территории Свердловского района Орловской области нет.

Согласно Схеме территориального планирования Орловской области, радиационно-опасные объекты на территории Орловской области отсутствуют.

Радиоактивное загрязнение территории Орловской области возможно при авариях на Курской или Нововоронежской АЭС.

В случае общей радиационной аварии на Курской АЭС на территории Орловской области возможно образование зоны сильного радиоактивного загрязнения, зоны умеренного радиоактивного загрязнения и зоны радиационной опасности.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 745-р «Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в границах Богодуховского сельского поселения Свердловского района в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (зона проживания с льготным социально-экономическим статусом) находятся:

1) село Богодухово;

2) деревня Васильевка;

3) деревня Городище;

4) деревня Лукино;

5) деревня Михайловка;

6) деревня Новослободка;

7) деревня Спасское;

8) деревня Фроловка.

В Свердловском районе установлен контроль радиационной обстановки, который осуществляет 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, дислоцирующаяся по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт. Змиевка, ул. Чапаева, д. 4.

Гидродинамически опасные объекты

Гидродинамически опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

Территорий, подверженных угрозе затопления в результате разрушения плотин (дамб), в Орловской области нет.

Рисков ЧС, обусловленных возникновением катастрофического затопления при авариях на гидродинамически опасных объектах, на территории Свердловского района Орловской области нет.

6.2.2. Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

ЧС на объектах автомобильного транспорта возможны в пределах автомобильных дорог и прилегающих к ним территорий.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории Богодуховского сельского поселения, а также прилегающих к ним территорий.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

– износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;

– состояние автомобильных дорог;

– природно-климатические условия;

– отсутствие освещения;

– несоблюдение правил дорожного движения.

Аварии на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

По территории Богодуховского сельского поселения железная дорога не проходит.

В связи с этим ЧС на объектах железнодорожного транспорта отсутствуют.

Аварии на воздушном транспорте

ЧС на воздушном транспорте, связанные с падением воздушного судна, возможны на всей территории Свердловского района.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

ЧС на объектах трубопроводного транспорта возможны в пределах, проходящих по территории Богодуховского сельского поселения, газопроводов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

ЧС на объектах системы жилищно-коммунального хозяйства возможны на всей территории Свердловского района.

При авариях на сетях электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

– электроподстанции поселения, а также линии электропередач;

– объекты водоснабжения.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

– короткие замыкания;

– механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.

6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории (при наличии данных источников ЧС)

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС – это состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Орловской области повсеместно существуют риски возникновения ЧС биолого-социального характера, вызванные инфекционными, паразитарными болезнями и отравлениями людей, особо опасными болезнями сельскохозяйственных животных и рыб, карантинными и особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса.

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации; источник биосоциальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Источниками ЧС биолого-социального характера также могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники (захоронение в земляную яму, биотермическая яма), ямы Беккари и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

На территории Свердловского района все скотомогильники ликвидированы в соответствии с постановлением правительства Орловской области от 17.03.2014 № 63 «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Орловской области», основанием для ликвидации скотомогильников в границах Богодуховского сельского поселения является приказ Управления ветеринарии Орловской области от 01.06.2023 № 293 «О ликвидации неиспользуемых скотомогильников, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении, подлежащих ликвидации, на территории Свердловского района Орловской области».

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии со СП 3.1.096-96*, ВП 13.3.1103-96 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

6.4.1. Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности

Обеспечение пожарной безопасности Богодуховского сельского поселения осуществляет отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Свердловскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Орловской области, дислоцирующийся в пгт. Змиевка.

6.4.2. Сведения о расположении имеющихся и проектируемых пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 (в редакции изменений) статьи 76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На территории Свердловского района дислоцируется 32-я пожарно-спасательная часть отряда ФПС ГПС, расположенная по адресу: 303320, Орловская область, Свердловский район, пгт Змиевка, ул. Чапаева, д. 4 (штатная численность – 29 ед), осуществляющая прикрытие в т.ч. и Богодуховского сельского поселения.

Строительство пожарных депо на территории Богодуховского сельского поселения не предусмотрено.

6.4.3. Практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений, и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции изменений) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со ст. 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (в редакции изменений) меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

– противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

– создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

– мониторинг пожарной опасности в лесах;

– разработка планов тушения лесных пожаров;

– тушение лесных пожаров;

– иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

– обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

– совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

– поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

– оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;

– проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

– оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;

– создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

– ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.

Для противодействия угрозам безопасности, требуется постоянное совершенствование защиты населения и территории от возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью планирования мероприятий гражданской обороны является определение объема и порядка выполнения предстоящих задач по обеспечению защиты населения и территорий от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

При подготовке населения в области гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

– развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– планирование и осуществление обучения населения Орловской области в области гражданской обороны;

– создание, оснащение и всестороннее обеспечение учебно-методических центров по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в Орловской области, других организаций дополнительного профессионального образования должностных лиц и работников гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.

При оповещении населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, осуществляются следующие мероприятия:

– создание и поддержание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения РАСЦО, комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций КСЭОН в постоянной готовности, осуществление их модернизации на базе технических средств нового поколения, совершенствование систем оповещения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных систем оповещения, сопрягаемых с автоматизированными системами контроля за выбросом опасных веществ, РАСЦО и КСЭОН, организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, в районах их размещения;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

– сбор информации и обмен ею.

При обнаружении и обозначении районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению), осуществляются следующие мероприятия:

– создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения – действующих специализированных учреждений, подразделений и служб территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти Орловской области и организаций, осуществляющих функции наблюдения и лабораторного контроля за радиационной, химической, биологической обстановкой на территории Орловской области;

– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности (загрязнения) продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

При санитарной обработке населения, обеззараживании зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий осуществляются следующие мероприятия:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки населения и обеззараживания техники, зданий и территорий, а также их оснащение и подготовка в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.

При срочном восстановлении функционирования необходимых коммунальных служб в военное время осуществляются следующие мероприятия:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени и планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

При обеспечении постоянной готовности сил и средств гражданской обороны осуществляются следующие мероприятия:

– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

– подготовка сил гражданской обороны, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

– планирование действий сил гражданской обороны;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий;

– разработка высокоэффективных технологий для проведения АСДНР.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ приведен в таблице 14.

Таблица 14

| Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв. м) | Существующее положение |  |  | Проектное предложение |  | Включается/ исключается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | описание месторасположения земельного участка | разрешенное использование/ назначение | категория | разрешенное использование/ назначение | категория |  |
| село Богодухово |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:176 (ЕЗП 57:15:0000000:322) 447 165,89 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, на территории СПК "Ленинский" Богодуховский сельский совет | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:166 (ЕЗП 57:15:0000000:321) 4 286 209 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, АО "Ленинское" | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:174 (ЕЗП 57:15:0000000:322) 1 001 801,01 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, на территории СПК "Ленинский" Богодуховский сельский совет | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:175 (ЕЗП 57:15:0000000:322) 420 742 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, на территории СПК "Ленинский" Богодуховский сельский совет | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1285(2) 28 334,96 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский район, с/п Богодуховское, территория СПК "Ленинский" | сельскохозяйственные угодья | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственные угодья | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0500101:582 8 038 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:584 8 015 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:583 6 408 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:96(3) 5 500 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово, ул Садовая, №4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:255 3 600 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/с Богодуховский, с Богодухово | Для общественно деловых целей | Земли сельскохозяйственного назначения | Для общественно деловых целей | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:506 1 993 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с. Богодухово, ул. Рябиновая, 19 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:503 1 963 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Рябиновая, участок 17 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:505 1 632 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Рябиновая, 15 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:508 1 850 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с.Богодухово, ул.Рябиновая, земельный участок 13 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:520 1 811 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, сельское поселение Богодуховское, село Богодухово, улица Рябиновая, земельный участок 11 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:521 1 739 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Рябиновая, участок 9 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:510 1 713 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с. Богодухово, ул. Рябиновая, земельный участок 7 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:509 1 681 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с.Богодухово, ул.Рябиновая, 5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0000000:1248 1 875 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Рябиновая, 3 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0000000:1331 1 993 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, муниципальный район Свердловский, сельское поселение Богодуховское, село Богодухово, улица Рябиновая, земельный участок 2/2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:504 1 959 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Рябиновая, участок 4/1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:511 1 944 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с. Богодухово, ул. Рябиновая, участок 4/2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:507 1 983 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с. Богодухово, ул. Рябиновая, участок 6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:565 795 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:12 844 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово, ул Молодёжная, д 17, кв 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:105 1 103 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, Свердловский муниципальный район, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Молодёжная, 17/1 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:75 1 434 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, м.р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная, з/у 15 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:80 1 376 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с Богодухово, ул Молодёжная, д 13 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:159 1 241 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, муниципальный район Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная, земельный участок 11/2 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:192 1 241 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, муниципальный район Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная, земельный участок 11/2 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:55 1 486 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, муниципальный район Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная, 9/2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:58 1 151 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с Богодухово, ул Молодёжная, участок 9/1 | Обслуживание, эксплуатация квартиры в двухквартирном жилом доме и ведение личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Обслуживание, эксплуатация квартиры в двухквартирном жилом доме и ведение личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:575 289 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0500101:29 1 203 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, муниципальный район Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная, з/у 7 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:535 916 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:547 35 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово, ул. Молодёжная | Содержание и обслуживание контейнерной площадки для сбора мусора | Земли населенных пунктов | Содержание и обслуживание контейнерной площадки для сбора мусора | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:337(3) 2 470 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на территории СПК «Ленинский» | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:351 (ЕЗП 57:15:0020401:198) 7 004 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на территории СПК "Ленинский" | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| Формируемый :ЗУ1 22 196,02 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, с. Богодухово | Для размещения кладбища | Земли населенных пунктов | Для размещения кладбища | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| деревня Алисово |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0000000:1356(1) 12 788 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020501:244(1) 57:15:0020501:244(2) 1 226 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с.п. Богодуховское, д. Алисово | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:178 (ЕЗП 57:15:0000000:323) 90 180,03 кв. м | Орловская обл, р-н Свердловский, территория СПК "Ленинский", с/п Богодуховское, вблизи д. Оловянниково, села Богодухово, деревни Васильевка, деревни Михайловка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Васильевка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:162 (ЕЗП 57:15:0000000:320) 23 253,7 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на территории СПК "Ленинский" | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:155 4 994 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, м.р-н Свердловский, с.п.Богодуховское, д. Васильевка, ул.Речная, з/у 6 | Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства и строительства индивидуального жилого дома | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0050101:144 (ЕЗП 57:15:0000000:321) 3 810 384 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, АО "Ленинское" | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020501:51 (ЕЗП 57:15:0000000:322) 110 021,76 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, на территории СПК "Ленинский" Богодуховский сельский совет | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0050101:199 61 791 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/с Богодуховский, южнее д.Васильевка | Для эксплуатации и обслуживания гидротехнического сооружения | Земли сельскохозяйственного назначения | Для эксплуатации и обслуживания гидротехнического сооружения | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:92 (ЕЗП 57:15:0000000:49) 324 076,69 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, автомобильная дорога Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов | Размещение и эксплуатация автомобильных дорог | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Размещение и эксплуатация автомобильных дорог | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Исключается 2025 |
| деревня Городище |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:500 5 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, д Городище | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0260101:99 4 455 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, д Городище | Строительство жилого дома, надворных построек, ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Строительство жилого дома, надворных построек, ведение огородничества | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0260101:103 4 507 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/с Богодуховский, д Городище | ведение личного подсобного хозяйства и строительства надворных построек | Земли населенных пунктов | ведение личного подсобного хозяйства и строительства надворных построек | Земли населенных пунктов | Включается 2025 |
| 57:15:0020401:122 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 131 913 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:378(8) 5 824 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, по реке Неручь, по левому руслу реки граничит с Богодуховской сельской администрацией, с северо-запада - с Залегощенским районом | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1189(2) 194 994 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с восточной стороны вблизи д. Городище, с южной стороны д. Фроловка, юго-восточнее д. Новослабодка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Заря |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:117 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 907 752 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:119 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 202 853 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Лукино |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:136 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 331 741 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:129 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 107 676 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Михайловка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020501:52 (ЕЗП 57:15:0000000:322) 221 033,44 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, на территории СПК "Ленинский" Богодуховский сельский совет | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020501:48 (ЕЗП 57:15:0000000:321) 2 847 735 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, АО "Ленинское" | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Новослободка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:77 (ЕЗП 57:15:0020401:85) 180 034,06 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, по реке Неручь, по левому руслу реки граничит с Богодуховской сельской администрацией, с северо-запада - с Залегощенским районом | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0020401:378(1) 5 824 000 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, по реке Неручь, по левому руслу реки граничит с Богодуховской сельской администрацией, с северо-запада - с Залегощенским районом | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1189(1) 194 994 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с восточной стороны вблизи д. Городище, с южной стороны д. Фроловка, юго-восточнее д. Новослабодка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Спасское |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020401:123 (ЕЗП 57:15:0020401:142) 97 249 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, на землях бывшего СПК "1 Мая", по левому руслу реки Неручь, с северо-запада граничит с Залегощинским районом | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Ведение сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| деревня Фроловка |  |  |  |  |  |  |
| 57:15:0020501:117 (ЕЗП 57:15:0000000:44) 180 300,3 кв. м | Орловская область, р-н Свердловский,в южной части бывшего колхоза "1 Мая", слева и справа от р. Неручь,вблизи д. Лукино | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |
| 57:15:0000000:1190(1) 57:15:0000000:1190(2) 152 015 кв. м | Российская Федерация, Орловская область, р-н Свердловский, с/п Богодуховское, с восточной стороны вблизи д. Городище, с южной стороны д. Фроловка, юго-восточнее д. Новослабодка | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | Земли сельскохозяйственного назначения | Исключается 2025 |

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Богодуховского сельского поселения Свердловского района Орловской области территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.