Экз.____

ООО «Орловский Центр Сметного Нормирования»

2018г.

нормативы финансовых затрат на содержание, РЕМОНТ и КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ автомобильных дорог общего пользования  муниципального значения СВЕРДЛОВСКОГО района

Г. ОРЕЛ

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО ООО «ОЦСН» (руководитель – М.С. Мишин, исполнители -Ю.В.Кольдичев, М.С. Мишин, Е.Г. Ишутина).

2. УТВЕРЖДЕННО:

Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Свердловского района.

1. Общие положения

На основании п. 6 ст. 4, п. 11 ст. 13 и п. 3 ст. 34 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановления правительства Орловской области от 29.12.2017 года №571 (Приложение №1) в целях надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в соответствии с законодательством Российской Федерации,  а также для повышения качества содержания, ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Свердловского района необходимо произвести расчеты нормативов финансовых затрат в данной сфере.

Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения (далее - «Нормативы») предназначены для  определения объемов годового финансирования на выполнение всего комплекса работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Свердловского района согласного техническому заданию (Приложение №2).

В настоящих нормативах определен размер затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, обеспечивающие их технико-эксплуатационное состояние, допустимое по условиям безопасности дорожного движения, в соответствии с требованиями нормативных документов.

Настоящие нормативы учитывают территориальные особенности ценообразования строительной продукции, протяженность и структуру сети дорог, их социальную значимость, интенсивность и состав движения.

Настоящие нормативы предназначены для определения, планирования и распределения финансовых и материально-технических ресурсов, направляемых на содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения.

При разработке настоящих нормативов учтен допустимый уровень летнего и зимнего содержания автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности дорожного движения" ГОСТ 10807-78. Знаки дорожные. Общие технические условия, ГОСТ 13508-74 Разметка дорожная, ГОСТ 23457-86. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения, ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог, ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог, СТБ1033-96. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия, ОДМ 218.5.001- 2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега. 2008г, ОДМ Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог. Росавтодор, 2003г., ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2003 г. «Правилами устройства электроустановок», «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей»; ГЭСНс 81-06-01-2001 Государственные элементные сметные нормы на работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений на них. Сборник № 1.

Нормативы затрат разработаны как среднегодовые показатели на 2018 год,  рассчитаны исходя из анализа выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог Свердловского района 2016 год  и 2017 год.

Нормативы разработаны как среднегодовые показатели и могут применяться как в 2018г. так и в перспективном планировании (с применением  индекса-дефлятора) стоимости работ по обслуживанию улично-дорожной сети.

Стоимость ресурсов, принятых для расчета, определена по данным на I квартал 2018 года с прогнозированием изменения стоимости на период 2018г.

Нормативы могут быть использованы для определения предварительной (предельной) стоимости работ по обслуживанию улично-дорожной сети

Нормативы разработаны в рублях (без учета НДС).

Нормативы учитывают выполнение работ в нормальных условиях и включают прямые затраты (оплата труда, стоимость материалов и эксплуатации строительных машин и механизмов), а также прочие работы и затраты.

Накладные расходы определены по Методическим указаниям  по определению величины накладных расходов в строительстве Приложению 4 и Приложению 5 МДС 81-33.2004 и МДС 81-34.2004.

Сметная прибыль определена по Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 г.

При составлении ресурсных моделей для определения величины нормативов использовались Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН-2001 и ГЭСНс), Производственные затраты времени и расход материалов на работы по содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники и технологий (Минтранс России от 28.01.2004г. №ОС-28/447- ИС), "Методические рекомендации по определению нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения" (утв. Минтрансом России), рекомендации по нормированию труда, работников занятых содержанием жилищного фонда 2000г. (приказ Госстроя от 09.12.99г. №139), Рекомендации по нормированию материальных ресурсов на содержание и ремонт жилищного фонда 2000г. (приказ Госстроя от 22.08.2000г. №191), ТСНБ – Орловской области в редакции 2014г. с применением индекса перевода в текущий уровень цен I – го квартала 2018г.

Нормативами учтен полный комплекс работ и количество ресурсов необходимых для выполнения поставленной задачи приведения качества содержания городских улиц в соответствии с требованием ГОСТа Р 50597-93 по содержанию улично-дорожной сети, ремонту дорог, оснащению их средствами технического регулирования дорожного движения  и поддержание  их нормативного состояния, в том числе выполнение работ по поддержанию необходимого качества дорожной разметки, по уборке проезжей части улично - дорожной сети и внутриквартальных проездов от мусора и снега, с учетом прилотковой зоны, газонов и тротуаров, своевременной очистке ливневой канализации, уборке и текущему ремонту остановочных павильонов, по комплексному или выборочному ремонту дорожных покрытий и тротуаров, по надлежащему содержанию и своевременной замене вышедших из строя дорожных знаков, урн и пешеходных ограждений на объектах Свердловского района.

В нормативах учтена периодичность проведения необходимых видов работ по содержанию автомобильных дорог местного значения, периодичность проведения необходимых работ по содержанию искусственных сооружений на них, указанных в техническом задании (Приложениях №2).

При определении норматива стоимости проведения ямочного ремонта необходимо учитывать Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ Р 50597-93 таб. 1) в части установления предельно допустимой площади повреждения покрытий дорожной сети. При определении норматива стоимости проведения ямочного ремонта на последующие годы необходимо проводить ежегодную корректировку с учетом фактического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и улично-дорожной сети Свердловского района.

Нормативы не учитывают:

а) стоимость ремонта квартальных сетей водоснабжения канализации, телефонизации.

б) стоимость разработки проектно-сметной документации, изыскательских работ,

экспертиза, стоимость авторского и строительного надзора.

в) стоимость платы за электроэнергию для нужд уличного освещения.

г) затраты на паспортизацию дорог.

д) затраты на художественно-ландшафтное оформление.

2.	Удельные нормативы финансовых затрат на содержание

2.1. Удельные нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт: автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Свердловского района.

| Код норм | Наименование | Ед.изм. | На период 2018г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1сд -1 | Летнее содержание улично-дорожной сети |  |  |
| 1сд -1-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 29900,90 |
| 1сд -1-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС | 17235,13 |
| 1сд -2 | Зимнее содержание улично-дорожной сети |  |  |
| 1сд -2-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 32564,14 |
| 1сд -2-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС | 20759,00 |
| 1сд-3 | Содержание тротуаров в течении года | 1000 кв.м. площади тротуаров | 50000,95 |
| 1сд-3р | Ремонт |  |  |
| 1сд-3р-1 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 100 кв.м. площади УДС | 73632,00 |
| 1сд-3р-2 | Ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 1196969,00 |
| 1сд-3р-3 | Ремонт улично-дорожной сети без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС | 359795,00 |
| 1сд-3р-4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС | 1485405,00 |

Нормативы рассчитаны без учета НДС.

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ведении муниципального образования Свердловского района составляет:

- дороги с усовершенствованным покрытием 264,380 тыс. кв. метров.

- дороги с неусовершенствованным покрытием 1,682,442 тыс. кв. метров.

Нормативы разработаны для определения предварительной (предельной) стоимости работ по обслуживанию улично-дорожной сети Свердловского района и требуют утверждения ответственным подразделениями муниципального района в соответствии законодательством.

Приложение №1

Приложение №2

### УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Главы администрации Свердловского района

_________________ С.В. Толкунов

«07» июня 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт капитальный ремонт автомобильных дорог

1. Название разрабатываемой, нормативно методической и справочно-информационной документации:

- нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт, и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района;

- показатели стоимости и состав работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Свердловского района (единичные расценки)

2. Наименование заказчика:

Администрации Свердловского района Орловской области

3. Наименование подрядчика:

ООО «Орловский Центр Сметного Нормирования»

4. Обоснование необходимости разработки дополнительных расценок:

- постановление правительства Орловской области от 29.12.2017 года №571

5. Исходные данные предоставляемые заказчиком

- виды работ по содержанию автомобильных дорог Свердловского района;

- периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог Свердловского района;

- площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ведении муниципального образования Свердловского района;

- площадь улично-дорожной сети Свердловского района.

6. Этапы выполнения работы:

Первый этап.

- разработка нормативов

Второй этап.

- разработка единичных расценок.

7. Перечень разрабатываемых нормативов:

| Код норм | Наименование | Ед. изм. | На период 2018г. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1сд -1 | Летнее содержание улично-дорожной сети |  |  |
| 1сд -1-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд -1-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд -2 | Зимнее содержание улично-дорожной сети |  |  |
| 1сд -2-1 | с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд -2-2 | без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд-3 | Содержание тротуаров в течении года | 1000 кв.м. площади тротуаров |  |
| 1сд-3р | Ремонт |  |  |
| 1сд-3р-1 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 100 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд-3р-2 | Ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд-3р-3 | Ремонт улично-дорожной сети без усовершенствованного покрытия | 1000 кв.м. площади УДС |  |
| 1сд-3р-4 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием | 1000 кв.м. площади УДС |  |

# ПЕРИОДИЧНОСТЬ

# ПРОВЕДЕНИЯ ВИДОВ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

# СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА

| N п/п | Вид работ | Периодичность (количество воздействий в год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос от посторонних предметов с вывозкой на полигоны | 28 |
| 2 | Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепления засевом трав | 8,5% от площади |
| 3 | Подсев трав на обочинах и 2% от площади разделительной полосе укрепленных засевом трав | 2% от площади |
| 4 | Скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода и подмостовой зоне | 7 |
| 5 | Вырубка деревьев и кустарника на откосах, в полосах отвода и подмостовой зоне с уборкой порубочных остатков | 0,05 га на 1 км дороги |
| 6 | Срезка и планировка неукрепленных обочин | 14 |
| 7 | Ремонт искусственных неровностей | 1 |
| 8 | Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см | 5% от площади |
| 9 | Планировка щебеночных и гравийных обочин | 7 |
| 10 | Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах | 1,5% от площади |
| 11 | Ликвидация съездов с дороги (въездов на дорогу) в неустановленных местах | 1 на 100 км дороги |
| 12 | Окраска элементов обозначения полосы отвода | 1 |
| 13 | Замена элементов обозначения полосы отвода | 5% от количества |
| 14 | Ликвидация последствий оползней земляного полотна | по факту |
| 15 | Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав | 2 |
| 16 | Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав | 20% от протяженности |
| 17 | Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных канав | 8,5% от площади укрепления |
| 18 | Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 2 |
| 19 | Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. | 20% от протяженности |
| 20 | Очистка и устранение повреждений дренажных устройств | 8,5% от протяженности |
| 21 | Устройство дренажных прорезей | 50 на 100 км дороги |
| 22 | Противопаводковые мероприятия | По расчету |
| 23 | Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе на искусственных сооружениях: |  |
| 24 | асфальтобетонного | до 2,5% от площади |
| 25 | цементобетонного | до 1,5% от площади |
| 26 | чернощебеночного | до 3% от площади |
| 27 | щебеночного и гравийного | до 3,5% от площади |
| 28 | Механизированная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, мойка на участках дорог с бордюрным камнем | 14 |
| 29 | Механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи на участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ | 8 |
| 30 | Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума | 1 |
| 31 | Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях | 150 п. м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| 32 | Заливка трещин на цементобетонных покрытиях | 20 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия |
| 33 | Восстановление деформационных швов покрытия | 20% от длины швов |
| 34 | Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит | 5 кв. м на 1000 кв. м покрытия |
| 35 | Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката | 50 пог. м на 1 км |
| 36 | Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий | 16 |
| 37 | Восстановление поперечного профиля проезжей части грунтовых гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала | 15% от площади |
| 38 | Восстановление поперечного профиля с использованием щебня, гравия, шлака или других подобных материалов с расходом до 100 куб. м на 1 км | 5% от площади |
| 39 | Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог | 5 |
| 40 | Восстановление дорог на участках до 50 кв. м с пучинистыми грунтами | 0,5 кв. м на 1000 кв. м покрытия |
| 41 | Очистка и мойка стоек и знаков | 7 |
| 42 | Очистка и мойка светоотражающих элементов | 29 |
| 43 | Замена дорожных знаков | 15% |
| 44 | Замена сигнальных столбиков | 20% от имеющихся столбиков |
| 45 | Замена стоек | 8,5% от имеющихся стоек |
| 46 | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах искусственных сооружений с удалением при необходимости отслуживших линий | 100% |
| 47 | Очистка и мойка ограждений, сигнальных столбиков | 7 |
| 48 | Натяжение тросовых ограждений | 100% |
| 49 | Замена тросов тросовых ограждений | 7% |
| 50 | Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений, бордюров | 4% от протяженности |
| 51 | Замена светоотражающих элементов на ограждениях | 25% |
| 52 | Наклеивание светоотражающей пленки на светоотражающие элементы ограждений и сигнальные столбики | 50% |
| 53 | Уборка наносного грунта у барьерного ограждения | 1 |
| 54 | Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений | 7% от протяженности |
| 55 | Окраска автопавильонов, скамеек, неоцинкованных стоек дорожных знаков и ограждений, элементов архитектурно- художественного оформления дорог, памятников, панно, стел | 1 |
| 56 | Уборка и мойка подземных и надземных пешеходных переходов и автопавильонов | 52 |
| 57 | Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов, автопавильонов, шумозащитных сооружений | 4% от площади |
| 58 | Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей | 28 |
| 59 | Устранение повреждений покрытия на остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянке автомобилей | 1,5% от площади |
| 60 | Мойка шумозащитных сооружений | 7 |
| 61 | Очистка от мусора урн и вывоз на полигон | 1 раз в неделю |
| 62 | Уборка тротуаров | 7 |
| 63 | Устранение повреждений покрытия тротуаров | 1,5 % от площади |
| 64 | Очистка и мойка элементов архитектурно- художественного оформления дорог, памятников, панно, стел | 2 |
| 65 | Устранение отдельных повреждений элементов архитектурно-художественного оформления дорог памятников | 4% от площади |
| 66 | Оборудование и содержание объездов разрушенных, подтопляемых, наледных и заносимых участков дорог | по расчету |
| 67 | Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений, в том числе замена вышедших из строя светильников, ламп и других элементов электроосвещения, ревизия трансформаторов | по расчету |
| 68 | Содержание светофорных объектов | по расчету |
| 69 | Содержание элементов диспетчерского и автоматизированного управления движением, включая аренду каналов связи для их функционирования | по расчету |
| 70 | Компенсация затрат на эвакуацию поврежденных в результате ДТП автомобилей | по факту |
| 71 | Распределение противогололедных материалов | Количество дней образования зимней скользости |
| 72 | Содержание автоматических систем распределения противогололедных реагентов | по расчету |
| 73 | Заготовка; установка и уборка сигнальных вех | 1 |
| 74 | Очистка от снега элементов обстановки пути, берм дорожных знаков | Количество дней образования зимней скользости х0,25 |
| 75 | Уборка снега у ограждений | Количество дней образования зимней скользости х0,4 |
| 76 | Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их весной | 50% от имеющихся |
| 77 | Очистка труб от снега и льда | 1 |
| 78 | Механизированная очистка покрытия и обочин от снега | Количество дней образования зимней скользкости х1,2 |
| 79 | Круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью | Зимний период минус количество дней образования зимней скользкости |
| 80 | Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. | Количество дней образования зимней скользкости х1,2 |
| 81 | Содержание и устранение отдельных повреждений существующих баз противогололедных материалов | по расчету |
| 82 | Обслуживание и восстановление скважин для добычи природных рассолов | по расчету |
| 83 | Закупка, приготовление и хранение противогололедных материалов | по расчету |
| 84 | Вывоз снега из населенных пунктов и при необходимости с искусственных сооружений, площадок-стоянок. Автобусных остановок и с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения | по факту |
| 85 | Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, защита лесопосадок от пожара | 5% от площади |
| 86 | Борьба с вредителями и болезнями растений в снегозащитных и декоративных лесополосах | по расчету |
| 87 | Посадка деревьев и кустарников | по расчету |
| 88 | Художественно-ландшафтное оформление дорог (цветочные клумбы, живые изгороди и т.п.) | по расчету |
| 89 | Содержание очистных сооружений, снегоплавильных площадок и минерализированных полос | по расчету |

# 8: площадь дорог

Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ведении муниципального образования Свердловского района составляет:

- дороги с усовершенствованным покрытием 264,380 тыс. кв. метров.

- дороги с неусовершенствованным покрытием 1,682,442 тыс. кв. метров.

специалист

Администрации Свердловского района                 _______________   ____________

согласовано:

директор ООО «ОЦСН»                                             _______________   М.С. Мишин